الباب التاسع

أعمال التكسيات على الحوائط

الباب التاسع

أعمال التكسيات على الحوائط

# المجال:

يتضمن هذا الباب تنفيذ أعمال التكسيات على الحوائط والأسقف من الأنواع المبينة على الرسومات أو الموضحة في جداول الكميات والأسعار ، و يخضع للمواصفات القياسية المصرية و الكود المصري لمواصفات بنود أعمال الأرضيات و التكسيات والرخام الصادر بالقرار الوزاري رقم 206 لسنة 1994 وتشمل الأعمال كل ما يلزم لتركيب هذه التكسيات ونهو الأعمال المطلوبة على الوجه الأكمل

# المواد و طريقة التنفيذ :

2-1	بلاط سيراميك:

البلاط السيراميك الزخرفي المستعمل في تكسيه الحوائط ينتج من خليط متجانس من الطفلة و الفلسبار وأي مواد غير عضوية مناسبة على أن تكون هذه المواد نظيفة خالية من الشوائب التي تؤثر على مظهر البلاط خلال الصناعة وبعد الحريق  ويكون السطح الظاهر للبلاط	باللون والرسم المعتمد من كتالوجات الشركات الصانعة ولا تزيد نسبة امتصاصه للمياه عن 7- 12 % بالوزن ، وتكون البلاطات بالمقاسات  التخانات المطلوبة ، وتشمل قطع النهايات العليا والزوايا .

قبل تركيب البلاط السيراميك،يوضع البلاط في أحواض للمياه لمدة لا تقل عن ستة ساعات حتى يتشبع بالمياه ،ثم يرفع من الماء قبل تركيبة بمدة نصف ساعة مع تجفيف السطح الخلفي

  - الرخام والجرانيت :

تكون ألواح الرخام و الجرانيت المستعملة في التكسيات من محاجر معتمدة  ومن كتل سليمة خالية من العروق الضعيفة والتعشيش والأجزاء والتشققات التي تتعارض مع الغرض من استعمالها وذات مقطع ذو حبيبات دقيقة مندمجة كاملة التبلور .

يتم نشر وتقطيع كتل الرخام أو الجرانيت في الورشة بالمقاسات المطلوبة ثم جلاء وصقل الأجزاء الظاهرة بآلات الجلاء الميكانيكية الخاصة للحصول على أسطح مستوية ناعمة تماما، ولا يسمح بقطع أو جلاء الرخام في الموقع أو بعد التركيب

- شروط التنفيذ  :

  - التكسية بالسيراميك

يركب البلاط السيراميك على الحوائط بمادة لصق تركيبية معتمدة فوق بطانة من البياض تعمل على طبقتين طرطشة ابتدائية بنسبة 450 كجم أسمنت بورتلاندي عادي للمتر المكعب رمل وبتخانة حوالي 5 مم ، ثم بطانه من مونه بنسبة 250 كيلو جرام أسمنت بورتلاندي عادي للمتر المكعب رمل و يخلط جيداً بالكمية المناسبة بالمياه و تعامل معاملة بياض الحوائط من ناحية عمل البؤج و الأوتار و استواء و ضبط ميزانية السطح و تنعم جيدا للحصول على سطح مستوي ناعم ثم يتم فرد مادة اللصق المعتمدة باستخدام البروة المشرشرة المعدة لذلك الغرض و يتم رص البلاط السيراميك في مواضعه مع مراعاة وضع أول صف لتفادي الغلاقات ما أمكن في الاتجاه الرأسي و في الاتجاه الأفقي للحائط يجب مراعاة توحيد مقاس الغلاقات في أطراف الحائط إن لم يكن من الممكن عمل عدد سليم من البلاطات و ذلك طبقا لتعليمات المهندس المشرف مع استخدام و فواصل بلاستيكية معتمدة لتوحيد مقاس عراميس البلاط .

  - التكسية بالسيراميك ( طريقة بديلة )

يلصق البلاط السيراميك علي الحوائط مباشرة بمونة مكونه من 250 كيلو جرام أسمنت بورتلاندي عادي + مكعب من الرمل النظيف ، مع مراعاة أن تكون العراميس متساوية التخانة في الاتجاهين الأفقي والرأسي ، ويكون سطح البلاط مستوياً تماماً بأستعمال القدة مع ضبط رأسية الحوائط باستخدام ميزان المياه في التركيب .

  - بعد تمام تركيب سيراميك الحوائط ينظف السطح و تفرغ عراميس البلاط بعد التركيب مباشرة بعمق لا يقل عن 3 مم تملأ في اليوم التالي بلباني الأسمنت الأبيض أو الملون حسب لون البلاط وتكون العراميس بالشكل المعتمد .

  - تكسيه الحوائط بالرخام أو الجرانيت

يقوم المقاول بمعاينة الأسطح المطلوب تكسيتها والتأكد من صلاحيتها لتنفيذ أعماله من حيث استوائها ونظافتها وخلوها من المواد الغريبة والأملاح والأجزاء المفككة .

يراعي أن تكون ألوان و عروق ألواح الرخام متناسقة و ترص في اتجاهات واحدة مع التماثل في التركيب بقدر الإمكان و اتباع تعليمات المهندس في شكل و اتجاه العروق .

يتم طرطشة الحوائط طرطشة أسمنتية ثقيلة بمونة مكونة من 450 كجم أسمنت للمتر المكعب رمل يتم عملها باستخدام المسطرين و الطالوش و تقذف بشدة علي الحوائط و لتكون ذات أطراف حادة

تعمل الوزنات لتحديد مناسيب الحوائط و الواجهات للتأكد من أن الفراغات خلف ألواح التكسية لن تزيد عن 2 – 4 سم و في حالة الزيادة يجب بياض الأجزاء المنخفضة من الحوائط بمونة الأسمنت و الرمل بنسبة 250 كجم أسمنت للمتر المكعب رمل

تثبت ألواح التكسية على الحوائط من الرخام أو الجرانيت بواسطة كانات من الحديد الغير قابل للصدأ أو البرونز ، وتكون الكانات على شكل خوصه قطاع 30 X 5 مم  وبطول داخل الحائط لا يقل عن 75 مم وتثبت الكانات في ظهر الألواح في مشقبيات جانبية أو علوية بمقاس مناسب وتكون بمعدل كاناتين لكل قطعة على الأقل و تثبت في الحوائط بمونة الأسمنت و الرمل فقط و يحظر استخدام الجبس في مونة التحبيش علي الكانات و يراعي عند تثبيت الكانات إلا تمس أسياخ التسليح ،

وتركب ألواح التكسية على بعد 20- 25 مم من السطح

يتم تحديد منسوب الحطة الأولى و وزنها علي الميزان مع شد الخيطان الموزونة  لتركيب الحطات المتتالية  مع ربطها بأربطة الجبس بعد تمام تصلب الجبس

بعد التأكد من سلامة التركيب و الوزنات يملاْ الفراغ بين الألواح و الحائط بمونة أسمنتية بنسبة 300 كجم أسمنت بورتلاندي عادي للمتر المكعب رمل و ذلك لكل حطة علي حده ، و يجب أن تكون السقية علي دفعات لا تزيد ارتفاعها عن 15-20 سم ويراعى التأكد من ملء الفراغ خلف التكسية بالمونه مع الدمك تملاء  اللحامات بلباتي الأسمنت الأبيض أو الملون حسب الطلب .

في التكسيات حول الأكتاف و النواصي تكون لحامات الزوايا الخارجية بطريقة نصف علي نصف ( كرتونة )

بعد تمام التركيب و الاستلام المبدئي للأعمال يتم فك أربطة الجبس و نظافة الأسطح تماما من كل آثار المونة و الجبس مع الغسيل بالمياه و يتم تفريغ اللحامات بعناية بطرف السكينة و يتم ( زملكة ) اللحامات بملئها بمونة الأسمنت الأبيض و بودرة الرخام الناعم و أكسيد اللون حسب تعليمات المهندس و يتم التلميع حسب تعليمات المهندس

3-5	تكسيه الدرج بالرخام أو الجرانيت

تزال أخشاب الشدة جيدا و يراعي عدم ترك أي جزء من كسر الأخشاب داخل خرسانة الدرج

يعمل الدرج من قائمة بسمك 4 سم و نائمة بسمك 2 سم حسب نوع الرخام أو الجرانيت الموضح بقوائم الكميات

عند تكسيه الدرج يعمل بها تفريز من أعلى ومن أسفل عند موضع القائمة بقطاع20X3 مم لتثبيت القائمة

يتم عمل موانع للانزلاق علي سطح النائمة بدق شريط بعرض 5 سم علي بعد 3 – 4 سم من أنف الدرجة و يتم تحديده مستقيما بعناية و يدق بالبوشاردة الخاصة دقا منتظما لتخشين السطح .

ينم تحديد المناسيب بدقة قبل البدء في التركيب و يتم تركيب الدرجة الأولى بتثبيت القائمة علي الميزان و تثبيتها بأربطة الجبس و ملي الفراغ خلفها بمونة الأسمنت و الرمل بنسبة 1 : 2

تركب النائمة بعد فرش الرمل و مون اللصق  مع ضبط وزنة الدرجة و يليها باقي الدرجات بنفس الطريقة و يراعي تسقيط الدرج بكامل العرض ليكون أسفل الوزرات الجانبية و تكون النائمة و القائمة قطعة واحدة ما لم تحدد الرسومات أبعاد لها أو إذا كان عرض الدرجة أطول من 1.8 متر فيجب الرجوع إلى تعليمات المهندس لتقسيم أطوال الدرج .

بعد تمام تركيب التكسية للدرج و البسطات يتم حماية أسطحها الظاهرة المعروضة للمرور فوقها بفرش طبقة من الجبس أو تغطيتها بالورق الكرافت الثقيل  طول مدة التنفيذ وحتى الاستلام الابتدائي ويتم يتم فك أربطة الجبس و نظافة الأسطح تماما من كل آثار المونة و الجبس و يتم تفريغ اللحامات بعناية بطرف السكينة و يتم ( زملكة ) اللحامات بملئها بمونة الأسمنت الأبيض و بودرة الرخام الناعم و أكسيد اللون حسب تعليمات المهندس و يتم التلميع حسب تعليمات المهندس

# القياس والسعر :

3-1	تقاس أعمال التكسيات هندسيا ً للأسطح التي تتم تغطيتها والسعر يشمل			التكسية وبياض طبقة البطانة والمصنعية والعمالة وكل ما يلزم لأعمال			التركيب ونهو العمل المطلوب على الوجه الأكمل .

  - يشمل سعر أعمال التكسية بالبلاط القيشاني قطع البلاط ملفوف من طرف واحد أو  الطرفين اللازم لنهاية التكسية من أعلى أو الزوايا الخارجية بالشكل المعتمد من المهندس .

  - يتم قياس أعمال التكسيات بألواح الرخام - الجرانيت حسب الأسطح الظاهر فقط بدون احتساب الأجزاء الداخلة تحت بعضها أو داخل الحوائط .تقاس بالمتر المربع أعمال التكسيات للحوائط والأعمدة المستطيلة والمربعة و المستديرة والقواطيع والأرفف والجلسات - وتقاس أعمال السلالم وأعمال الكرانيش والوزارات بالمتر الطولي و يشمل المتر الطولي للدرج القائمة والنائمة معا كما يشمل التلابيس الجانبية من جهة واحدة أو جهتين حسب الرسومات .

  - يشمل السعر مواد ومون وكانات التثبيت وكذا الجلاء والتلميع  والصقل وحماية الأعمال من الخدش والتلف حتى موعد التسليم الابتدائي .

# بنود الأعمال :

مادة 1501 كسوة سيراميك للحوائط :

بالمتر المسطح – توريد و تركيب كسوة سيراميك للحوائط و الاسفال بسمك 6 مم باللون و المقاس المطلوب بجداول الكميات و يلصق علي بطانة من مونه أسمنتية و الثمن يشمل مواد اللصق و البطانة و مواد السقية باللون المطلوب مع نهو السطح نهوا نظيفا طبقا لاصول الصناعة.

مادة 1502 كسوة سيراميك للحوائط :

بالمتر المسطح – توريد و تركيب كسوة سيراميك للحوائط و الاسفال بسمك 6 مم باللون و المقاس المطلوب بجداول الكميات و يلصق بمونة الأسمنت و الرمل بمعدل 300 كجم أسمنت للمتر المكعب رمل و الثمن يشمل مونه اللصق و مواد السقية باللون المطلوب مع نهو السطح نهوا نظيفا طبقا لاصول الصناعة.

مادة 1503 كسوة بالرخام للحوائط و الاسفال :

بالمتر المسطح – توريد و تركيب كسوات من الرخام أو الجرانيت من النوع و بالسمك الموضح بجداول الفئات و التركيب طبقا لاصول الصناعة و الثمن يشمل مواد اللصق و مونه السقية و كانات التركيب و يشمل التلميع و الجلي و كافة ما يلزم لنهو العمل علي أكمل وجه.

مادة 1504 كسوة درج بالرخام :

بالمتر الطولي – توريد و تركيب كسوه رخام أو جرانيت للدرج و الطروفيات من نائمة بسمك 4 سم و قائمة بسمك 2 سم من النوع الموضح بجداول الفئات و التركيب طبقا لاصول الصناعة و الثمن يشمل مواد اللصق و التلميع و الجلي و كافة ما يلزم لنهو العمل علي أكمل وجه.