الباب الحادي عشر

أعمال النجارة

أولا :	الوصف العام

على المقاول أن يقوم بتوريد جميع العمال والمواد والسقايل والأغطية والمعدات والآلات والأدوات وكل ما يلزم لقيام ووقاية وصيانة أعمال  النجارة طبقا لما هو موضح بالمخططات وطبقا لهذه المواصفات.

وعلى المقاول أن يقوم بجميع أنواع القطع  وملائمة العمل المطلوب لظروف المبانى وجميع القطع والثقب والتنسيق الضرورى لتجميع أعمال الحرف الأخرى، وسيقوم المقاول بوقاية الأعمال الخشبية وأعمال النجارة من التلف أثناء تتابع العمل وعليه اصلاح أى عيوب تحدث لها، وكذلك عليه اصلاح واعادة تشطيب أو استبدال جميع التلفيات التى تحدث للأعمال الأخرى نتيجة هذه الأعمال. وبعد الانتهاء عليه تنظيف وتطهير المكان والمحافظة على جميع أعمال النجارة المركبة والخردوات فى حالة نظيفة أثناء تتابع الأعمال الأخرى وترك العمل جميعه فى حالة مناسبة بمستوى يحوز رضاء المهندس المشرف.

وجميع الأعمال المساعدة والبنود الأخرى الضرورية لنهو أعمال النجارة حتى بالرغم من عدم ورودها بالمخططات  أو المواصفات تقع ضمن هذا الفصل ، وتلك البنود تكون من نفس مستوى الخامات المطلوبة للبند المستخدمة فيه. وهذا الفصل يغطى جميع أعمال النجارة كاملة وخاصة ما يلى:

- الابواب والحلوق والفتحات .

- الدواليب والارفف

- جداول القطاعات الخشبية

- الخردوات

ثانيا:	المواد

قبل توريد أى مواد مصنعة الى الموقع يجب أن تقدم عينات كافية لتلك المواد و البنود المصنعة التى تستعمل فى الأعمال وواردة فى هذا القسم الى المهندس المشرف لاعتمادها، ولن يسمح بتركيب أى مواد أو بنود مصنعة قبل الحصول على اعتماد المهندس المشرف.

- الأخشـاب

يجب أن يكون الخشب محفوظا جيدا ومجفف بأفران خاصة بحيث لا يحتوى درجة رطوبة أكثر من 12% ويجب أن يكون ممسوح الأوجه أو حسب الأشكال الموضحة بالرسومات مستقيما وسليما ويجب أن يكون خاليا من العيوب التالية :

- العصارة النباتية والتشققات والانفصالات الحلقية واللب اللبن.

- الشقوق التى يزيد طولها عن 30 مم.

- الشقوق التى يزيد عمقها عن 0.25 مم

- الشقوق التى يزيد عمقها عن 0.25 مم تخانة الخشب.

- هـ-العقد بأى شكل من الأسطح التى سيصير صباغتها أو تلميعها أو فى سدايب الزجاج.

- العقد التى يزيد قطرها المتوسط عن 20 مم أو نصف عرض السطح.

- العقد المتآكلة أو الميتة الا اذا سمح بقطعها وسدادها.

- العقد المفككة وثقوب العقد الا اذا سمح بازالتها وسدادها.

- الجيوب المجوفة.

- التآكل والتسوس والتخريم الناتج عن الاصابة بالحشرات.

وفى حالة الألواح الموصولة يجب أن تكون كل قطعة من نفس الصنف، والنجارة التى سيصير صباغتها أو تلميعها يجب أن يكون سطحها متجانسا والألياف تكون بنفس الصفات وجميع السدادات الخشبية التى توضع بعد ازالة العيوب يجب أن تكون بكامل عمق الثقب وأن يكون اتجاه الألياف بالسدادة بنفس اتجاه ألياف القطعة.

2-	الخشب الطرى

الخشب الطرى لجميع أعمال النجارة يجب أن يكون من الدرحة الأولى ومن النوع المعروف بالخشب السويد أو الموسكى بالأحجام طبقا لما هو موضح بالمخططات.

3-	الخشب الصلب

الخشب الصلب للأبواب الخارجية وحلوقها وللأبواب التى سيصير صباغتها أو تلميعها يجب أن يكون من الدرجة الأولى من الخشب القرو أو الزان الا اذا ذكر خلاف ذلك فى الرسومات.

4-	الخشب الرقائقى (الأبلكاج)

يجب أن يحصل على الأبلكاج من منتج معتمد ويجب أن يكون مطابقا للمواصفات البريطانية القياسية 1455 أو أى مواصفات عالمية أخرى معتمدة كذلك القشرة السطحية يجب أن تكون مطابقة للمواصفات البريطانية 1455 درجة أو المواد اللآصقة للأبلكاج يجب أن تكون مطابقة للمواصفات البريطانية 1203 ، وأقل سمك يجب أن يكون 5 مم الا اذا ذكر على الرسم خلاف ذلك.

5-	القشـرة

الخشب المستعمل فى القشرة يجب أن يكون من خشب القرو من الدرجة الأولى ومن مورد معتمد طبقا لعينة معتمدة ، وللمهندس المشرف أن يعتمد أنواع أخرى من الخشب الصلب تكون من نفس المستوى، والقشرة يجب أن تكون صلبة وقوية الاحتمال ومن الممكن نهو سطحها نهوا ناعما بسهولة كما يجب أن تكون خالية من العقد وأخرام الحشرات والتشققات والاهتراء وبقع الغراء والمعجون أو محتوية على أى نوع آخر من العيوب.

6-	الخشب الشرائحى

الخشب الشرائحى المكون من شرائح متجانسة من الخشب الطرى من الدرجة الأولى لصقت الى بعضها بغراء معتمدة ويجب أن يكون من أحسن نوع موردا من منتج معتمد ومطابقا لعينة معتمدة.

7-	خشب الكونتر

يجب الحصول على خشب الكونتر من منتج معتمد ويجب أن مطابقا للموصفات البريطانية القياسية 3444 أو أى مواصفات عالمية أخرى معتمدة، والقشرة السطحية يجب أن يكون طبقا لما هو موضح بالرسومات أو حسب تعليمات المهندس المشرف ويجب أن تكون مطابقة للمواصفات العالمية البريطانية القياسية 1455 درجة 1.

8-	ألواح الهارد بورد

يجب الحصول عليها من منتج معتمد وتكون مطابقة للمواصفات القياسية البريطانية 1143 أو أى مواصفات عالمية أخرى معتمدة.

9-	الخشب الحبيبى

يجب أن يتم الحصول عليه من منتج معتمد ويجب أن يكون مطابقا للمواصفات البريطانية القياسية 2604 أو أى مواصفات أخرى معتمدة.

10-	رقائق البلاستيك أو الفورمايكا أو الملامين

يجب أن تكون الرقائق من أحسن صنف وأن يتم الحصول عليها من منتج معتمد وتكون مطابقة لعينة معتمدة بلون حسب المخططات أو حسب اختيار المهندس الشرف، ورقائق البلاستيك أو الفورمايكا يجب لصقها بلاصق مقاوم للمياه والحرارة ومن نوع يوصى به المنتج.

11-	الغراء

الغراء المستعمل فى جميع الأعمال الخشبية يجب أن يكون من نوع مقاوم للمياه أوالرطوبة.

12-	المسامير البرمة العادية

المسامير البرمة والعادية يجب أن تكون من أجود صنف ذات أحجام ومن مواد ونهو سطحى مناسب للغرض ومعتمدة من المهندس المشرف

13-	الأربطة والكانات

الأربطة والكانات من شرائح (خوص) حديدية مجلفنة أو مدهونة بدهان مقاوم للصدأ أو ذات أحجام وأشكال معتمدة.

14-	الألواح والمصنعات الحديدية

الألواح والمصنعات الحديدية المستخدمة يجب أن تكون من النوع والدرجة حسب أصول الصناعة المعتادة.

ثالثا:	التنفيذ

1-	توريد ومداولة وتخزين المواد

جميع المواد المصنعة يجب توريدها فى مغلفاتها أو حاوياتها الأصلية حاملة اسم المنتج والماركة ، وبالنسبة للخشب والأبلكاش ...الخ يجب أن تحمل كل قطعة الماركة ودرجتها الرسمية طبقا للهيئة الخاضعة لها ، وأثناء وبعد التركيب يجب وقاية أعمال النجارة من مخاطر الانشاء التى تتداخل فى نطاق عملها أو تتلف مظهرها أو نهوها السطحى، ويتم ذلك بوسائل كافية يعتمدها المهندس المشرف وتخزن المواد والبنود المصنعة بطريقة معتمدة وتحمى من التعرض للتقلبات الجوية أو الرطوبة أثناء النقل أو بعد وصولها الى الموقع، ويجب ازالتها واستبدالها على نفقة المقاول، كما أن أى تلف يحدث للبناء أثناء التركيب يجب أن يتم اصلاحه واعادة نهوة السطحى أو استبداله على حساب المقاول.

2-	أخذ المقاسات من الطبيعة

المقاسات يجب أخذها بالموقع لضرورة التحقق من الخلوص المطلوب والاشتراطات الموضحة بالمخططات.

3-	العمالة للنجارة التى تتم بالموقع

جميع أعمال النجارة يجب تركيبها بدقة للتخطيط والمناسيب المطلوبة ومحاطة بالحلق بطريقة سليمة دقيقة الانطباق والتلائم ومحكمة التثبيت فى أماكنها طبقا للمخططات، كما يجب معالجة الأجزاء الملامسة للمبانى والخرسانة بغمرها بقطران الفحم أو أى سوائل حافظة أخرى معتمدة.

والفواصل يجب أن تكون محكمة ومشكلة بحيث تخفى التقلص، ووصلات النقر واللسان يجب  تجميعها بالفراء بخوابير ووصلات الورشة يجب أن تجمع تحت ضغط، ووصلات الزوايا الداخلية يجب أن تكون على زاوية 45 درجة، مجمعة بالضغط والأركان الخارجية يجب أن تكون معشقة، وتعاشيق الورشة اذا كانت 10 سم أو أكثر يجب تغريتها مع وضع حلقات تثبيت غير حديدية، ولن يسمح بتجميع أعمال النجارة بواسطة مسامير الا بعد أخذ موافقة كتابية من المهندس المشرف وجميع مسامير البرمة والقلاووظ يجب أن تكون غاطسة وممعجنة وأعمال النجارة التامة يجب أن تكون مهيأة ومصنفرة وخالية من خدوش الآلات والعدد والتآكل والألياف البارزة أو أى عيب على السطح الظاهر فى العمل المنتهى ويكون جاهزا لاستقبال النهو السطحى طبقا للرسومات أو حسب المواصفات.

4-	العمالة للبنود المصنعة

جميع الأبواب والنوافذ والأعمال الخشبية الأخرى مثل الكونترات والدواليب..الخ يجب أن تكون من انتاج ورشة متخصصة لانتاج هذه الأنواع المذكورة وتصنع جميعها  فى ورشة واحدة فيما عدا البنود الخاصة التى تقوم بها ورش تخصصية أخرى، وتصنع طبقا لما هو موضح بالرسومات وطبقا لهذه المواصفات والتفاصيل وطريقة الانشاء والتشطيب من الممكن أن تكون طبقا لطريقة المنتج الخاصة بشرط عدم تعارضها مع هذه المواصفات، وجميع البنود يجب أن يتم انشائها وتشطيبها وتهيأتها فى ورشة المنتج، وجميع قطع النجارة المركبة يجب أن تكون خالية من العيوب والنواقص التى تؤثر على المظهر أو تؤثر على متانتها ودرجة تحملها للخدمة.

5-	تركيب النجارة المثبتة

جميع قطع النجارة يجب تركيبها فى أماكنها وتثبيتها وربطها للحوائط بالأسقف ، وجميع الأربطة المستعملة يجب أن تكون من النوع أو الأنواع الأكثر ملائمة لظروف الحائط المقابل، والدواليب والكونترات الموجودة بين حائطين يجب أن تحوى ألواح خشبية عند الضرورة لغلق المسافة بين الوحدات والحوائط عند النهايات، والأسطح العلوية يجب أن تكون ممتدة بحيث تغطى هذه الحشوات ، وبعض البنود تحوى خرسانات أو قواعد متكاملة طبقا للرسومات، كما يجب أن يراعى امكانية زحزحة النجارة المثبتة من نقطة الى أخرى عند توضيح ذلك بالرسومات وجميع أعمال تركيب وحدات النجارة المثبتة يجب أن تكون تحت اشراف أخصائى تشييد فنى مدرب تدريبا جيدا.

6-	حلوق الأبواب والفتحات

حلوق الأبواب والفتحات يجب أن تكون من الخشب الطرى أو الصلب طبقا لما هو موضح بالرسومات أو المواصفات، والحلوق يجب أن تصنع بالأشكال والحجوم والقطاعات الموضحة بالرسومات ويجب أن تكون الحلوق معشقة ومثقبة ومسلحة ومربطة بالمصنع جاهزة لاستقبال الخردوات، وبعد التصنيع تنظف الحلوق وتدهن ببطانة المصنع طبقا لما هو مذكور بالفصل الخاص بأعمال الدهانات ، وقبل الشحن توضع دعامات وقتية عند الأطراف الحرة للحلوق وتبقى فى أماكنها حتى يتم تركيب الحلوق فى أماكنها، ويجب تركيب الحلوق مستوية ورأسية وموزونة ومتماسكة وتخطيط سليم ومحكمة التثبيت بالمنشأ، ويجب أن تربط الحلوق بواسطة كانات طبقا لما هو موضح بالرسومات بحيث لا تقل عددها عن ثلاثة لكل جانب، ويتم عمل النهو السطحى للحلوق بحيث يكون مماثلا للنهو السطحى للباب أو الشباك الحاوى له طبقا للرسومات والمواصفات.

7-	الأبواب الخشبية

تنقسم الابواب الى العديد من الانواع  ، غير اننا سنذكر فيما يلى اهم الانواع الشائعة الاستعمال :

الابواب السبرس ( السمر ) :

ويتكون الباب فيها عادة من عدة الواح بسمك بوصة واحدة توضع رأسيا جنبا الى جنب وتثبت على عوارض افقية وفى بعض الاحيان تقوى باحزمة مائلة او يضاف اليها قوائم تعمل مع العوارض بمثابة برواز يحجز الالواح داخلها ، وتركب هذه الابواب بواسطة مفصلات بجناح ثبت على العوارض بواسطة مسامير عادة ويثبت الحلق فى المبانى بواسطة مسامير خشبية مقطرنة مبنية مع الحائط نفسه .

الابواب الحشو :

ويتكون الباب فيها من اسطامات ورؤوس من الخشب الموسكى بسمك 2 بوصة تعشق مع بعضها حسب اصول الصناعة وبها حشوات يختلف عددها ومقاساتها حسب المطلوب ، وتعمل هذه الحشوات من خشب بسمك 1 او 1/4 1 بوصة وتثبت فى اخشاب التجميع بواسطة نقر تدخل فيها وتعمل للاخشاب حليات مختلفة التصاميم ، ويعمل الحلق بسمك 2 بوصة وبالعرض الموجود بالرسومات ويثبت في الحلوق الزفرة بواسطة مسامير بورمة غاطسة تغطى بالكوايل أو حسب الرسومات، أو تثبت مباشرة فى الحائط بواسطة ستة دساتير خشبية مقطرنة او دساتير خاصة لتركيب النجارة مبنية مع الحائط ، او عدد 6 كانات حديدية مدهونة بوجهين سلاقون وجه منها قبل التركيب والاخر بعده ومحبش عليها بمونة الاسمنت والرمل بنسبة 1 : 3 ، ويركب البر فوق طبقة البطانة الخاصة بالبياض .

الابواب الزجاجية :

وهى ابواب ذات بانوهات زجاجية وتسمى عادة بابواب فارغ زجاج ويكون لها جزء حشو من اسفل وعند السؤاسات حتى الرأس السفلى وسمك السؤاسات حسب الرسومات ويعمل بها وبالرؤوس والاسطامات فصم لركوب الزجاج الذى يثبت بالمعجون او بسدايب خشبية بها حلية من نوع الحلية المصنوعة من الجهة الاخرى بالسؤاس حيث تثبت بمسامير او تكون السؤاسات والرأس العليا مصنوعة من قطعتين بينهما فراغ رأسي لتركيب لوح واحد من الزجاج ، اما الحلق والشراعة والبرور فينطبق عليها ما سبق ذكره بالابواب الحشو .

الابواب التجليد :

وهى عبارة عن ابواب يتم تجليدها من الوجهين باستخدام خشب الابلاكاج او قشرة القرو والتجليد نوعان اولهما عبارة عن تحليقة خشبية مفردة لها تخشيب عرضي او طولي او كلاهما معا باسماك تتناسب مع الفراغات ويتم اسقاط الابلاكاج فى افريز التحليقة ، اما النوع الثاني من التجليد فله تحليقه كالسابق ذكرها ولكن بدون افريز او على خشب كبس بطريقة الكونتر وتغطى جميعها بالابلاكاج مع عمل قشاط من خشب الزان او أي نوع اخر من الخشب الصلب .

الضلف السلك للأبواب والشبابيك :

| العنصر | القطاع |
| --- | --- |
| الحلوق | 3 × 1/2 1 بوصة |
| القوائم الرأسية والرأس العلوية | 3 × 1/2 1 بوصة |
| الرأس السفلية ( من قطعتين ) | 8 × 1/2 1 بوصة |
| العوارض الافقية او الرأسية | 3 × 1/2 1 بوصة |
| الباكيتات | 1 × 3/4 بوصة |
| البرور | 3 × 3/4 بوصة |

الدواليب :

| العنصر | القطاع |
| --- | --- |
| الحلوق | 3 × 1/2 1 بوصة |
| القوائم الرأسية والرأس العلوية والسفلية | 3 × 1/2 1 بوصة |
| العوارض الداخلية ، وتعمل فى الاتجاهين الرأسي و الافقى وتجمع نصف على نصف مع بعضها وبحيث تكون مربعات مثبتة بطريقة النقر واللسان ولا يزيد ضلعها عن 15 × 15 سم | 3 × 1 بوصة |
| الباكيتات | 3/4 × 3/4 بوصة |
| البرور | 2 × 3/4 بوصة |

ويعمل للضلفة قشاط من الخشب الزان قطاع 1/4 1 × 1/3 1 بوصة يثبت بواسطة النقر واللسان فى دائر الضلفة من الجهات الاربعة ، ويعمل التجليد من الوجهين بخشب ابلاكاج زان او جوز او طبقا للمطلوب وبسمك 1/4 1 بوصة يجمع بطريقة النقر واللسان وتعمل وزرة سفلية قطاع 4 × 1 بوصة ويجلد قاع الدولاب والضهر والجوانب بخشب موسكي سمك 3/4 بوصة .

9-	أبواب الدواليب

تركب أبواب الدواليب فى الأماكن وطبقا للتفاصيل الموضحة بالرسومات وتعمل الحلوق من خشب الموسكى الا اذا ذكر خلاف ذلك فى الرسومات والأبواب من خشب الكونتر أو الخشب الحبيبى المكسى بالأبلكاج وزان مع عمل قشاط من خشب الزان وذلك بالأشكال والمقاسات والتخانات الموضحة بالرسومات، ويجب أن تكون الخردوات والتشطيبات طبقا لما هو موضح بالرسومات و المواصفات.

10-	أرفف الدواليب

تركب أرفف الدواليب فى الأماكن وطبقا للتفاصيل الموضحة بالرسومات وتعمل الأرفف من خشب الكونتر أو الخشب الحبيبى المكس بأبلكاش مع عمل قشاط من خشب الزان وذلك بالأشكال والمقاسات والتخانات الموضحة بالرسومات أو طبقا للمواصفات.

رابعا:    الخردوات

1-	عام

يجب أن تركب الخردوات فى الأماكن وبالتفاصيل الموضحة بالمخططات وطبقا للمواصفات وقبل توريد وتركيب أى خردوات يجب على المقاول تقديم عينات وكتالوجات لجميع أنواع الخردوات الى المهندس المشرف للأختيار والاعتماد وقبل تركيب أى خردوات بمكانها يجب تشحيم جميع الأجزاء المتحركة بعناية وطبقا لتعليمات المنتج، وتعمل الخدوش فى الخشب بالأحجام الملائمة للخردوات مع مراعاة عدم التأثير على قوة الخشب والمسامير البرمة والصواميل يجب أن تضبط بعناية بحيث تكون مع مستوى السطح النهائى، والمسامير البرمة التالفة أو المخدوش رأسها كذلك الأوشاش التالفة تستبدل على حساب المقاول، ويجب مراعاة أن تكون قوة المثبتات طبقا لمتطلبات استخدامها.

خامسا:    طريقة القياس

- تقاس أعمال الدواليب (بالمتر المسطح) أو بالعدد حسب ما هو مبين بقائمة الكميات وتكون المساحات هى مساحات فتحات المبانى.

- تقاس الكوبستات - ماعدا المحمل سعرها على سعر الدرابزينات بالمتر الطولى.

- لن تقاس حلوق الأبواب والفتحات للدفع المباشر حيث أنها محملة على بنود الأبواب والفتحات.

سادسا:     أسس الدفع

الأسعار الخاصة ببنود أعمال النجارة تشمل جميع العمالة والورش والمواد والآلات والأدوات وجميع ما يلزم لقيام ووقاية وصيانة أعمال النجارة والأسعار تشمل مايلى:

- بالنسبة للأبواب تشمل الأسعار الحلوق وضلف الأبواب وجميع الخردوات والمثبتات والبرور وأعمال الزجاج (ان وجد) والتشطيب والدهان ومما جميعه طبقا للموضح بالمخططات وطبقا للموصفات.

- بالنسبة للكوبستات تشمل الأسعار التشغيل والتثبيت والدهان مما جميعه