اعمال الاساسات الخازوقية

- تستعمل الاساسات الخازوقية حال توصية تقرير الجسات الاسترشادية بذلك للوصول الي طبقة التاسيس التي اجهاداتها تسمح بتحمل احمال المنشأ ويصعب الحفر للوصول الي هذه الطبقة – حيث التكلفة الاقتصادية العاليه – حيث تقوم الخوازيق بنقل احمال المنشأ خلال الطبقات الضعيفة الي طبقات عميقة تتحمل الاجهادات الواقعة عليها لتامين سلامة المنشأ

- طريقة انتقال الاحمال الي الطبقات العميقة

تنتقل الاحمال من المنشأ الي الطبقات العميقة للتربة من خلال الخوازيق بالطرق الاتية :

- عن طريق قوي الاحتكاك بين سطح الخازوق وطبقات التربة التي يخترقها

- عن طريق قوي الارتكاز لقاعدة الخازوق علي الطبقة العميقة المحددة بتقرير الجسات للتاسيس فوقها

- عن طريق قوي الارتكاز والاحتكاك

ويتوقف اختيار نوعية نقل الاحمال علي نوعية التربة التي يخترقها الخازوق واجهادات طبقاتها وعمق طبقة              التأسيس وكذلك اختيار العدد و قطر وطول ودرجة خشونة سطج الخازوق المستعمل

- انواع الخوازيق للاساسات

- خوازيق تخترق التربة بطريقة الدق

- خوازيق خشبية:

تصنع من الخشب الصلد عالي الكثافة الخالي من العيوب والتشققات من اشجار (السنط-الساج (التيك) - .....) بعد المعالجة بمحلول مكون خليط من زيت الكريوزوت والانتراسين بواقع 50كجم/م3 خشب ومراعاة الاتي:

- لا تستخدم باطوال تزيد عن 6 متر

- لا تستخدم في المنشأت ذات الاحمال الكبيرة

- لا تستخدم في المنشأت التي يزيد عمرها الافتراضي عن 5 سنوات

- لا تستخدم في ظروف التربة المتغيرة من جافة الي رطبة

- لا تستخدم حال وجود نسبة املاح عالية بالمياه الجوفية

- خوازيق معدنية:

تصنع من الحديد الصلب وتكون اسطوانية الشكل ذات قطر داخلي من 20 سم :25 سم مدهونة خارجيا بمادة مانعة للصدأ – وتتميز عن الخوازيق الخشبية بانه يمكن دقها لاعماق اكبر

- خوازيق خرسانة مسلحة سابقة التجهيز:

تصنع من خرسانة مسلحة تصب داخل فرم ويمكن تجهيزها باي قطاع (مستدير – مربع – مستطيل-........) وطول ونوعية سطح – ومكونات الخرسانة تكسبها خاصية مقاومة الاملاح بالتربة ولا تتأثر بمنسوب المياه الجوفية

ويمكن استخدامها في ظروف تربة متغيرة من جافة الي رطبة وتفضل لسهولة ربطها بالهيكل الخرساني لقواعد الاساسات والميدات الرابطة – علاوة علي ان تكلفتها العالية تغطي اقتصاديا بالعمر الافتراضي للمنشأ

- خوازيق خرسانية تصب في اماكنها:

تصنع من خرسانة عادية او مسلحة  تصب داخل مواسير سبق العمل لاختراقها التربة بطريقة الدق او التفريغ والتغويص وتصب الخرسانة بداخلها مع استمرارية عملية الدق للضغط علي الخرسانة الداخلية التي تصب مرحليا مع رفع المواسير حتي يتم تكوين خازوق خرساني في اماكن التحميل ملامس للتربة بالشكل المطلوب

- مشتملات البنود للاعمال :-

- علي المقاول توريد جميع المواد والادوات والعدة والمعدات والمواسير والاوناش والابراج والقطع الخاصة للكعوب السفلية ولتركيبات الحماية العلوية لاعمال الدق للخوازيق او المواسير وكل ما يلزم لنهو العمل

- علي المقاول توفير العمالة لجميع نوعيات العمل بالعدد الكاف لنهو الاعمال في المواعيد المحددة وفقا للجدول الزمني

- علي المقاول توفير معدات الاختبار والتجارب للمواد وتأكيد صلاحية الخازوق

- علي المقاول دراسة حالة المباني القائمة المجاورة لمباني المشروع ومدي ثأثرها بأعمال الدق والتغويص للخازوق وعليه انجاز جميع الاحتياطات اللازمة لتأمين سلامتها

- علي المقاول التقدم بالرسومات التنفيذية لاعمال الخوازيق من استشاريه مبين بها اماكن الخوازيق وترقيمها وتجهيز جداول بمراحل انجاز الاعمال للخوازيق واولويات الدق لها ورصد مراحل التنفيذ لكل خازوق

- علي المقاول تنفيذ خوازيق للتجارب (اضافية) بالعدد الذي يحدده المهندس المشرف علي التنفيذ لاثبات الصلاحية علي ان تكون الخوازيق المختبرة مماثلة للخوازيق العاملة وذلك قبل البدء في تنفيذ الخوازيق العاملة

التنفيذ للخوازيق التي تدق في اماكنها :

- الخوازيق الخشبية:

- تصنع من الاخشاب طبقا للمواصفات بعد معالجتها بمقطع دائري لا يقل عن 25 سم او طول ضلع مربع لا يقل عن 25 سم ويراعي ان يكون طول الخازوق ازيد من الطول الاصلي علي الاقل ب50 سم

- يدهن سطح الخازوق من الخارج بمحلول البتومين

- يزود الخازوق بكعب من الحديد الزهرمن اسفل لتسهيل اختراقه للتربة وبخوصة حماية حديدية من اعلي بقطاع  4  x  0.6سم لحمايته اثناء الدق

- يقوم المقاول بحفر مكان الخازوق بالبريمة بالقطر المناسب حتي عمق 1.00 متر او ازيد حسب نوع التربة ثم يوضع الخازوق الخشبي بمكانه رأسيا ثم يمسك بالابراج الخاصة مع تأكيد رأسيته او ميله اسفل مندالة الدق حتي يخترق الخازوق طبقات التربة بكامل الطول

- تؤكد مناعة عدم الاختراق للخازوق بعدد دقات متتالية لا تقل عن 5 دقات او يحددها المهندس المشرف علي التنفيذ

- يتم اجراء اختبار التحميل للخازوق ( خازوق التجربة ) بالحمل المطلوب وبالاداء المتفق عليه وبعد ثبوت صلاحية خوازيق التجارب وموافقة المهندس المشرف يصرح بالبدء في تنفيذ الخوازيق العاملة

- يقوم المقاول بتنفيذ الخوازيق العاملة بنفس اسلوب خوازيق الاختبار مع رصد بيانات كل خازوق

- يقوم المقاول بعمل اختبارات تحميل تأكيدية علي بعض الخوازيق العاملة التي يحددها المهندس المشرف علي التنفيذ

- يقوم المقاول بتقصيب الجزء العلوي للطول الزائد من الخازوق وفقا للمناسيب المحددة بالرسومات

- تحدد الكميات لاعمال الخوازيق الخشبية بالعدد طبقا للرسومات التنفيذية للخوازيق العاملة فقط ولا يحتسب اي عدد اضافي لخوازيق غير ناجحة اعيدت او نفذ غيرها

- يتم الدفع وفقا للسعر بمقايسة الاعمال ويشمل السعر المون والعدة والمعدات والعمالة والاوناش وكل ما يلزم للتصنيع والمعالجة والاختبار والحماية والحفر دون احتساب اي علاوة نظير خوازيق التجارب او تجارب التحميل

- الخوازيق المعدنية:

- تورد مواسير مصنعة من الحديد الصلب طبقا للقطر الخارجي وسمك المقطع المحدد بالرسومات والتجهيز بالطول المطلوب باللحام والقطع

- تزود الخوازيق بكعب من الحديد الزهر يستطيع ان يخترق طبقات التربة وما بها من مواد صلبة ويعمل علي غلق الماسورة من الاسفل بالطريقة التي تضمن عدم انفصاله عنها اثناء الدق ولا يسمح بدخول المياه الخارجية- كما تزود من اعلي بوسادة حديدية (هملت) تعلوها كتلة خشبية بنوعية وقطاع مناسب لتلقي ضربات الدق لحماية الماسورة

- تدهن المواسير من الخارج بمادة مانعة للصدأ

- يقوم المقاول بحفر مكان الخازوق بالبريمة بالقطر المناسب حتي عمق 1.00 متر او ازيد حسب نوع التربة ثم توضع الخازوق المعدني بمكانه رأسيا ثم يمسك بالابراج الخاصة مع تأكيد رأسيته او ميله اسفل مندالة الدق حتي يخترق الخازوق طبقات التربة بكامل الطول

- تؤكد مناعة عدم الاختراق للخازوق بعدد دقات متتالية لا تقل عن10 دقات او يحددها المهندس المشرف علي التنفيذ

بعد تأكيد اختبار المناعة ووصول الخازوق للعمق المطلوب يتم مليء الفراغ الداخلي للخازوق بالخرسانة العادية مكونة من ( 250 كجم اسمنت +1 م3 زلط + 0.5 م3 رمل )

- يتم اجراء اختبار التحميل للخازوق ( خازوق التجربة ) بالحمل المطلوب وبالاداء المتفق عليه وبعد ثبوت صلاحية خوازيق التجارب وموافقة المهندس المشرف يصرح بالبدء في تنفيذ الخوازيق العاملة

- يقوم المقاول بتنفيذ الخوازيق العاملة بنفس اسلوب خوازيق الاختبار مع رصد بيانات كل خازوق

- يقوم المقاول بعمل اختبارات تحميل تأكيدية علي بعض الخوازيق العاملة التي يحددها المهندس المشرف علي التنفيذ

- يقوم المقاول بتقصيب الجزء العلوي للطول الزائد من الخازوق وفقا للمناسيب المحددة بالرسومات

- تحدد الكميات لاعمال الخوازيق المعدنية بالعدد طبقا للرسومات التنفيذية للخوازيق العاملة فقط ولا يحتسب اي عدد اضافي لخوازيق غير ناجحة اعيدت او نفذ غيرها

- يتم الدفع وفقا للسعر بمقايسة الاعمال ويشمل السعر المون والعدة والمعدات والعمالة والاوناش وكل ما يلزم للتصنيع والمعالجة والاختبار والحماية والحفر دون احتساب اي علاوة نظير خوازيق التجارب او تجارب التحميل

- في حالة النص بالرسومات التنفيذية علي عمل قواعد اعلا قمة الخوازيق يقوم المقاول بتسليح الجزء العلوي للخازوق بغرس اربعة اشاير بقطر لا يقل عن 13 مم وبطول لا يقل عن 1.50 متر وتكون هذه الاشاير ظاهرة ومرتفعة عن سطح المواسير الحديدية بمقدار لا يقل عن 0.50 متر وذلك لتأكيد الرباط مع القواعد المسلحة

- خوازيق الخرسانة المسلحة سابقة التجهيز:

- تجهز الفرم بالابعاد والاطوال المحددة بالرسومات التنفيذية لصب الخرسانة

- يقوم المقاول بتشكيل وعمل التسليح للخوازيق (طولي وعرضي وكانات واربطة ) طبقا للرسومات التنفيذية – ويجب ان يتم لحام جميع نقاط تقابل الكانات مع الاسياخ الرأسية وكذلك لحام جميع الاطواق عند كل النقاط – ووضعه داخل الفرم مع مراعاة السمك للغطاء الخرساني لحديد التسليح ليكون بسمك 4 سم للخازوق الذي يخترق طبقات تربة عادية – ويكون بسمك 6 سم للخازوق الذي يخترق طبقات تربة غير عادية سواء ( مياه جوفية – نسبة املاح عالية -......... ) – كذلك يراعي في تشكيل التسليح النهو المطلوب للجزء السفلي للخازوق ان يكون مدبب او مسلوب او مشطوف

- يقوم المقاول بصب مكونات الخرسانة داخل الفرم بالنسب الموضحة بالاشتراطات بالرسومات التنفيذية (علي ان لا تقل نسبته عن 350 كجم /م3 )- مع مراعاة اخذ مكعبات من كل خلطة خرسانية للخوازيق لاجراء اختبارات تأكيد الجودة ويتم الصب باستخدام هزاز ميكانيكي مناسب لانتاج ونهو خرسانة عالية الجوده

- يراعي ان تكون اطوال الخوازيق بطول يزيد عن الطول المطلوب بمقدار لا يقل عن 0.60 متر شامل الاشاير وذلك تحسبا لاي اتلافات قد تحدث لقمم الخوازيق من الدق

- يجب معالجة الخرسانة للخازوق بالمياه وان تبقي منداه بصفة مستمرة لمدة اسبوع من اليوم التالي لاتمام الصب وتشون الخوازيق في اماكن مغطاه مع استمرار المعالجة لمدة 28 يوم للتأكد من التصلد النهائي لها ولا يسمح بنقلها للبدء في اعمال الدق قبل مضي هذه المدة

- يتم نهو السطح الخارجي للخازوق طبقا لما هو محدد بالاشتراطات والمواصفات والرسومات التنفيذية

- يتم نهو الطرف السفلي للخازوق بطريقة تسهل عملية الدق (مدبب – مشطوف -....) او يتم تزويده بكعب من الحديد الزهر لتسهيل اختراقه للتربة وصولا للعمق المطلوب

- يتم تزويد اطراف الخوازيق العليا بتركيبة خاصة (هملت) طبقا للاصول الفنية قبل عملية الدق لحمايتها من اتلاف القمة

- تتبع نفس خطوات تنفيذ خوازيق الدق وتأكيد المناعة بالدق 10دقات متتالية

- يراعي عند تنفيذ خوازيق الدق الخرسانية المسلحة سابقة التجهيز باطوال تزيد عن 4 متر ان تمسك بالابراج علي مسافات من طولها لتأكيد عدم تعرضها للانبعاج اثناء عملية الدق

- يجب علي المقاول دراسة نوعية طبقات التربة وقطاع ونوعية الخوازيق لتحديد وزن مندالة الدق ( وزنها لا يقل عن نصف وزن الخازوق )وطريقة التشغيل وعدد الدقات /دقيقة والبعد المناسب لسقوط المندالة

- بعد تنفيذ خوازيق التجارب واخذ دقات المناعة وثبوت صلاحية تجارب التحميل واعتماد المهندس المشرف علي التنفيذ يقوم المقاول بتنفيذ الخوازيق العاملة بنفس الاسلوب المتبع

- بعد اتمام النهو وتنفيذ كامل العدد للخوازيق العاملة وتأكيد الصلاحية واعتماد المهندس المشرف علي التنفيذ يقوم المقاول بعمل فرشة من الخرسانة العادية بسمك 10 سم مكونة من 250 كجم اسمنت/م3 + م3 زلط + 0.50 م3 رمل ويكون منسوبها مدروسا مع مناسيب القواعد المسلحة لرؤوس الخوازيق لتعمل كرباط لقمم الخوازيق حتي يمكن البدء في تكسير الاطوال الزائدة للخازوق واظهار اشاير الحديد – مع تأكيد سلامة قمم الخوازيق

- تحدد الكميات لاعمال الخوازيق الخرسانية سابقة التجهيز بالعدد طبقا للرسومات التنفيذية وذلك للخوازيق العاملة فقط ولا تحتسب اعداد الخوازيق الغير ناجحة ونفذ غيرها

- يتم الدفع طبقا للاسعار المحددة بمقايسة الاعمال – ويشمل السعر جميع ما يلزم لانهاء العمل وبدون احتساب اي علاوة نظير خوازيق التجارب او تجارب التحميل او تكسير الجزء الزائد لرؤوس الخوازيق

الخوازيق الخرسانية التي تصب في اماكنها

- تنفذ بانزال ماسورة من الحديد الصلب ( عبارة عن وحدات موصلة ببعضها بالجلبة والرباط ) تخترق طبقات الارض ويتراوح قطر الماسورة من (20 سم : 150 سم ) وطولها يتراوح من (6 متر : 25 متر ) ويتم انزال الماسورة بأحد الطرق التالية :

- بطريقة الدق وتسمي خوازيق ميكانيكية لتخليق الثقب في طبقات التربة (فراغ الخازوق)  وذلك بعمل ازاحة للتربة

- بطريقة التفريغ للتربة من داخل الماسورة بواسطة البريمة (ستراوس) وبعد نهو الغويص لكل وحدة من الماسورة توصل بأخري من اعلي بالرباط والجلبة حتي الوصول الي العمق المطلوب وقد يكون الاداء للتفريغ اما يدويا او اليا او يدويا ثم اليا ويتحدد ذلك علي حسب اقطار واطوال المواسير ومعدات التفريغ للتعامل مع طبقات التربة ونوعياتها

عند انزال الماسورة بطريقة الدق (ازاحة التربة)

- تعتبر الماسورة كما لو كانت خازوق معدني مزود بكعب من اسفل من الحديد الزهر او الخرسانة بحيث يسهل اختراق التربة ومقاومة الطبقات الصلبة التي تعترض مسارها ائناء الدق – ويجب تثبيت الكعب بطريقة تضمن عدم انفصاله عن الماسورة اثناء الدق وكذلك يكون محكما لا يسمح بدخول المياه من التربة الي الماسورة – وفي حالة دخول المياه للماسورة يوقف الدق وتسحب الماسورة ويوضع لها كعب اخر اكثر احكاما ويعاد التنفيذ – ويصمم الكعب بحيث يمكن فصله عن الماسورة عند عملية الصب والدمك لخرسانة الخازوق متواكبا مع عملية رفع الماسورة وسحب وحداتها – ولتأكيد الوصول الي العمق المطلوب (طبقة التأسيس ) تجري تجارب المناعة لتحديد مسافة الاختراق ومطابقاتها لاشتراطات التصميم للخازوق

- يتم قياس الطول الفعلي للخازوق من داخل الماسورة ويتم رصد اطوال وبيانات الخوازيق وبعد ذلك يصرح بتنفيذ الاعمال المتتالية – وفي حالة ااذا تطلب التصميم لانزال ماسورة ذات قطر كبير ويصعب انزالها بهذا القطر بالدق , فيتم انزال ماسورة بقطر اصغر مناسب وتتم عملية الانزال والمليء بالخرسانة وسحبها بسرعة قبل اتمام الشك الابتدائي للخرسانة ثم يتم عملية الدق والانزال والصب بمواسير ذات قطر اكبر تدريجيا حتي الوصول للقطر المطلوب ويتحدد ذلك حسب نوعية طبقات التربة وقابليتها للازاحةوعمق الخازوق والمدة المطلوبة لانهاء العمل مرحليا

عند انزال الماسورة بطريقة التفريغ للتربة الداخلية (التعريض)

- للتأكد من الوصول للعمق المطلوب للخازوق فيتم اخذ عينة من تربة القاع عند العمق المحدد بتقرير الجسات بمعدة البلف او الكباش حسب قطر الماسورة او العمق وفي حالة ثبوت مطابقة العينة لما ورد بتقرير الجسات وموافقة المهندس المشرف علي التنفيذ علي ذلك فيتم قياس العمق للخازوق من داخل الماسورة ويتم رصده بالجداول المخصصة بذلك ويصرح باستكمال الاعمال المتتالية

- يتم التسليح لبدن الخازوق وفقا للرسومات التنفيذية وله حالتين :

- في حالة استخدام الخوازيق لنقل احمال خفيفة وطبقا للموضح بالرسومات فيتم غرز اشاير من حديد التسليح بعد نهو الصب والدمك للخرسانة لبدن الخازوق بالطول المحدد (لا يقل عن 2 متر ) تعمل كرباط لقمم الخوازيق بالقواعد المسلحة والهيكل الاساسي

- في حالة استخدام الخوازيق لنقل احمال عالية وتعرض بدن الخازوق الي عزوم فيقوم المقاول بتشكيل وعمل حديد التسليح للخوازيق ( طولي وعرضي وكانات واربطة )  وطبقا للرسومات التنفيذية لكامل طول الخازوق او( لطول الاشاير +جزء من الطول العلوي ) ويسقط ويوضع الحديد داخل الماسورة مع مراعاة سمك الغطاء الخرساني وتأكيده بتخانات تربط مع التسليح من الخارج قبل التسقيط للتسليح وبعد ذلك يتم الصب حتي منسوب التسليح ثم يتم عمل التسليح للجزء العلوي حسب الرسومات

الاحتياطات الواجب مراعتها عند صب خرسانة بدن الخازوق:

- يجب ان تكون الاوناش الخاصة بالمندالة لدمك الخرسانة غير الاوناش الخصاصة برفع وسحب وحدات المواسير

- يراعي ان يكون ارتفاع الخرسانة داخل الماسورة بحجم كافي قبل سحبها لمنع دخول المياه الخارجية والاتربة لبدن الخازوق

- يراعي عند انزال الماسورة بالتفريغ ان يكون منسوب التفريغ للاتربة داخل الماسورة دائما اعلي من منسوب اسفل المواسير بمسافة كافية – ويراعي مليء المواسير دائما بالمياه لمنسوب المياه الخارجية او بما يوازي الضغط الايدروستاتيكي الواقع علي الطبقة التحتية لمنع انسياب التربة بداخلها وحدوث فوران للرمل عند منسوب القاع

- يجب حساب حجم الخرسانة اللازمة للخازوق وان يتم الصب بما لا يقل عن هذا الحجم للتأكد من عدم وجود فراغات بالبدن وأن الخرسانة متصلة

- يجب مراعاة ان يتم صب الخرسانات داخل المواسير بطريقة تمنع انفصال مكوناتها في حالة مليء الماسورة للخوازيق ذات التسليح ويستخدم في ذلك قمع مزود بميزاب للصب – علي ان يتم الصب علي دفعات بكمية لكل دفعة مقدرة حسب قطر الخازوق الداخلي لتحقيق ارتفاع للخرسانة داخل الماسورة في حدود من امتر:2متر وتغزغز كل دفعة خرسانية بتحريك الميزاب الي اعلي واسفل عدة مرات اثناء  رفعه خارج الماسورة – ثم يتم الدمك بالمندالة لكل طبقة متواكبة مع عملية الرفع للمواسير ويمكن تعريضها للاهتزاز لتسهيل انفصال الخرسانة مع دوام ارتفاع الخرسانة لكل دفعة داخل الماسورة يعاد اسقاط ووضع الميزاب بالطول المناسب داخل الماسورة لاتمام صب الدفعات المتتاليه

- يراعي صب الخازوق اطول قليلا من الطول المطلوب لتمكين الازالة لاي خرسانات علوية متفككة – وتكسر الخرسانة الزائدة بشاكوش صغير وأجنة حتي المنسوب العلوي المحدد لقمة الخازوق

- يراعي أخذ عينات من كل خلطة خرسانية للخوازيق وتعمل مكعبات لاجراء تجارب اختبارات تأكيد الجودة

- بعد اتمام تنفيذ الخوازيق العاملة ونهو تجربة التحميل لتأكيد الصلاحية واعتماد المهندس المشرف علي التنفيذ يقوم المقاول بعمل فرشة من الخرسانة العادية بسمك 10 سم مكونة من 250 كجم اسمنت/م3 + م3 زلط + 0.50 م3 رمل ويكون منسوبها مدروسا مع مناسيب القواعد المسلحة لرؤوس الخوازيق لتعمل كرباط لقمم الخوازيق حتي يمكن البدء في تكسير الاطوال الزائدة للخازوق واظهار اشاير الحديد – مع تأكيد سلامة قمم الخوازيق

- تقاس الاطوال الفعلية لكل خازوق بالمتر الطولي طبقا للرصد بالجداول المعدة لبيانات الخوازيق العاملة وفقط وفقا للرسومات التنفيذية

- يتم الدفع طبقا للاسعار بمقايسة الاعمال ويشمل السعر العمالة والمون والعدة والمعدات وكل ما يلزم لنهو الاعمال (دق – تغويص-حفر – الخرسانة العادية – تجارب تحميل – تكسير الاطوال الزائده -......................)

الخوازيق

خوازيق سند الجار تكون بطول ( 1.5 – 2 ) عمق الحفر

الخوازيق الحامله للمبنى يركب لها طوق داخلى كل 1.5 م لا يقل قطره عن 16 مم و الكانات حلزونيه قطر 8 مم كل 20 سم على الاكثر

خرسانة الخازوق الحامل تكون فوق منسوب الخرسانه العاديه ب 10 سم

الخازوق الحامل طول اسياخه داخل الاساسات 65 فاى بحد ادنى 1 م

- لا يتم البدء فى اعمال التنفيذ قبل مرور 28 يوم من تاريخ صب اخر خازوق حامل