الأساسات

أنواع الأساسات ( Type of Foundations ) :

تنقسم أنواع الأساسات بصفة عامة إلى نوعين أساسيين يحتوي كل منهما على عدة طرق للتأسيس حسب نوع التربة وحمل المبنى , وهذين النوعين هما:

أولاً : الأساسات السطحية ( Shallow Foundations ) :

في هذا النوع كون تأسيس المبنى على أعماق قريبة من سطح الأرض ويحدث ذلك بالطرق الآتية :

1- أساسات لقواعد شريطية 2- أساسات لقواعد منفصلة .

3- أساسات لبشة أو حصيرة 4- أساسات الأعمدة سابقة التجهيز .

5- الحوائط الساندة .

ثانياً : الأساسات العميقة ( Deep Foundations ) :

ويتم اللجوء إليها عندما يتعذر الحصول على طبقة صالحة لتأسيس بالقرب من سطح الأرض لذلك نلجأ إلى اختراق التربة إلى أعماق كبيرة للحصول على السطح الصالح للتأسيس ويتم ذلك بالطرق الآتية :

- أساسات الآبار الاسكندرانى .

- أساسات خازوقية .

- أساسات القيسونات .

- الستائر الخازوقية .

الأساسات السطحية ( Shallow Foundations ) :

1- أساسات القواعد الشريطية ( Strip Foundations ) :

وقد تسمى أساسات مستمرة ويستعمل هذا النوع من الأساسات عند إنشاء المباني ذات الحوائط الحاملة وتتم عن طريق حفر خندق في الأرض لكل حائط من حوائط المبنى وتعتمد نظرية هذا النوع من التأسيس على انتقال أحمال المبنى إلى التربة عن طريق الحوائط وبالتالي يلزم استمرار الأساس تحت أسفل الحوائط بالكامل يحقق انتشار الأحمال على أكبر مساحة ممكنة من الأرض .

ومما هو جدير بالذكر أن هذا النوع من التأسيس يلجأ إليه في الوقت الحاضر في المباني السكنية الصغيرة نظراً لأنه يتيح إمكانيات محدودة وخاصة في ارتفاع بالمبنى أو استخدام الفتحات أو البحور الكبيرة , كما أن استعماله غير اقتصادي في بعض الأحيان .

· مبادئ تصميم أساسات القواعد الشريطية :

- المبدأ الأول : في تصميم هذا النوع من الأساسات هو العمل على زيادة عرض الحائط الملامس لسطح التأسيس حتى نضمن أن جهد التربة أكبر من أحمال المبنى وإلا حدث هبوط لحوائط المبنى داخل الأرض  وتتم زيادة عرض الحائط بعمل قاعدة من مواد الحائط أو الخرسانة العادية أو المسلحة تحت الحائط مع الأخذ في الاعتبار أن أقل بعد للسطح العلوي للأساس عن سطح الأرض في هذا النظام لا يقل عن 45 سم ليسمح بحفر طبقة التربة العليا للزراعة وتعديلها مع ميزانية الأرض المطلوبة في المشروع وكذلك لزوم الأمان للأساسات وبعدها عن الحوادث أو بعدها عن سطح التجمد في حالة المباني المنشأة في البلاد الباردة

- المبدأ الثاني : في تصميم هذا النوع هو لا يقل عمق خرسانة الأساس ( س ) عن الجزء الأفقي الخارج من الحائط ( ص ) من كل جهة وإلا يحدث شرخ في قاعدة الأساس بسبب القص الذي يحدث على زاوية 45 درجة  . 
- المبدأ الثالث : عند عمل القاعدة المستمرة من الخرسانة المسلحة يجب وضع حديد التسليح الأساس دائماً في الجزء السفلي من القاعدة ( منطقة الشد ) حيث أن مقاومة الحديد لأحمال الشد أكبر بكثير من مقاومة الخرسانة . 
- المبدأ الرابع : في حالة الأحمال الكبيرة نسبياً يجب مراعاة الانتقال من الحوائط إلى القاعدة الخرسانية بصورة تدريجة لتلافي كسر القاعدة ويتم ذلك الانتقال عن طريق عمل أصبات متدرجة من نفس نوع الحائط وعلى زاوية تتحدد حسب اجهادات التربة وذلك للاقتصاد في مواد البناء والتغلب على زيادة الأحمال , ويسمى الأساس في هذه الحالة الأساس المتدرج

- المبدأ الخامس : يجب مراعاة وضع أساسات المباني الجديدة بعيدة عن خط قوة تحميل الأساسات القديمة  . 
- المبدأ السادس : في حالة عمل أساسات على لأراضي مائلة يمكن أن تعمل على مستوى أفقي واحد أو متدرجة فإذا كان الميل بسيط يمكن عمل الأساس على مستوى أفقي واحد على أن يرفع مستوى الدور الأرضي لأعلى نقطة على ميل الأرض , أما إذا كان ميل الأرض كبير فبفضل معادلة الردم مع الحفر لتلافي تصميم الحائط التي على أعلى من ميل كحائط ساند بالإضافة لعدم رفع الدور الأرضي لأعلى نقطة على ميل الأرض , وعلى ذلك فمن الماحية الاقتصادية عادة تستعمل الأساسات المتدرجة للتقليل من تكاليف الحفر وحوائط الأساسات .

2- أساسات القواعد المنفصلة ( Pad Foundations ) :

ويستعمل هذا النوع من الأساسات عند إنشاء المباني الهيكلية وتعتمد نظريتها على نقل أحمال المبنى عن طريق الكمرات إلى نقط ارتكاز المبنى التي تتمثل في الأعمدة حيث ينتقل الحمل من كل عمود إلى القاعدة أسفله وقد ترتبط هذه الأعمدة والقواعد بواسطة السملات أو الميد يوضح كيفية ارتباط العمود بالقاعدة والاحتمالات المختلفة لوضع السملات الرابطة طبقاً لبعدها عن سطح الأرض . 
حالات خاصة لأساسات القواعد المنفصلة :

أ‌- القواعد المشتركة ( Combined Footings ) :

وتعمل عند زيادة الأحمال في بعض أجزاء المبنى لدرجة تستدعي كبر حجم القاعدة لدرجة قربها الشديد من قاعدة أخرى مما يستدعي ضم القاعدتين من في قاعدة واحدة , ويحدث هذا للخرسانة العادية فقط أو لكل من الخرسانة العادية والمسلحة حسب الحالة .

ب‌- قواعد الجار ( Neighbour Footings ) :

وتعمل عند حدود الجيران في حالة أن يكون المبنى على حد الأرض حيث من المستحيل أن يتداخل أي جزء من المبنى في أرض الجار حتى ولو كانت أساسات المبنى كيفية ربط هذا النوع من القواعد بباقي قواعد المبنى بالكمرة الرابطة منعاً لانقلاب القاعدة نظراً لعد مركزية الحمل الواقع عليها .

ج- قواعد معلقة ( Cantilever Footings ) :

وتستخدم في حالة وجود نقطة ضعف في مسطح الأساسات لا يراد التأسيس عليها وتصلح عادةً للأحمال الصغيرة مثل أحمال الأسوار أو المباني المحدودة الارتفاع .

3- التأسيس باللبشة أو الحصيرة ( Raft Foundations ) :

تستخدم هذه الطريقة لنقل أحمال المباني الهيكلية لتوزيع متساوي على كامل مسطح الأرض تحت المبنى حيث تستخدم في الأراضي الضعيفة التي لا تتحمل تركيز الأحمال في مسطح القواعد المنفصلة كما في النظام السابق , ويشترط في هذا النوع من التأسيس أن يكون جهد التربة متجانس تماماً تحت مسطح المبنى بالكامل كما يتطلب الأمر بتوزيع الأعمدة في المبنى بطريقة تضمن توزيع الأحمال بالتساوي على مسطح اللبشة ومنها إلى الأرض .

ويتم تنفيذ هذه الطريقة بأن تحفر الأرض بكامل مسطح المبنى وتصب إما بالخرسانة العادية أ, الخرسانة المسلحة حسب الأنواع المختلفة لللبشة وهما :

- لبشة خرسانة عادية .

- لبشة مسلحة مقلوبة .

- لبشة مسلحة عدلة .

- لبشة مسلحة مزدوجة : قد تستخدم هذه اللبشة في عمل بدروم تحت الأرض .

ويتحدد النظام الأمثل لللبشة إنشائياً طبقاً لقوة تحمل التربة وأحمال المبنى يبين هذه الأنظمة المختلفة . 

4- أساسات الأعمدة سابقة التجهيز ( Post Foundations ) :

ويستخدم هذه النوع من الأساسات تحت أعمدة سابقة التجهيز سواءً من الخشب أو من الحديد وقد تعمل قواعد هذا النوع من الخشب المدهون بالكيروزويت أو القطران للأعمدة الخشبية أو قد تعمل من الخرسانة العادية للمباني الخفيفة أو من الخرسانة المسلحة للمباني الحديدية .

يجب أن يراعى في هذا النوع من التأسيس أن يكون اتصال العمود الخشبي أو الحديدي بقاعدة الأساس فوق سطح الأرض حتى تكون الأعمدة بعيدة عن رطوبة التربة التي فد تؤدي إلى سرعة تحلل الخشب أو صدأ الحديد كما يجب اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة عند صب قواعد هذا النوع من الأساس لضمان تحديد مواضع تثبيت الأعمدة بدقة كافية طبقاً لعلاقتها ببعضها البعض كما يلزم استخدام الأجهزة المساحية الدقيقة للتأكد من دقة ضبط السطح العلوي لجميع القواعد على منسوب أفقي واحد وذلك لضمان صلاحية الأساسات لتركيب أعمدة المبنى عليها يوضح طريقة تثبيت الأعمدة بأنواعها المختلفة بقواعد هذا النوع من الأساسات .

- الحوائط الساندة ( Retaining Walls ) :

تستعمل هذه الحوائط لحمل للضغوط المائلة الواقعة من اختلاف مناسيب الأرض أو المياه سواءً الجوفية أو السطحية , كما يمكن اعتبارها سدود أرضية يبين تفاصيلها بهذا الحائط والقوى الرئيسية المؤثرة عليه .

يمكن استعمال هذه الحوائط لحمل الأسقف المائلة أو العقود أو القبوات أو الأسوار ذات الأطوال الارتفاعات الكبيرة , كما أنها تتحمل ضغط الرياح أو التربة التي تقع في مناسيب منخفضة من سطح الأرض , وقد تحتاج هذه الحوائط إلى أكتاف أو دعامات بارزة عن البناء , وقد تكون هذه الأكتاف متباعدة عن بعضها بمقدار 3/1 ارتفاع الحائط الساند على أن يكون حائط مائلاً أو متدرجاً حسب ما يكون السمك المحدد له .

لكي يكون الحائط الساند قوياً نقسم قاعدته إلى ثلاثة أقسام متساوية ويجب أن تمر محصلة القوى المؤثرة على الحائط بالثلث الأوسط من القاعدة , لذلك يجب أن يحدد شكل الحائط الساند بحيث يعطي أكبر مقاومة ممكنه مع أقل كمية من مواد البناء , وتتوقف على مقاومة الضغوط الواقعة على هذه الحوائط والتي تؤثر على حساباتها عدة عوامل أهمها : 
( الحمل الميت – الحمل الحي – ضغط الرياح – ضغط التربة – ضغط الماء – ضغط الردم – الاحتكاك – قوة الرفع )

الاساسات العميقة

- أساسات الآبار الاسكندراني:

ترجع التسمية إلى استعمال هذا النوع من الأساسات في الأسكندرية منذ عهد اليونان عندما كانت امبراطورية الأسكندر الأكبر . وتعتمد نظرية التأسيس بهذا النوع على حفر آبار بمقاس لا يقل عن 80,×80, متر (أقل مساحة يمكن للعامل أن يحفر بداخلها) وبعمق يتوقف على صلابة الأرض وعدم انهيار جوانبها ... وعلى عمق المياه الجوفية أيضاً . حيث قد يتم الحفر حتى الوصول لمنسوب 50 سم على الأقل تحت منسوبها... وتملأ هذه الأبار بالخرسانة العادية لتكوين قاعدة عميقة من الخرسانة العادية تحت القواعد المسلحة لأعمدة المبنى ... هذا وقد يصل عمق هذه القواعد إلى 12 متر أو أكثر في بعض الأحيان ... وعند تصميم الأساس بهذه الطريقة قد تهمل مقاومة احتكاك حوائط البئر مع التربة حوله نظير اهمال وزن البئر نفسه.
وتستخدم هذه الطريقة في المناطق التي توجد بها أتربة ردم أو أن تكون المياه الجوفية على بعد قريب من سطح الأرض . وفي حالة بعد منسوب المياه الجوفية عن سطح الأرض ينص على ضرورة سند جوانب البئر حتى لا تنهار طبقات الأرض الضعيفة وذلك لسلامة العمال داخل البئر عند حفره. وتحفر هذه الأبيار بعمال الحفر العاديين وقد يستعان بالستائر الخشبية أو الحديدية في حفرها في حالة اضرار اختراق أو غوص المياه الجوفية عند عمل تلك الأبيار للوصول إلى الأرض الصالحة لتأسيس المبنى عليها.
وتغتبر هذه الطريقة كثيرة الاستعمال في المباني الهيكلية حيث تعطى قوة تحمل تحت الأساسات تتوقف على نوع الأرض وقد تصل إلى 5 كج / سم2 في بعض الأحيان . كما أن هذه الطريقة كثيرة الاستعمال نظراً لقلة تكاليفها بالمقارنة بطرق التأسيس الأخرى كذلك لا تحتاج إلا لعمالة مدربة تدريباً بسيطاً.

- الأساسات الخازوقية:
تعتمد نظرية هذا النوع من التأسيس على نقل أحمال المبنى من مستوى قريب من سطح الأرض إلى السطح الصالح للتأسيس على أعماق بعيدة وذلك في حالة عدم وجود هذا السطح المناسب على أعماق قريبة . هذا وقد تعتمد بعضها على نظرية الاحتكاك المباشر حيث أن أي طول من المواد التي تدق في أي تربة (ماعدا الماء) تعطى احتكاكاً يتناسب تناسباً طردياً مع الطول الممتد في الأرض ... ومن هذا المنطلق تنقسم الخوازيق إلى نوعين رئيسيين هما:-

أ- خوازيق الأرتكاز: 
وتعتمد على نظرية نقل أحمال المبنى إلى أعماق كبيرة تتراوح بين 8 متر إلى 25 متر تحت سطح الأرض حسب عمق السطح المناسب للتأسيس... وتستعمل للمباني الهيكلية ذات الأحمال الكبيرة.
 ب- خوازيق الاحتكاك:
وتعتمد على تحمل التربة المحيطة بالخازوق للأحمال الناتجة عن المبنى بالحتكاك المباشر ... وعادة يتحدد طول الخازوق بمقدار 30 مرة من قطرة ... كما يتخذ الخازوق شكل متعرج مما يساعد في زيادة قوة الأحتكاك بينه وبين التربة المحيطة .
وتنقسم الخوازيق من ناحية المواد المستعملة إلى أنواع كثيرة نذكر منها مايلي:-
* الخوازيق الخشبية:

وتستعمل للأراضي الطينية الرخوة وقد تستعمل الخوازيق الطويلة منها للأرض الرملية... ويراعى عند استخدام هذا النوع من الخوازيق أن يكون الخشب المستخدم خالي من العيوب ومقاوم للمؤثرات المتعرض لها ويفضل استعمال الخشب العزيزى نظراً لمقاومته للرطوبة والمياه ... كما يجب أن توضع هذه الخوازيق بأكملها تحت منسوب المياه الجوفية بعد دهانها بمادة البتيومين أو القطران أو حقنها بمادة الكيروزويت حتى تقاوم التعفن والتآكل ... وفي حالة خوازيق الدق الطويلة يجب أن تجهز بكعب مدبب عند أسفله وطوق حول رأسه ويكون من ماجة الحديد حتى تعطى الخازوق قوة اختراق أثناء الدق ....

* الخوازيق الحديدية:
تستعمل هذه الخوازيق في التربة ذات الكثافة العالية والأحمال الكبيرة لسهولة اختراق هذه الخوازيق لها ... ويعمل هذا النوع إما من كمرة من الحديد أو ماسورة تملأ بالخرسانة. وفي بعض الحالات ندهن سطح هذه الخوازيق المعرضة للتربة وجهين على الأقل بالبتيومين أو القطران أو بطلائها بالسلاقون وبوية الزيت لحمايتها من الصدأ . كما قد تستخدم طريقة الكافور لمقاومة تأثير الكهرومغناطيسية في التربة للحد من زيادة الحموضة والرطوبة فيها وذلك لمنع الصدأ في هذه الخوازيق كمثل التي تستعمل في خوازيق المصاعد الهيدروليكية أو عند استعمالها في الأساسات الخاصة لمباني ناطحات السحاب. وقد يزيد سمك الخازوق في بعض الحالات لتعويض ماينتظر منه من التآكل نتيجة الصدأ وخلافة.
 * الخوازيق المركبة:
ويتكون هذا النوع من الخوازيق من مادتين مختلفتين مثل دق خازوق خشبي في الأرض حتى سطح التأسيس ثم عمل خازوق خرساني فوقه يصل إلى سطح الوسادة. ويعتبر استعمال الخازوق الخشبي تحت منسوب المياه الجوفية يعطي حياة أطول للخشب أما إستعمال الخرسانة فوق المياه الجوفية يعطي توفير في الأساسات.
* الخوازيق الخرسانية:
هناك أنواع كثيرة من الخوازيق تعتمد على طريقة الدق للوصول إلى الطبقة الصالحة للتأسيس وهذه الطرق مسجلة بأسماء الشركات المنفذة لها ولكل منها شروط ومواصفات خاصة. وعلى المهندس المسئول عن الأساسات أن يذكر أسم الخازوق المراد استعماله للمبنى ومراكز الأحمال ومقدارها على أرض التحميل . وذلك تأخذ الشركات مسئولية عمل تصميم وتنفيذ الأساسات التي يعتمدها مهندس المشروع . وتنقسم الخوازيق الخرسانية تبعاً لذلك إلى الأنواع الآتية:
- خوازيق الخرسانة المسلحة سابقة الصب:
وهذا النوع شائع الاستعمال وتختلف قطاعاتها من 30×30 سم إلى 50×50 سم وتصب في فرم من الخشب أو الحديد وتستعمل الهزازات لدمك الخرسانة ... وحديد تسليحها لا يقل عن 1,5% من مساحة قطاع الخازوق وكانات كل 20 سم. ولمقاومة جهد الدق يجب أن تتقارب الكانات عند رأس الخازوق لمسافة 3أمثال قطر الخازوق ولا يدق الخازوق قبل 28 يوم من صبه.
- خوازيق الخرسانة المصبوبة في موقعها:
تعمل هذه الخوازيق في مكانها عن طريق ثقب الأرض بالقطر والعمق المطلوبين ثم يملأ هذا الثقب بالخرسانة العادية أو المسلحة ... وتنقسم هذه الخوازيق إلى:
أولاً : خوازيق تصب في مواسير لها كعب بأسفلها وتترك عند رفع المواسير وصب الخرسانة داخلها مع دقها بالمندالة ومن أنواعها:

- خازوق سمبلكس:

عبارة عن ماسورة من الصلب قطرها 40 سم لها كعب بأسفلها تدق بواسطة مندالة آلية في باطن الأرض إلى أن تصل إلى الأرض الصالحة للتأسيس ثم تصب بداخلها الخرسانة وتدق بمندالة أخرى وفي أثناء ذلك ترفع الماسورة بقدر معين حتى لا يدخل التراب داخلها. أما الكعب السفلي بالماسورة فيترك في قاع الخازوق إذا كان من كتلة واحدة أو يرفع مع الماسورة إذا كان بشفتين تنضمان وقت دق الماسورة وتنفتحان وقت صب الخرسانة ورفع الماسورة .ويتحمل مثل هذا الخازوق من 40 إلى 50 طن.
- خازوق فرانكى:

وهو عبارة عن عدة مواسير تدخل إلى بعضها البعض حتى يسهل لها الوصول إلى أعماق كبيرة داخل الأرض وقد يعمل كعب للخازوق من الخرسانة المسلحة ويترك في الأرض لمنع دخول مياه الرشح للمواسير ... ويستعمل طريقة القاعدة المتسعة في قاع الخازوق ويتحمل هذا الخازوق من 50 إلى 80 طن.

- خازوق فيبرو:
وهو عبارة عن ماسورة من الصلب قطرها 40سم لها كعب مخروطي منفصل بشفة وتدق هذه الماسورة إلى الأرض الصالحة للتأسيس ثم يزال الكعب ويوضع في ماسورة التسليح المطلوب ثم تصب الخرسانة فيها وترفع وتخفض الماسورة حوالي 80 مرة في الدقيقة مما يدمك الخرسانة في الخازوق – ويتحمل هذا الخازوق حوالي 60 طن وهو صالح للأراضي ذات التربة الرخوة.
- خازوق سترونج:
هذا الخازوق يشبه إلى حد كبير خازوق سمبلكس إلا أن الكعب السفلي يعمل من الخرسانة المسلحة المغطاة بكعب من الصلب حيث تصب الخرسانة داخل الماسورة وتدك بقوة حتى تفصل الكعب السفلي وتكون قاعدة متسعة أسفل الخازوق... ويتحمل هذا الخازوق من 25 إلى 30 طن. وبجانب أنواع الخوازيق المذكورة سابقاً يوجد أنواع أخرى تعمل بنفس الطريقة. ولكن بقوة تحمل أكبر مثل خازوق مونوبلكس ويتحمل 50 طن وخازوق دوبلكس ويتحمل 60 طن وخازوق تربلكس ويتحمل 75 طن وخازوق كوتربلكس ويتحمل 90 طن.
- خازوق أندر ريمد:
يستعمل هذا الخازوق في الأراضي الطينية السوداء وبعض الأراضي ذات التربة الغير مستقرة والتي تتشقق من اختلاف الفصول الأربعة عن طريق زيادة ونقصان الرطوبة في مكونات التربة. لذلك تعتبر هذه التربة خطرة جداً في التأسيس عليها للمباني . وفي حالة ضرورة البناء عليها يجب الوصول لأساس المبنى إلى عمق في التربة بحيث يكون تأثير اختلاف الفصول على التربة يكاد يكون منعدماً مع استعمال مثل هذه الخوازيق في التأسيس ... وتكوين هذا الخازوق بسيط حيث يعمل حفرة بواسطة المثقب البريمي للعمق المطلوب ويستعمل جهاز الاندر ريمنج لتوسيع قاع هذه الحفرة وذلك لعمل القاعدة المتسعة للخازوق – ويمكن عمل أكثر من قاعدة متسعة في الخازوق الواحد.

ثانياً :خوازيق تعمل من مواسير مفتوحة بدون كعب ثم تفرغ داخلها الخرسانة وقد يبلغ قطر الماسورة 40سم كما يبلغ متوسط البئر الخرساني الذي تخلفه من 12إلى15 متر تبعاً لمنسوب الأرض الصالحة للتأسيس ومن أنواع هذه الخوازيق الأتي:
- خازوق ستراوس:
وهو يشبه إلى حد كبير خازوق سمبلكس السابق شرحه إلا أن ماسورة الخازوق في هذه الحالة تدق بدون كعب.وعلى ذلك ترفع الأتربة من داخل الماسورة بواسطة أجهزة خاصة ثم تصب فيها الخرسانة وتدمك... وقد يعمل هذا الخازوق بطريقة أخرى في الأرض الطينية وذلك بحفر البئر بواسطة المثقب البريمي إلى أن يصل للأرض الصالحة للتأسيس ثم وضع تسليح الخازوق فيها وصب الخرسانة عليه ويتحمل هذا الخازوق من 20 إلى 25 طن .
- خازوق كمبرسول:
يعمل بئر قطر حوالي 80سم بمندالة مخروطية تسمى حفار حتى يصل إلى الأرض الصالحة للتأسيس ثم يدك قاع البئر جيداً بمندالة مستديرة تسمى الدكاكة ثم يملأ البئر بالخرسانة بنسبة 1أسمنت : 5 رمل : 10 دقشوم وتدك كل طبقة بمندالة تسمى البطاطة . ويتحمل هذا الخازوق من 80إلى 120 طن.
- خازوق ولفشولزر:
يدق ماسورة قطر حوالي 30سم – 40سم حتى الطبقة الصالحة للتأسيس ثم ترفع الأتربة التي بداخلها ويوضع حديد التسليح بها وتغطى فتحتها العليا بإحكام مع ترك فتحات بها لتوصيل الهواء المضغوط الذي يسلط داخل الماسورة فيطرد مياه الرشح التي تكون داخلها. ثم تصب الخرسانة بنسبة 1 أسمنت :4 رمل : دقشوم وقد يحدث الهواء المضغوط اهتزازات أثناء رفع الماسورة بقوة فيموج السطح الخارجي للخازوق

- خازوق ريموند:
ويتكون من رقائق اسطوانية داخل بعضها يتراوح قطرها بين 40-60 سم عند أعلى الخازوق وقطرها 20-28سم عند أسفله ويدق بداخلها بواسطة ماندريل ويترك الرقائق الأسطوانية في التربة بعد ملئها بخرسانة الخازوق.

3- أساسات القيسونات:
وتستعمل هذه الأساسات في الكباري أو الأعمال البحرية أو المجاري المائية وقطرها أكبر من الأساسات الخزوقية وتتحمل أحمال أكبر منها.

السلم - المنحدر – السلم المعمارى

- السلالم

- هو منشأ رأسى يودى لعناصر المبنى الافقية وذلك صعودا وهبوطا

- نوعيات تصميم السلام :

- السلالم المستمرة الاتجاة

- السلالم المتغيرة الاتجاة

- السلالم بفراغ اوسط او منور

- السلالم بدون فراغ اوسط

- السلالم الدائرية

- تعريف عناصر السلم :

- بئر السلم

- الفراغ الاوسط

- الدراجة العادية

- القائمة

- النائمة

- مواد انشاء السلم :

طوب - حجر – خشب – خرسانة مسلحة – حديد .

- مواد تكسية الدرج :

خشب – حجارة – رخام – موزيكو – حديد .

* الدرج ممكن ان يكون كسوة

*وصلة البازنجانة وسميت بذلك لاانها كتلة واحدة اى ان القائمة والنائمة متساويتان ويستخدم فى انشاء الحوائط الحاملة

*السلالم من الرخام اى تحضير البازنجانة كاملة من الرخام او الموزيكو فى المبنى الهيكلى بعد تجهيز السلم

تكون الكسوة من المزيكو حتى تكون شديدة الصلادة .

- طرفية : هى التى تكون فى بداية او فى نهاية اى درج

- خط الميل : هو الخط الذى يصل النوف الحقيقية للدرج

- فخز مفتوح : هو تجميع الدرج على الفخذ المفتوح ويدخل فى تشيد الدرج المعدنى او الخرسانى

اولا درج السلم :

\اول السلم يسمى البادى

البرمق : 1- طوبى 2- حجرى

الدربزين : يجمع بين اشياء البرمق

وهو احد العناصر ويجب ان تكون فى حدود قبضة اليد فى حاجات الانسان اذا كانت داخل المنزل

فى حدود الاحتياطات

*السلم منشاء راسى :

* المنحدر : منشىء يوصل بين مستوى الى اخر ببسطة مائلة يمكن النهوض عليها من خلال الاشخاص

او العجلات

*السلم البحارى : سلم بزاوية ميل ، ويكون ذا نائمين او باسياخ افقية

ويوجد للسلالم مصطلحات كثيرة لعناصرها المختلفة نذكر منها :

قلبة السلم :

تتكون من درج السلم المستمر بين الأدوار او بين دور وصدفة أو بين صدفة وصدفة . ويجب ان لا يقل عدد درجات في قلبة السلم عن 3 درجات ولا يزيد عن 14 درجة لأن كثرة الدرجات عن ذلك تحدث ارهاق في الصعود وخصوصا لكبار السن أو الأطفال . كما يجب ان تكون جميع درجات السلم في القلبة الواحدة متساوية في مقاساتها . لأن أي تغير في مقاسات أي درجة سيقطع الاستمرارية في الصعود أو النزول من السلم وقد يحدث ضرر بوقوع الناس من جراء ذلك . وعادة يعمل عرض قلبة السلم بمقاس لا يقل عن 80سم للمساكن و120 سم للمستشفيات .

سلمة :

هي جزء من السلالم يتكون من نائمة وقائمة لاستعمالها في الصعود ا النزول من دور الي آخر كما تسمي او لدرجة من السلم بادي السلم والدرجة النهائية له تسمي طروفية .

النائمة :

هي الجزء الأعلى الأفقي من الدرجة الذي يستعمل لوضع قدم الإنسان عليها اثناء نزوله او صعوده السلم .

القائمة :

وهي المسافة الرأسية بين نائمتين .

ارتفاع السلمة :

وهي المسافة الرأسية بين سطحي سلمتين متعاقبتين .

صدفة :

وتسمي في بعض الأحيان بسطة وهي منصة أفقية بين قلبتين سلم وهي تعطي راحة مؤقتة للإنسان أثناء استعماله للسلم او لتغيير اتجاهه . وأقل مقاس للصدفة يكون مربع طول ضلعه بطول السلمه .

أنف :

هو الجزء البارز من النائمة عن القائمة .

خط الأنوف :

وهو خط تخيلي يوصل جميع نقط أنوف الدرجات ببعضها ويكون موازيا لزاوية ميل السلم .

السير :

هو المسافة الأفقية بين وجهي قائمتين متعاقبتين .

مسل السلم :

وهي زاوية ميل قلبة السلم مع الأرضية .

مدخل فراغ السلم :

هو أقل ارتفاع لمدخل فراغ السلم لنقل الأمتعة والأثاثات ويكون في حدود 2.10 متر وتقاس رأسيا من خط أنوف السلم حتي صدفته العلوية أو الدور العلوي .

البعد الصافي :

هو أقل مسافة عمودية بين خط الأنوف وصدفة السلم أو الدور العلوي .

درابزين السلم :

هو الإطار الذي يجمع الكوبيتة والبرامق مع بعض . ويجب وضعه حول بئر السلم لمنع خطر الحوادث من السقوط في بئر السلم ويجب وضع الدرابزين للسلالم التي تتكون من 3 درجات او أكثر منعا للحوادث .

الكوبستة :

تسمي في بعض الأحول المقبض وتوضع عادة علي نهاية البرامق للسلالم وتصنع عادة من قضبان من الخشب او المعدن او البلاستيك أو .. الخ . كما انها تفضل ان توضع علي جانبي السلم علي ارتفاع حوالي 90 سم لمساعدة الانسان علي الصعود أو النزول من السلم بواسطة القبض عليها .

برمق :

وهو العضو الرأسي الذي يوضع بين قلبة السلم والكوبستة لإعطاء تجميل وقوة للكوبستة . وقد يصنع من مواد كثيرة مثل الخشب أو المعادن او البلاستيك أو الخرسانة … الخ . وعادة توضع هذه البرامق بجانب بعض علي أبعاد لا تزيد عن 30 سم لأمن وأمان الأطفال من السقوط من خلالها أثناء استعمالهم للسلم .

فخذ السلم :

هو العضو المائل من السلم الذي يحمل نهايات السلالم .

قائم البابا :

هو العضو الرأسي الذي يوضع عند نهايات القلبات لوصل فخذة السلم مع الكوبستة .

درجات مروحة :

وهي درجات بشكل خاص تعمل بزوايا أو بإشعاع مركزي وتشيد عند تغيير اتجاه السلالم .

خط السير علي السلالم :

وهو خط تقريبي لسير الناس علي السلم ويحدد تقريبا بمسافة حوالي 45 سم من الخط المركزي لكوبستة السلم .

أنواع السلالم

يوجد أنواع كثيرة من السلالم تختلف استعمالاتها علي حسب ميول السلم نفسه :

أولا سلالم نقالي :

ومن أمثلتها السلالم الخشبية أو المعدنية النقالي الموجودة في المساكن أو سلم القطة كالذي يعمل في حجرات التفتيش بالمجاري العامة أو للصعود لأسطح المساكن لغرض صيانتها .وتركب بين فخذين من خوص الحديد أو تركب في الحائط مباشرة .

ثانيا – سلالم بحاري :

ومن أمثلته السلالم المشيدة في السفن او لنزول الركاب من الطائرات . وتعمل عادة من المعدن الغير قابل للصدأ .

ثالثا – سلالم داخلية :

وتتكون من سلالم داخلية عادية أو سلالم متحركة ميكانيكية .

السلالم الداخلية العادية :

أما السلالم العادية والمستعملة في المساكن والمباني العامة فيوجد لها مسارات رئيسية في اتجاهاتها وذلك لكل نوع من الأنواع الآتية :

أ- السلالم ذات النوائم المتوازية وتشمل :

- سلالم اتجاه واحد .

- سلالم تلف ربع دائرة .

- سلالم تلف نصف دائرة .

- سلالم تلف ثلاثة أرباع اتحاه .

- سلالم ذات الطابع الخاص .

ب -السلالم الهندسية ذات النوائم المروحية .

أ – السلالم ذات النوائم المتوازية :

سلالم اتجاه واحد :

ترتفع من دور الي دور آخر في اتجاه واحد سواء كانت لها صدفة وسيطة أو بدونها ز وفي بعض الحالات تسمي سلالم الكشك نظرا لكثرة استعمالها عبر التاريخ .

سلالم تلف ربع اتجاه :

ترتفع السلالم من دور الي آخر حيث تأخذ نوائم الدرجات المتوازية اتجاهين مختلفين علي ان يمون تغيير السلالم علي زاوية 90 درجة بعد الوصول الي صدفته الوسطي وقد يسمي في هذه الحالة : سلالم قائمة الزاوية وتستعمل هذه السلالم كثيرا في المساكن النصف منفصلة ذات الدورين نظرا لاقتصادياتها الكبيرة في المساحة المأخوذة لها وقد تستبدل الصدفة الرباعية الي درجات مروحة لجعل هذه السلالم أكثر اقتصادا مما سبق .

سلالم تلف نصف اتجاه :

يرتفع من دور الي آخر حيث تأخذ نوائم الدرجات المتوازية اتجاهين مختلفين علي أن يكون تغير اتجاه السلالم علي زاوية 180 درجة بعد الوصول الي صدفتها الوسطي وقد توصف هذه السلالم بإحدى النوعين الآتيين :

سلالم رجل الكلب:

نسبة الس تشبيه قطاع هذا النوع من السلالم الي رجل الكلب الخلفية حيث تكون قلبات السلالم متعاكسة الاتجاه ولا يوجد بينهما أي فراغ في المسقط الافقي . ويستعمل هذا النوع من السلالم كثيرا في سلالم الهروب في المباني المقاومة للحريق نظرا لعدم وجود بئر مفتوح بين قلبات السلم يسمح بسهولة انتشار الحريق سواء اللهب او الدخان بين ادوار المبني .

سلالم ذات الآبار المفتوحة :

والوصف يرجع الي الآبار الموجودة بين القلبات حيث تعطي هذه الآبار اضاءة كافية لها بجانب اشعار مستعمليها بالطمأنينة خلال السير عليها أو قد تستغل هذه الآبار في حالة مقاساتها الكبيرة في اقامة مصاعد مناسبة ولو أنهذا غير مفضل في الوقت الحاضر نظرا للخطورة الشديدة لأمان الناس .

سلالم تلف ثلاثة أرباع اتجاه :

وهي سلالم تغير اتجاهها خلال 270 درجة حيث تستعمل كثيرا في المباني نظرا لاقتصادياتها في المساحة الأفقية المأخوذة لها كما تستغل الأبار الموجودة بين قلباتها أيضا في عمل المصاعد .

سلالم ذات الطابع الخاص :

وهي سلالم تستعمل في الأماكن العامة أو القصور وخلافه ، ومن أهمها السلالم ذات الاتجاه المزدوج أو بأي فور كيتيد فهي تبدأ بقلبة سلم عريض وبعد ذلك ينقسم الي قلبتين عند الصدفة الوسطي حيث يكون كل منها أصغر من قلبة بداية السلم .

السلالم الهندسية :

ويوجد اتجاهات لمسارات رئيسية مختلفة للسلالم الهندسية فمنها ذات القلبة الواحدة او القلبتين .

وتشيد هذه السلالم بعمل النوائم مسلوبة في المسقط الأفقي حيث يكون الجزء الأقل عرضا قرب المركز مطلة علي البئر المفتوح كما في السلالم الآتية :

- السلالم الدائرية .

- السلالم النصف دائرية .

- السلالم البيضاوية .

- السلالم النصف بيضاوية .

- السلالم الحلزونية .

فنجد ان السلالم الحلزونية هي أكثر السلالم اقتصادا في المساحة ولكنها صعبة الاستعمال بجانب صعوبة نقل الأثاث فوقها . والعرض الفعلي للدرجات الحلزونية تحسب من مركز عرض النائمة . وتعتبر السلالم الهندسية ذات البئر المفتوح مريحة في الاستعمال عن السلالم الحلزونية . أما السلالم البيضاوية فهي تأخذ مساحة كبيرة في المسقط الأفقي بجانب أنها تعطي شكل رشيق للمباني الكبيرة .

وعموما فالسلالم الحلزونية او الدرجات المسلوبة لا يوصي باستعمالها كسلالم للهروب من الحريق او استعمالها كسلالم في المباني العامة نظرا لخطورتها عند الاستعمال وخصوصا عند المساحة المسلوبة وتشيد السلالم الداخلية العادية من الخشب او الحجر او الخرسانة المسلحة او المعدن او البلاستيك وقد شيدت السلالم القديمة عموما بالخشب والحجر قبل اكتشاف الحديد او الخرسانة او البلاستيك .

رابعا السلالم الخارجية :

وهي مثل السلالم الداخلية مع الفارق في عمل ارتفاع السلمة أي القائمة أقل والنائمة أكبر .

أنواع السلالم :

السلالم الحجرية :

وهي اقدم أنواع السلالم عرفته البشرية وأكثرها شيوعا في مصر ، وتؤخذ خاماتها من الطبيعة ( الجبال والصخور ) بقطعها ثم تشكل بعد ذلك الي درجات بالفورمة المطلوبة . وأحسن الأنواع المستعملة للسلالم الحجرية هي حجر هيصم والحجر الجيري وهو النوع المستخرج من المجاجر المعروفة باسم بطن البقرة من مصر القديمة بالقاهرة .

ويستخدم هذا النوع من الحجر في السلالم الحلزونية كسلالم المآذن أو قلبات عادية ، وفي المباني ذات الحوائط الحاملة من الدبش او الطوب الأحمر لكبر سمكها ، ويركب السلم بتثبيت كل درجة بعد تشكيلها بالفورمة المطلوبة في حائط لا يقل سمكه عن طوبة أي حوالي 25 سم والتحبيش عليها ، وغالبا ما يكون درابزين هذا النوع من اسلالم حوائط دوراي من المباني او معدني او جزئي أي من المباني والمعادن . واكثر استعمالات هذا النوع من السلالم في الحدائق العامة والخاصة والمباني الاقتصادية .

انواع السلالم الحجرية:

1- السلم البسيط للمدخل (6 درجات )و هو قلبة واحدة مستقيمة ببسطة

2- سلم مدخل على شكل نصف هرم

3- السلم المرتفع من قلبة واحدة مستقيمة

4- السلم ذو القلبتين فى اتجاهين

5- السلم ذو المنحنيات للحدائق الكبيرة

6- السلم المنحنى ذو المدخلين فى حدائق القصور

السلالم الخرسانية :

يعمل هذا النوع من السلالم من الخرسانة المسلحة المخدومة جيدا ، ومع تركيب زاوية حديد علي الأنف لحماية الدرجة من التآكل ويشكل الدرج قبل صب الخرسانة المسلحة لقلبات السلم والدرابزين أما من المباني او المعادن ، وغالبا ما يستعمل هذا النوع من السلالم في المخازن والورش والأماكن المعرضة لاستعمالات خاصة كتعرضها لأحمال ثقيلة او لحركة مستمرة للعمار او البضائع .

السلالم الموزاييك :

وهي مثل السلالم الخرسانية ولكن تعمل بطريقتين : أما بصب كل درجة من الخرسانة المسلحة في فورمات من الجبس حسب الشكل المطلوب للدرجة مع عمل كسوة من الموزاييك ثم تركب هذه السلالم الموزاييك المصنوعة قطعة واحدة في حوائط لا يقل سمكها عن 25 سم او علي حصيرة خرسانية حسب ميل السلم . وأما ان يشكل الدرج قبل صب الخرسانة المسلحة وعمل فورمات من الجبس حسب الشكل الخارجي للدرجة وتعمل الكسوة الموزاييك من قائمة سمك 3 سم ونائمة سمك يتراوح بين 5-6 سم وتترك لتجف ثم تلصق بعد ذلك علي الدرج ، وتجلي جميع أنواع الكسوة الموزاييك بعد تركيبها .

السلالم الرخامية :

وهي مثل السلالم الموزاييك مع استبدال الموزياييك بكسوة من الرخام بقطعة الي قائمة بسمك 2 سم ونائمة بسمك 4 سم ولصقه ثم جلائه بعد التركيب ، ونظرا لقلة أنواع الرخام في مصر فانه يستورد من الدول الأوربية مثل إيطاليا واليونان ولذلك استعماله غير اقتصادي وخاصة انه يتحتم كسوة اسفال حوائط وبئر السلم بالرخام من نوع رخام السلم . وأحيانا يعمل الدرج من قطعة واحدة من الرخام فقط تركب في الحائط مثل درج الحجر ويسمي في هذه الحالة باذنجانه وهناك نوع من الرخام يسمي درج تريستا حجر صلب يستورد من ايطاليا ويكون قطعة واحدة صلب جدا شديد التحمل ولكنه غالي الثمن .

السلالم المعدنية :

يستخدم هذا النوع من السلالم في حالة ما اذا كان المظهر الخارجي غير مهم وفي الأماكن كثيرة الحركة وسلالم الخدم . وتعمل هذه السلالم اما حلزونية او قلبات عادية والسلم الحلزوني ترتكز درجاته علي عامود يشكل ماسورة في الوسط او ترتكز درجاته علي العامود الأوسط وسنادة بطرف كل درجة .

وهناك نوع من السلالم البحاري وهو يستخدم في السفن وفي الوصول الي اسطح المباني

من منسوب الدور النهائي للمبني اذا كان الغرض من الوول الي هذا السطح هو تسليك مزاريب صرف مياه الامطار فقط او في المباني او الاماكن التي لا تسمح ولا يسسر وجود مسطحات مناسبة لعمل سلالم عادية .

انواع السلام المعدنية:

1-السلالم الدائرية و الحلزونية

2-السلالم المعدنية ذات القلبات.

3-السلم المتحرك الميكانيكى 
4-السلم النقالى
5-السلم البحارى

السلالم الخشبية :

وهي غالبا ما تستعمل في الارتفاعات البسيطة والأحوال الخاصة مثل السلالم الداخلية في الفيلات والمحال التجارية او بين أرضيتين مختلفتي المناسيب في فراغ واحد وتكون اقتصادية اذا استعملت انواع رخيصة من الأخشاب ولكن غالبا ما تعمل من الأخشاب الغالية الثمن مثل القرو والمهاجوني والزان والموسكي وذلك لأغراض الديكور المظهر ، ولا يستعمل الخشب الأبيض لعدم تحمله في مثل هذه الأحوال وتأثرة بالعوامل الجوية .

درج الكسوة :

عبارة عن تكسية لدرج السلالم الخرسانية قائمة ونائمة بمواد مختلفة من مواد الكسوة المتوفرة بالأسواق المحلية او المستوردة ونذكر منها :

- تكسية درج سلالم خرسانة مسلحة ببلاط الموزايكو سمك لا يقل عن 8 سم ويدخل في تركيب الوجه الظاهر منه والذي لاي قل سمكه عن 2 سم الاسمنت الملون وتعمل النائمة والقائمة قطعة واحدة بالشكل المطلوب .

- تكسية بدرج رخام يستراتيشا ونائمة سمك 5 سم وقائمة 2 سم من رخام آخر ملون حسب الطلب وعرض النائمة وارتفاع القائمة.

- تكسية بدرج رخام يستراتشيا نائمة فقط سمك 5 سم ولكن القائمة يتم كسوتها بالسيراميك الملون حسب الطلب وبمقياس 2*2 بعمل بطانة اسفله بمونة الأسمنت الرمل بنسبة 300 كج اسمنت للمتر المكعب رمل مع تمشيط اوجه البياض وسقي السيراميك بالأسمنت الملون .

- تكسية بدرج رخام كررارة نمرة 1 النوائم سمك يتراوح ما بين 3-5 سم والقوائم سمك مابين 3-2 سم

- تكسية النائمة بجرانيت مصري سمك 6 سم وعرض حوالي 30 سم بكامل طول الدرجة وتكسي القائمة برخام ادفو او كرارة نمرة 1 بارتفاع حوالي 10 سم وبكامل طول الدرجة.

- درج جرانيت مصري قطاع مثللث الشكل باذنجانة بعرض حوالي 30 سم وارتفاع 15 سم ويثبت الدرج فوق دكة خرسانية مكونة من 0.80 م 3 زلط ، 0.40 م3 رمل ، 200 كج أسمنت للمتر المكعب رمل بالسمك الكافي .

- تكسية ببلاط اسمنت مقوي ملون للسلالم الخرسانية حيث تكسي النائمة ببلاط 30*20*5 سم او باي مقاس اخر حسب الطرف مخطط وبالشكل المطلوب .

*الشروط العامة لتصميم السلالم .

* معادلتا استنتاج اعداد وابعاد درجات السلم .

استنتاج اعداد النوائم : ن ( النوائم ) + 1 = عدد ق ( القوائم)

استنتاج ابعاد درجات السلم : 2 ق +ن = من 60 الى 63 سم

*جدول العلاقة بين طول النائمة وارتفاع القائمة .

| ارتفاع النائمة (ن) سم | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| طول القائمة (ق) سم | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |

- ابعاد عرض درج السلم تبعا للاستخدام .

- اوضاع تحميل السلم (الاسلوب الانشائى فى تصميم السلالم ) .

- خطوات تصميم ورسم السلم .

- مثال تطبيقى.

الشروط العامة لتصميم السلم – تتطلب مراعاة مايلى :-

1-ابعاد بئر السلم افقيا +الارتفاع الراسى المعمارى ، هو اساس تصميم عدد قلبات ودرجات السلم .

2- لا يقل ارتفاع القائمة عن 14 سم ولا يزيد عن 18 سم ، وينحصر عرض القائمة مابين 25 :32

سم ، كذلك يتراوح طول الدرجة المعتاد مابين 120:90سم

- ان تكون النسبة مابين القائمة والنائمة تتماشى مع القواعد المتفق عليها (بحيث لا تقل زاوية الميل عن 25درجة ولاتزيدعن 45درجةبالنسبه للسلالم غير الهامة ويفضل أن يكون ما بين(25:35)درجة

4-يجب أن يكون عرض البسطات والصدفات أكبرأوتساوىعرض القلبات وأن تكون الصدفات (بسطات الدور )أعرض من البسطات الوسطى .

- فى القلبة الواحدة يجب الايتعدى عدد الدرجات عن 12 ،ويمكن ان تجعلها 14 ، وقد يزيد العدد عن ذلك فى الادوار الارضية او المسروقة للضرورة المعمارية ، ويجب مراعاة الايقل استعمال من درجتين الى 4 فى القلبة الواحدة .

6- يجب ان يكون السلم جيد الاضاءة والتهوية ، ويلاحظ ان السلالم ذات الدربزينات المصمتة تحتاج لفتحات اضاءة اوسع منها فى السلالم التى تكون درابزيناتها مفتوحة او ذات برامق .

معادلتا استنتاج اعداد وابعاد درجات السلم :-

- معادلة استنتاج اعداد النوائم :-

عدد ن (النوائم ) + 1 = عدد ق (القوائم )

مثال : افرض ان عدد القوائم = 4 قوائم

ن+ا =4 عدد النوائم (ن) = 4 – 1 = 3 نوائم

- معادلة استنتاج ابعاد القوائم والنوائم :-

2 ق + ن = من 60 سم : 63 سم

مثال : طول القائمة (ق) =15 سم

(2×15) + ن = 60 سم

طول النائمة (ن) = 60 – 30 = 30 سم

جدول العلاقة بين طول النائمة وايقاع القائمة ( مستنتج من المعادلة السابقة )

| ارتفاع النائمة (ن) سم | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| طول القائمة (ق) سم | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |

يلاحظ ان ابعاد الدرج المستنتجة بالجدول ؛قد تتغير بالزيادة والنقصان بمقدار مليمترات ، فمثلا ابعاد الدرج 16× 28 سم ، قد تحسب بارقام 16 × 28.1 سم اى حسب الفراغ المخصص لبئر السلم والارتفاع الكلى المعمارى للدور .

*ابعاد عرض درج السلم تبعا للاستخدام :-

عرض السلم الحقيقى ، هو المسافة من قبل الانسان فى الصعود والنزول ، وهى بين الحائط ومقبض الدربزين ، او البعد بين المقبضين (ان لم يكن هناك حائط باحد الجانبين ، ويتحدد كما يلى ( محمد حماد – السلالم ص52):-

*ويوضح الجدول التالى عرض السلم تبعا لنوعية المبنى واستخدامة (محمد حماد-السلالم ص52 ) :-

| نوع سلم المبنى | العرض بالسنتيمتر |
| --- | --- |
| سلم مسكن عائلى من دورين سلم مسكن من دورين وبكل دور شقة. سلم مسكن من دورين وبكل دور اكثر من شقة. سلم مستقل بمسكن يؤدى الى البدروم او السطح. سلم خارجى حر . سلم مبانى المدارس والمستشفيات . سلم مبانى المسرح ودور العرض العامة . سلم مبانى المكتب والخدمات العامة . سلم مبانى المحاضرات والمؤتمرات . | 90 على الاقل 110 130 80 100 150 200:150 210:150 250:150 |

اوضاع التحميل الانشائى للسلالم :

واكثرها استخداما مايلى :-

1 – السلالم مثبت بالحائط تثبيتا تاما ز

2 – السلم كابولى مثبت على ركيزة واحدة .

3 – السلم مزدوج (كابولى مزدوج ) .

*خطوات تصميم ورسم السلم :-

1- تحديد ابعاد بئر السلم افقيا ( الابعاد الداخلية ) .

2 – تحديد الارتفاع الراسى ( مقاس من مستوى التشطيب المعمارى للدور ) ثم للمنسوب المعمارى الذى يلية

( اى يدخل فية سمك طبقات التشطيب + سمك السقف ) .

3 – تحديد من معادلة تصميم السلم ، عدد القوائم التى تزيد عن عدد النوائم بواحد فى القلبة الوحدة بالقانون

( ن +1 = ق )

4 – نحدد من الجدول قيم القوائم والنوائم التى ستنتج من المعادلة ( 2ق + ن =60 :63 سم )

5 – بعد تحديد ابعاد بئر السلم افقيا (الابعاد الداخلية ) ، يرسم كروكى بئر السلم ويحدد عدد القلبات والنوائم للدرجات ، تبعا لليم المستنتجة من معادلة العلاقة بين ن ، ق بالجدول ........ ثم يسجل على الكروكى الافقى الابعاد الابتدائية .

6 – تحسب الابعاد النهائية لآطوال القلبات ، بعد تحديد عدد النوائم وبعدها من الجدول ....... ثم يطرح اجمالى هذا البعد ( البعد الحقيقى ) من الابتدائى ......وتسجل القيمة الناتجة فى الجدول كبعد نهائى ...... ثم تسجيل الفروق ان وجدت بالزيادة او النقصان .

7 – عدد القوائم يزيد واحد عن عدد النوائم ....... فيختار البعد القريب من النائمة من الجدول ويسجل بها .

8 – يسجل ارتفاع كل قلبة بالجدول ...... ثم يسجل الارتفاع الكلى لكل منها على التوالى .

9 – تيم معالجة الفروق بين البعد الابتدائى والنهائى ، تبعا لما يراة المعمارى لضبط ابعاد بسطة وصدفة السلم .

- رسم الدرابزين :-

يكون بقياس الارتفاع مابين 90 : 100 سم ، وذلك من انف درجة البادى للقلبة ،لآنف طروفية البسطة او الصدفة ...... وبتوصيل هذا الخط نحصل على ارتفاع الدرابزين ، والذى يتطلب ان يوازى خط الميل وبطينة القلبة .

- مثال تطبيقى (1) :-

صمم سلما بارتفاع 300 سم ، حيث الابعاد الداخلية لبئر السلم 425 × 330 سم ، عرض الصدفة فى الدور العلوى 140 سم ، وعرض بسطة الدور 120 سم .

خطوات الحل : -

1 – ارسم كروكى للقطاع الافقى والراسى موضحا عليهما الابعاد الابتدائية للبسطات والصدفة والقلبات .

2- ( افرض ) عرض القلبة ض = 120 سم ، وافرض حل السلم على ثلاث قلبات أ،ب،ج.

طول القلبة ب = 330 - 2ض ( 120 × 2 = 240 ) =90 سم

طول القلبة ج = 425 –(140 +120 ) =165 سم

طول القلبة أ =طول ج=165 سم

3 – تحديد عدد الدرجات (كلما قلت عدد قوائم السلم – فى حدود الارقام الستنتجة بالجدول – يكون ذلك افضل )

افرض عدد القائمات 20 قائمة ، يكون ارتفاع القائمة ق = 300÷20 = 15 سم

ثم افرض عدد القائمات 19 قائمة ، يكون ارتفاع القائمة ق =300 ÷ 19 = 15.78 سم

ثم افرض ان القائمات 18قائمة ، يكون ارتفاع القائمة ق =300 ÷18 = 16.66 سم

فتؤخذ النائمة المقابلة لها من الجدول ن = 27 سم

يرسم الجدول التالى لتدوين بيانات تصميم السلم كما يلى :-

| القلبة | الطول الابتدائى للقلبة | عدد النوائم | عدد القوائم | الطول النهائى للقلبة | بواقى النوائم | الارتفاع الكلى للقلبة | ارتفاع البسطات عن سطح الارض |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| أ | 165 | 6 165÷27=6.11 نوائم | 7 | 162 6×27=162 | -3سم اقل 165- 162 =3 | 116.62سم 16.66سم×7 =116.64 | 116.62سم |
| ب | 90 | 3 90÷27=3.3 نوائم | 4 | 81 | -9 سم اقل | 66.64 سم | 183.26سم |
| ج | 165 | 6 المجموع 15 | 7 المجموع18 | 162 | -3سم اقل | 166.62 سم | 299.88سم =تقريبا 300سم |

توزيع البواقى :-

القلبة أ : (9سم زيادة عن الطول النهائى ) تضاف لآعلى القلبة حسب قرار المهندس 120 +3 =123 سم

القلبة ب : (9 سم زيادة عن الطول النهائى ) تضاف الزيادة بالتساوى للبسطتين الويتن بمقدار 4.5 سم

120 +4.5 =124.5سم

القلبة ج:(3سم زيادة عن الطول النهائى ) تضاف لاسفل القلبة (لتوحيد الخط الانشائى ).

رسم السلم : تسجيل الابعاد النهائية من الجدول على الكروكيات ، لتبدأ مرحلة الرسم المعمارى للسلم.

ملاحظات حول رسم وتفهم الأسس العامة لتصميم السلالم

تفاصيل عامة لرسم نوعيات السلالـم

الشروط العامة لتصميم السلم الدائري والحلزوني :

1 – المفترض ان تقسيم محيط الدائرة يعطى عدد من النوائم والقوائم ، تناسب ارتفاع قامة الانسان.

2 – ويعطى عرض مناسب للنوائم من 20 :40 سم.

3 – ويعطى عدد قوائم يناسب الإرتفاعات 2.70 حتى 3.10 ...... وهكذا.

4 – كلما زا د قطر الدائرة – وبالتالى محيط الدائرة – كلما كان هناك مرونة اكثر فى زيادة عدد القوائم والنوائم ، فيقل ارتفاع النوائم عن 20 سم ، ويزيد عرض الدرجة عن 30سم على القطر الخارجى .

5- استنتاج ارتفاع الدرابزين يؤخذ بارتفاع ثابت من النوائم ويتم التوصيل فيما بينهما.

6- التقسيم الاشعاعى للدائرة يعطى فراغ اقل مما يفعله السلم الحلزونى ذو الفراغ الأ وسط.

7- تقسيم المحيط الدائرى فى ثلاث طرق:

أ – نقوم بتقسيم 360 / عدد القوائم ،أ و بالقانون : محيط الدائرة = 2ط نق ، مقسوما على عدد القوائم بالفرجار.

اولا :المصطلحات المستخدمة فى اعمال البناء .

ثانيا :العدد والادوات المستخدمة فى اعمال البناء.

ثالثا :انواع الطوب المستخدم فى البناء.

رابعا :قياس مبانى الطوب ومعدلات الاداء والانتاج .

البناء بالطوب عبارة عن رص قوالب الطوب بنظام خاص وربطة بعضة ببعض بالمونة للحصول على كتلة واحدة

جميع اجزاؤها متماثلة بشكل يضمن حسن مقامتها للضغوط التى سوف تتعرض لها ويجب الايقل تحمل المونة للضغط

عن تحمل القوالب نفسها .

مزايا الطوب :

1-انتظام شكل الوجهات لانتظام مقاس الطوبة نفسها .

2-سهولة نقل الطوب لموقع العمل لصغر حجمة ووزنة .

3-سهولة استعمالة بوضعة فى مكانة للمبنى.

4-حسن التصاق الطوب بالمونة .

5-مقاومة الطوب للحريق .

6-مقاومة الطوب للمؤثرات الجوية .

اولا :- المصطلحات المستخدمة فى اعمال المبانى .

1-المدماك : هو صف افقى من الطوب محصور بين طبقتى لحام من المونة ويكون سمك المدمال =سمك قالب الطوب

2-مدماك القد : هواول مدماك الذى يحدد موقع الحائط .

3-عرموس مرقد : هو طبقة المونة التى يرقد عليها الطوب .

4-عرموس متعامد : هو طبقة اللحام الراسية بين القوالب وتكون حوالى 1 سم .

5- كحلة : هى ملىء عراميس المبانى التى سبق تعريفها وانهائها بالشكل المطلوب .

6-الكنيزر: هو ربع قالب بعرض الحائط يوضح لايجاد مسافة الطية بين المدماكين لقطع اللحام .

7-مسافة الطية :هىالمسافة المحصورة بين كل لحامين راسيين فى مدماكين متتالين وتساوى 1/4قالب

8-الشناوى : هو القالب الموضوع بطولة فى اتجاة طول الحائط

9-الادية :هو القالب الموضوع بعرضة فى اتجاة طول الحائط .

10-بلساقة :السطح الظاهر على جانبى فتحة او تجويف او فى المبانى .

11-الترويسة :هى اول قالب يبنى فى بداية الحائط ويكون طولة فى اتجاة عكس الحائط او الزاوية الخارجية للحوائط

12-العساكر : قالب يوضع على مخة فى الحوائط بحيث يكون طول الطوبة فى اتجاة ارتفاع الحائط ويستخدم غالبا فى وضع الاعتاب فوق الفتحات لضبط لحامات المدخل .

ثانيا :- العدد المستخدمة فى اعمال البناء :-

1-المسطرين :هو اداة تستخدم لفرش المونة على المدماك ولتوطين القوالب .

2-ميزان الخيط :هو اداة تستخدم لضبط راسية الحوائط .

3-القد :هى اداة لضبط اسطح اوجة المبانى ولضبط الافقى مع ميزان المياة .

4-ميزان المياة :هى اداة لضبط راسية وافقية الحوائط .

5-الخيط البناوى :يستعمل فى ضبط افقية الحوائط واستقامتها .

6-الزاوية القائمة :هى اداة تستخدم فى ضبط زوايا تقابل الحوائط.

7-شريط القياس :اداة تستخدم لقياس المسافات .

8-القادوم :اداة تستخدم لتكسير الطوب للحصول على الكنيزر والى 1/2 طوبة .

9-القصعة :هى وعاء مستدير على شكل قطعة سطح كرة من صاج الصلب بقطر من 50:40 سم وتستخدم فى نقل

المونة وارسالة الى محل العمل .

10-مسمار تفريغ اللحامات : عبارة عن قطعة قصيرة من سيخ حديد طرفها مدبب مركب من يد خشب وتستعمل فى

تفريغ مونة العراميس.

11-مكواة العرميس :هى عبارة عن سيخ او قوس من الصلب طرفها مدبب حسب الشكل المطلوب للعرموس وتستعمل فى حالة سبك العرموس فى المبانى الظاهرة المتروكة بلا بياض

.

.

12-صندوق الكيل :يستخدم لمعاير ة المونة المستخدمة فى اعمال البناء وهو 3 مقاسات 1*1*1" 1متر مكعب "

1*1*1/2"1/2 متر مكعب "

1*1*1/4"1/4 متر مكعب "

بعض الادوات المستخدمة فى اعمال المبانى :-

البراميل – السرند – الفأس – ازمة للتكسير- شوكة - خرطوم مياة – صفيحة – جردل المياة – مقطف .

ثالثا :انواع الطوب المستخدمة فى اعمال البنانى :-

يمكن تقسيم الطوب المستخدم فى اعمال المبانى الى :

- طوب مصنوع من الطين .

- طوب مصنوع من مواد غير طينية :

طوب احمر درب السفرة - طوب قطع السلك – الطوب الوردى – الطوب الزجاجى – الطوب المكبوس الاسمنتى – الطوب الحرارى –الطوب العرناجة.

ابعاد الطوبة :-

ل= 2ص + 1

ع=1/4 ل

=1/3 ل

مواد البناء للمبانى :-

1-الاسمنت المستخدم فى المبانى :-

1-الاسمنت البورتلاندى العادى .

2-الاسمنت البورتلاندى المخلوط .

يراعى عدم استخدام الاسمنت المعروض للرطوبة حتى لا يحدث بة شك ابتدائى .

2- الرمل :-

يستخدم رمل ذو حجم متوسط 1/2:2 مم

يجب التاكد من حلوة من المواد الترابية والملحية والدهنية والعضوية التى تضعف التماسك .

3-الماء :-

يجب ان يكون المياة عذبة نقية خالية من املاح ومواد عضوية او احماض .

ويجب غمر الطوب بالمياة قبل استعمالة بنسبة 25 لتر لكل شكارة الاسمنت .

ملاحظات على استعمال الطوب فى المبانى :-

- الطوب الاحمر يستعمل للمبانى اذا كان جيد الحريق وخالية من الاملاح القابلة للذوبان وقد يستعمل على بياض او بدون بياض .

- الطوب الرملى والاسمنتى يمكن استعمالها بالبياض او بدونة حسب الحالة .

- المبانى بالطوب للحوائط الداخلية فيما عدا حوائط دورات المياة من النوع لان الحوائط الداخلية لاتتعرض للبل والحرارة مثل الحوائط

الخارجية ولهذا يمكن استخدام نوعيات عادية من الطوب الاحمر والرملى والاسمنتى على ان يختار الطوب فى بناء حوائط ودورات المياة من النوع

الذى يتحمل التعرض للرطوبة وفى كل الحالات يجب ان يكون الطوب مصمتا اذا كان المبنى على نظام الحوائط الحاملة .

4-المبانى بالطوب للدراوى والطبانات والحوائط الخارجية المفردة والحوائط الثانوية . وتتعرض هذة المبانى لظرف قاسية سواء كانت للبلل او اختلاف

درجات الحرارة لفترة طويلة بمقارانتها ببياض انواع الحوائط .لذا يجب استعمال انواع الطوب التى يمكنها مقاومة هذة العوامل ،كما يلزم عند تصميم وتنفيذ المبانى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع اثر التمدد والانكماش او اى ضغوط اخرى ناتجة من تواجد اى قوى افقية .

تجهز الطوب للبناء .

يبال الطوب بالمياة قبل البناء خاصة فى الجو الحار وذلك لسببين.

1-البلل يعتبر بمثابة غسيل للمواد العالقة بالطوب والتى تعمل كعازل بينها وبين المونة .

2-اذا كانت القوالب جافة فانها تمتص جزء كبير من ماء المونة اللازمة لتفاعلها الكميائى وبذلك تتشقق المونة وتفقد متانتها .

طريقة بناء الطوب فى الحائط :-

تبنى القوالب عادة على اكبر مسطح بها اى على السطح المكون من طولها وعرضها .

الا فى بعض الحالات التى تبنى فيها الطوبة على سيفها .وقدتبنى الطوبة قائمة راسية "عساكر " وذلك فى اعمال الاعتاب وفى اعمال

الحليات والعقود والاسفال دون مراعاة المتانة ويتم ملى الفراغات بين القوالب باحدى الطرق الاتية ؛

1-طريقة البناء بالمسطرين :-

تستعمل عندما يكون عرض الحائط 1/2طوبة اوطوبة او طوبة ونصف او طوبتان . وفيها توضع المونة افقيا بالمسطرين

ثم ترص القوالب افقا فوقها مع ترك فراغات 1سم بينها تملىء بواسطة المسطرين .

2-طريقة الحوض واللبان :-

تستعمل عندما يزيد الحائط على قالبين وفيها تبنى القوالب على الوجه الخارجى او الا وتكون على شكل حوض يملى بالمونة

السائلة"اللبانى "ثم توضع باقى القوالب فى مواضعها وتضغط الى اسفل حتى ترتفع المونة فى الفراغات بينها وتملنها تماما واذا

احتاجت الى زيادة تكون مع مونة القوالب التالية واذا زادت فتقشط ويعاد استعمالها .

3-نسبة المونة للمبانى :-

300:250 كجم اسمنت على متر مكعب رمل للمبانى سمك طوبة فاكثر.

تربط القوالب فى الحوائط بطرق مختلفة واشهرها :

1- طريقة الرباط الإنجليزي : English Bend

وهى الطريقة المصرية القديمة .

2- طريقة الرباط الفلمنكى : Flamish Bend

وله نوعان المفرد والمزدوج Single & double

طريقة الرباط الإنجليزي : English Bend

ويتلخص رص الطوب بهذه الطريقة فى أن ترص القوالب فى مدماك القد آيات مثلا وفى المدماك الذى يليه ترص على هيئة شناويات مع وضع كنيزر للحصول على الرباط الصحيح الذى تبلغ فيه مقدار الطيه ربع طوبة وتكون فيه اللحامات الأفقية العرضية عمودية على وجه الحائط ومستمرة من وجه الحائط إلى ظهره .

ويجب عند البناء بالطريقة الإنجليزية مراعاة القواعد الآتية :

1- اذا تغير اتجاه الحائط فان الرباط يختلف فى الوجهين المتعامدين فى الداخل والخارج .

2- يوضع كنيزر دائما بعد آدية الناصية ( الترويسة ) ويكون الكنيزر بعرض الحائط .

3- عندما يكون سمك الحائط مساويا لعدد كامل من القوالب ترص القوالب فى أى مدماك بحيث يكون رضها فى الخلف مشابها لرصها فى الوجه الامام للحائط فيكون على شكل آديات ـو شناويات فى الجهتين .

4- عندما يكون سمك الحائط من المكررات الفردية لنصف الطوبة فان رصة القوالب تكون مختلفة فى المدماك الواحد فى الخلف عنها فى وجه الحائط الأمامي .

5- يلاحظ أن عدد الشناويات يقل كلما زاد عرض الحائط .

6- فى النهايات المربعة يختلف رص الطوب بحيث يظهر فى النهاية المربعة على هيئة مدماك آديات ومدماك شناويات وفى الرسومات أمثلة لانواع كثيرة فى المتقاطعات للحوائط .

مميزات الطريقة الانجليزية :

- قوة تماسك الحائط ومقاومته للاعمال وذلك لان اللحامات الرأسية داخل سمك الحائط كلما تطبق من مدماك لاخر .

- عدم وجود لحامات رأسية مستمرة فى أى قاطع من الحائط .

طريقة الرباط الفلمنكى : Flamish Bend

طريق الرباط الفلمنكى المزدوج :

وتعرف بمصر بالطريقة البلدية المزدوجة .

والبناء بها أضعف قوة من الطريقة الانجليزية نظرا لاستعمال كسور القوالب بكثرة وكذلك لكثرة استعمال الشناويات فى الحائط مما يجعل اللحامات تقع بعضها فوق بعض الآخر إلا أنها تستعمل لجال منظر البناء عند إتمامها , ويحتوى كل مدماك على آدية بين الرباط الفلمنكى المفرد : ( البلدى المفرد )

يعمل الوجه فلمنكى والظهر إنجليزي والبناء بهذه الطريقة امتن من الفلمنكى المزدوج ويمكن استعمالها فى الحوائط سمك فاكثر , وترص الواجهة أولا كالرباط الفلمنكى ثم ترص قوالب ظهر الحائط بالطريقة الإنجليزية ومل وسط الحائط بقوالب آديات

طريقة تقوية الحوائط بالتسليح :

عندما يراد تقوية رباط الحائط خوفا من التصدع أو الهبوط غير المتساوي يلجأ المهندس عادة إلى استعمال الأسياخ والخوص الصلب أو الشبك الممدد , وتعمل هذه التقويات كل 4 أو 5 مدامك وتوضع عادة فى فرشه من مونة اسمنتية , ويمكن عمل اعمدة من الخرسانة داخل المبانى وذلك بترك فراغات يوضع فيها التسليح ثم تملأ بالخرسانة .

يراعى مايلى عند البناء بالطوب :

أ‌- رش الطوب قبل البناء حتى لا يمتص الماء الموجود بالمونة ، كذلك ترش المبانى القديمة قبل البناء كلها

ب‌- إستعمال ميزان الخيط عند البناء لضبط رأسية الحوائط .

جـ –لا تزيد سمك اللحامات الرأسية والأفقية عن 1،2 سم .

د – يجب أن ترتفع حوائط المبنى بإنتظام بحيث لا تزيد أى جزء منها عن الاخر بحيث لا تزيد عن 1.5سـم ،

وينتهى أخر مدماك فى منسوب بطنيات الكمرات وبلاطات الأسقف والأعتاب ، وتستعمل مبانى الطوب حسب

الصناعة ، ويراعى تفريغ الحوائط فى المبانى التى سيتم بياضها بعمق 1 سم .

هـ – عند البناء يجب شد خطوط أفقية لكل مدماكين على الأكثر لضمان أفقية العراميس ، وإستعمال ميزان خيط

الشابول كل ثلاثة مداميك على الأكثر لضمان استلام المبانى فى مستوى رأسى ، وإستعمال القدة الخشب التي

يمكن أن يقل طولها عن 3أمتار فى جميع الإتجاهات لضمان عدم بروز مدماك عن الأخر بما يسبب وجود

ترهلات فى البياض .

المقدمة :

يستخدم الدبش فى العمليات الإنشائية لبناء الحوائط والأعمدة والأعتاب والعـقود والعديد من أجزاء المبنى ، وهو مادة بناء طبيعية توجد بكميات كبيرة فى محاجر كثيرة مثل تلال عـيون موسى ، ومحجر الدويقة ، ومحجرة الجامون بحلوان .

أنواع الأحجار الطبيعية :

تنقسم الأحجار الطبيعية بالنوعيات التالية :

أ – بركانية ب – رسوبية ج- متحولة

أ – الأحجار البركانية : أهم أنواعها :

*الصوان : " الجرانيت " : يعتبر أقوى أنواع الأحجار ولكنه صعب التشكيل ويجد العمال صعوبة فى التعامل معه ، وهو موجود بكثرة فى أسوان وسيناء ويوجد منه " أحمر – ذو حدود – أحمر قانى – أبيض ببقع سوداء – أسود "

ب – الأحجار الرسوبية :

أهم أنواعها " الأحجار الجيريية : وتوجد أحيانا فرديا أو مختلطة مع بعض الأنواع الأخرى وأهم الأنواع المستخدمة فى بعض الأعمال الحجر " القوقعى – الحجر الدولومى – الحجر الرملى "

وتوجد الحجارة الرملية فى صورة حبيبات من الكوارتز ، متجمعة معا بواسطة مواد لاصقة طبيعا وتمتاز بقوة التماسك وجمال المنظر وسهولة التشكيل ، وتستخدم فى بناء تالقناطر والأهوسة وقواعد الكبارى

ج – الصخور المتحولة :

ومن أنواعها الإردواز ويوجد دائما باللون الأسود ، وتستخدم فى أعمال تبليط أرضيات الطرق.

عيوب الأحجار :

أ – التخويخ : وهى خاصية التعرض للتحلل والتفتت.

ب –الشقوق : حيث أحيانا تحتوى على بعض الكربونات ، مما يشوه من شكل الحجر.

جـ – التلوين : وهى خاصية تنتج عن تداخل عدة موا د فى تركيب الحجارة مثل المواد الطباشيرية.

د – العروق القشرية : وتجعل الحجارة قابلة للتقشير.

العوامل الواجب توافرها فى الدبش المستخدم فى البناء :

أ – دقة حبيباته.

ب – التجانس وتعنى أن تكون جميع أجزاء الحجر من نوع واحد.

جـ – سهولة التشكيل .

د – مقاومة التماسك بالمونة " يجب تخشين سطح الحجر"

هـ – مقاومة التفتت والكسر يجب أن تكون كبيرة .

و – عدم التأثر بالتغيرات الجوية " حرارة – رطوبة ........إلخ "

ثانيا : المصطلحات المستخدمة فى البناء بالحجر :

1 – المرقد :

وهو سطح الحجر المتعامد على خط تأثير الحمل .

2 – المدماك :

هو الطبقة الأفقية المتكونة من الحجارة المرصوصة .

3 – العرموس اللحام أو الحل :

وهو طبقة المونة الرأسية الفاصلة بين الحجارة و يجب عدم إستمراريتها

4 – روم الحجر :

وهو عبارة عن إرتفاع الحجر الداخل فى المدماك .

5 – السهل :

وهو عرض الحجر مع طول الحائط أو طول الحجر مع سمك الحائط " توازى وجه الطوبة الادية" .

6 – الحمل :

توازى وجه طوبة شنـــــــــاوى .

7 – التبويصة :

هى البرواز المحدد لوجه الحجر .

8 – البؤجه :

هى تبويصة ولكن البرواز فيها يكون مقطوع شكل ذى حليه سواء كان مشطوف أو مستوى .

9 – الكلف :

كسر الأحجار الصغيرة .

10 – الحجرة الرابطة :

تدخل 2/3 سمك الحائط .

11 – الحجرة السابحة :

تدخل بكامل سمك الحائط .

12 – الحجرة السايبة :

تربط أركان المبنى من الداخل .

13 – حجرة الترويسة :

هى حجرة الناصية .

14 – حجرة السهل :

توازى وجهة طوبة الادية .

15 – حجرة الحمل :

توازى وجهة طوبة الشناوية .

رابعا : أنواع الأحجار والمون المستخدمة فى البناء :

أ – الحجر الدبش : ويوجد منه نوعان فى مصر :

1 – الحجارة البلدى : وتقسم بالمسافة.

2 – الحجارة الطينية : وهى التى تقسم بالمنشار العادى .

ويختلف نوع الحجر حسب الشكل ، وتقسم إلى :

1 – حجارة الالة : وتكون حسب المقاس :

أ – غشيمة . ب – عجالى . ج – الدستور .

2 – حجارة الدبش : وهى أقل حجما وقد تكون :

أ – ثلاثية عادية . ب – بناوى . ج– الأربعات .

3 – الدقشوم : وهو الحجر ذو الحجم الصغير .

ب – المونة المستخدمة :

1- مونة مكونة من الجير والرمل بنسبة 2جير : 3 مطفى للرمل

2 – مونة مكونة من الطوب المطفى والأحمر بنسبة 2 مطفى : 3 رمل بالحجم .

3 – مونة مكونة من الأسمنت والرمل بنسبة 350 كجم أسمنت : 1 م3 رمل " 400 كجم أسمنت : 1 م3 " ، وتفضل المونة الأسمنتية للحصول على رباط جيد .

شروط البناء بالحجر الدبش :

1- رش الحجارة بالماء قبل الإستعمال .

2- الحجارة المستخدمة فى واجهة المبنى يجب ربطها داخل الحائط بحيث تتماسك معه .

3- الحجارة الخلفية : يجب ربطها مع بعضها تماما وبالمونة والمسافة الكافية .

4- يجب ربط الخلفية بالواجهة بواسطة الحجارة الصغيرة .

5- اديات الحائط يجب أن تربط تماما .

6- إرتفاع الحجر يجب ألا يزيد عن أقل بعد أفقى .

7- يجب وضع الحجارة على أكبر جانب لها " تبعا للتركيب الجولوجى " .

8- لا يستحب إستخدام الحجر اللذى له حافة رفيعة لأنها تكون ضعيفة .

9- عرض وجه الحجر " يجب ألا يقل عن إرتفاع المدماك " فى حالة الإرتباط بالمدماك " .

10- فى الدبش البلدى بداميك يجب أن يكون إرتفاع الناصية مساويا لإرتفاع المدماك .

مراحل عملية البناء بالدبش :

عملية البناء بالدبش لا تختلف عن البناء بالطوب العادى وتتلخص فى :

1- القد : يتم قد الحائط الحجرى بنفس الأسلوب المتبع .

2- البناء حتى منسوب الجلسات مع فتح الشبابيك والأبواب .

3- لبناء حتى منسوب سطح المبنى .

4- البناء للدروة وتركيب الطبانات الالزمة لعنصر الدراوى ، مع مراعاة عملية تشحيط المبانى .

ويلاحظ أن شروط ضبط رأسية حوائط المبنى وأفقيته هى نفس الشروط السابق شرحها فى البناء بالطوب العادى .

أنواع البناء بالدبش البلدى bubble:

أ – حجر الدبش البلدى العادى " الحجرة غير منتظمة " .

1 – بمدماك 2 – بدون مدماك

ب – حجر الدبش البلدى ( المروم ) .

1 – الحجرة شبة . 2 – بروم بمدماك " منتظم " .

ج – حجر الدبش البلدى المتنوع ( الحجرة غير منتظمة وشبه منتظمة ) .

1 – الدبش المضلع ، 2 – الدبش الفلمنكى ، 3 – الحجر الصوان .

البناء بالحجر المنحوت " الدستور " :

القطع يدويا أو ميكانيكيا .

أ – دستور ناعم . ب – دستور خشن. ج – دستور صخرى. د – دستور مشطوف . ه – دستور وجهاتت.و– دستور بمدماك

أنواع البناء بالدبش :

1 – البناء بالدبش البلدى : " العادى "

وهو البناء بالدبش الغير منتظم الحواف ويجب أن يراعى فيه عملية الربط بين وحداته

*سمك المونة قد يصل إلى 5 سم كما فى بعض الأحيان .

*يستخدم هذا النوع فى الأعمال الرخيصة مثل الترع والبيارات .

أنواع البناء بالدبش البلدى :

أ – حجر البناء بالدبش العادى .

وهوا حجر غير منتظم التقطيع وتبني " بمدماك ، ومن غير مدماك "

ب - حجر الدبش البلدى المروم :

الروم إرتفاع الحجر ، والحجر يكون شبه منتظم ، ويتبع ذلك الأنواع اللتالية .

1 – بدون مدماك " فرعونى " .

2 – مروم بمدماك " غير منتظم الارتفاع .

ج – حجر الدبش المتنوع :

ويجمع بين الحجرة المنتظمة والغير منتظمة وشبه المنتظمة وتتكون من الآتى :

1- الدبش المضلع / 2 – الدبش الفلمنكى /3 – الحجر الصوانى .

البناء بالحجر المروم :" الأشلر "

التقطيع يكون يدويا أو ميكانيكيا وأنواعها مايلى:

أ – الدستور الناعم . ب – دستور خشن . ج – دستور صخرى .

د – دستور مشطوف . و – دستور بمدماك " متساوى أو غير متساوى " .

معدلات إنتاج وقياس البناء بالحجر :

قياس مبانى الدبش تكون بالم3

المواد المستخدمة فى اللحام للبناء بالدبش هى الأسمنت بنسبة "300 كجم أسمنت / م3 رمل " .

حجر الدبش البلدي العادي:

1- بمدماك 2- بدون مدماك

تقسم الأسقف تبعا لمواد إنشائها إلى :

أ – الأسقف الخشبية .

ب – الأسقف الحديدية .

ج – الأسقف الخرسانية .

اولا :- الأسقف الخشبية

- الأسقف الخشبية المستقيمة : البحر أقل من 5م أو يساويه.

- الأسقف المائلة " الجمالون ": البحر من 6م ولا يزيد عن 15م ، ويستخدم فى المبانى بنظام الحوائط الحاملة

الأسقف الخشبية المستقيمة :

تنفذ من عروق خشبية تختلف قطاعتها تبعا للكمرات التى تتحمل عليها وتبعد عن بعضها بمقدار 30 أ و 40 أ و 50 ســم من محاورها .

وترتكز هذه العروق على الحائط فى إتجاه عرض الغرفة الأصغر إذا كانت الغرفة أو الصالة المراد تغطيتها واسعة لدرجة أن تستلزم أن تكون العروق والقطاعات ببحور كبيرة فتقسم الكمرات للأعمدة كمرات لتحمل العروق الخشبية .

ويجب ملاحظة أنه يمكن وضع أكثر من كمرة خشبية فى منتصف الغرفة ، بحيث لا تتعدى الغرفة عن 4.5 م

وتوضع الكمرات على وسادة من الحجر أو على الخرسانة المسلحة داخل سمك الحائط وعلى كانات من الحديد أو بناء بروز من قصص المبانى تبعا لسمك الحائط .

الأسقف الخشبية المائلة :

في حالة ما تكون الأسقف مائلة من جهة واحدة فقط ليمكن أحيانا عملها مثل الأسقف الأفقية أي ترتكز على مرايل مثبتة في حائطين أحدوهما أعلى الأخر.

أما إذا زادت الغرف عن المقدار الذي يمكن فيه عمل عروق خشبية أو قطاع مقبول أو متوسط ، فتستخدم الجمالونات الخشبية التى ترتكز عليها المرايل وتسمى فى هذه الحالة المرايل الفرعية أو البلاطة وتبعد عن بعضها بمقدار 5م وهذه الجمالونات يمكن عملها على أشكال يمكن عملها على جهة واحدة أو جهتين .

مع مراعاة دهان الأجزاء الداخلية للمرايل بالحجرات ، أو تكون هذه الأسقف ظاهرة

أما إذا تم تغطيتها بالبياض الأسفل تركب مرايل خشبية من أسفل تبعد عن بعضها 30 أو 40ســم وتثبت عليها الخشب البغـدا د لى أو الشبك الممدد أو يتم بياضها .

الجمالون ذو القائم الواحد :

يستخدم في الأبنية التي يتراوح البحر فيها بين 6 الى 10 متر وهي ابسط أنواع الجمالونات

# مــــــــقدمة:-

# -قطاعات الحديد للمنشاءات شائعة الاستعمال

# - الأسقف الحديدية المستوية:-

1 – كمرات حديد بينها عقود طوب

2 – كمرات حديد و عليها عروق خشب تحمل ألواح الموسكي للأرضية

3 – كمرات حديد رئيسية و ثانوية تحمل بلاطة من الخرسانة المسلحة و تحمل فوقها الأرضيات المختلفة

## مقدمة عن الإنشاء المعدني:-

## تسمي معظم المنشآت بمنشآت خفيفة الوزن علي عكس تسمية المنشآت الخرسانية بمنشآت ثقيلة الوزن و ذلك حسب مواصفات الهيئة الدولية للتوحيد القياسي و التي تعتبر وزن المتر المكعب من حجم المبني منشآت خفيفة الوزن إذا كان اقل من 1000كجم إما إذا كان اكبر من 1000كجم فتعتبره منشآت ثقيلة الوزن كذلك فان بحر الأسقف التي اقل من 7.5 متر تسمي سقف قصير البحر و الذي بين 25:7.5 متر متوسط البحر و الذي فوق 25متر سمي بطويل البحر

فمن فوائد التشييد المعدني تغطية البحور الواسعة و تقليل الأعمدة في المباني و خفة وزنها بمقارنتها بالخرسانة المسلحة بجانب قدرتها علي تحمل قوي الشد الكبيرة مع ربط حوائطها جيدا.

الخواص الهندسية للمعادن :-

من خواص المعادن الصلابة و التوصيل الجيد للحرارة و الكهرباء بالإضافة إلي سطحها المعتم و لها بعض

الخواص الأخرى يجب معرفتها قبل استعمالها في التشييد منها :-

- نقطة الانصهار melting point

- قوة الشد tensile strength

- معامل التمدد coefficient of expansion

- مقاومة الصدأ corrosion resistance

- سهولة التشغيل أو التصنيع workability

- مقاومة العوامل الجوية reaction to weathering

معظم المعادن تتدهور نتيجة تعرضها للهواء أو التربة أو الماء أو بعض الكيماويات فيحدث عنه تغيير في اللون الخارجي للمعدن أو صدأ داخلي أو خارجي.

كذلك يجب معرفة تأثير المعادن علي بعضها حيث يسمي بعملية الاليكتروليسيس فنجد إن التصاق بعض المعادن مع وجود رطوبة يحدث بينهما تيار كهربي ينتج عنه تآكل أحدهما .

يجهز السطح الخارجي للمعادن بمعالجته ميكانيكيا و ذلك بسحقه , جايه , حرقه , تشعيره , صنفرته ,طرقه أو معالجته معالجة خاصة.

و يمكن منع الصدأ الداخلي بعمل سبيكة خاصة مثل سبيكة حديد الاستنلس استيل الذي يعتبر شديد المقاومة للصدأ إما منع الصدأ الخارجي تتم عن طريق الجلفنة أو الانودة

# تثبيت حديد المنشآت :-

تصنع معظم قطاعات حديد المنشآت بمواصفات و أشكال و مقاسات نمطية دولية حيث تقوم كل شركة منتجة بعمل كتالوج خاص بها و يوجد ثلاث طرق رئيسية لتثبيت هذه القطاعات مع بعضها .

-- مسامير البرشامrivets

-- مسامير الربط و صواميلها bolts and nuts

-- اللحامات welding

# أشكال المنشآت الحديدية :-

# يو جد أشكال و تفاصيل كثيرة لهياكل المنشآت الحديدية منها :-

- منشآت حديدية متعددة الطوابق multing story steel buildings

- منشآت الجمالونات الحديدية steel truss buildings

- منشآت الكمرات مفتوحة الويب open web joist buildings

- منشآت الإطارات الفراغية space frame buildings

عناصر المحاضرة :-

- أنواع الكمرات الخرسانية

- تسليح الكمرات الخرسانية

- أنواع البلاطات الخرسانية

- تسليح البلاطات الخرسانية

الكمرات الخرسانية Beams .C.R :-

يوجد أنواع كثيرة من الكمرات الخرسانية منها:-

- كمرة ساقطة :-

و هي الكمرة التي تكون اسفل البلاطة الخرسانية.

- كمرة مقلوبة :-

و هي الكمرة التي تكون اعلي البلاطة الخرسانية

- كمرة مدفونة :-

و تسمي في بعض الأحيان فاتورة و هذه الكمرة قد نلجا إليها لعملها داخل البلاطة حتى لا تظهر

- كمرة رئيسية :-

و تستعمل عادة في تسقيف الأسقف الأفقية عندما يكون بحرها كبير و واسع فعلي ذلك يقسم السقف إنشائيا إلي كمرات رئيسية تأخذ عادة البحر الصغير ثم يحمل عليها الكمرات الثانوية المتعامدة عليها

- كمرة فرانديل :-

تستعمل عادة في المشاريع الكبيرة التي تتطلب بحور واسعة جدا و قد يحمل فوقها منشا ذو بح صغيرة مثل الفنادق التي يعمل لها صالات احتفالات في الدور السفلي ببحور واسعة جدا ثم يوضع فوقها هيكل غرف الفندق ذات البحور الضيقة و تصمم هذه الكمرات بحيث تتحمل جميع الأثقال فوقها و نقلها إلي الأعمدة القليلة أسفلها و منها إلي الأساس

- كمرة لاتيس :-

مثل كمرة فرانديل من ناحية استعمالها و لكن تصميمها و شكلها يختلف

و عموما يتحدد عمق الكمرة الخرسانية بنسبتها لطول بحرها و علي ذلك فعمق الكمرة يكون غالبا في حدود 10:1 من طول بحرها و يقل بحرها إلي نسبة 15:1 مع زيادة حديد التسليح في الكمرة

## تسليح الكمرات :-

## يعتبر تسليح و تصميم الكمرات الخرسانية التي تعمل علي شكل T أو L اقتصادية في التشييدالمعماري

يوضع حديد التسليح للكمرات قرب قاع الكمرة و يفضل إن يكون علي مركز الأعمدة لمقاومة قوي الشد و يعرف بالتسليح الفردي

و في بعض الأحيان يوضع حديد تسليح آخر قرب سطح الكمرة في جزء مقاومة قوي الضغط و يعرف بالتسليح المزدوج

و في أحيان أخرى يوضع حديد التسليح علي شكل أسياخ مكسحة و كانات و ذلك لمقاومة قوي القص في الكمرة و علي ذلك فاقل مساحة تسليح لقوي القص في الكمرة يجب ألا يقل عن 0.30% من مساحة القطاع الكلي للكمرة

الــــــبلاطات الخرسانية :-

يوجد أنواع كثيرة من البلاطات الخرسانية في تشييد المباني منها :-

- بلاطة ذات اتجاه واحد :-

تستعمل لتتحمل الأحمال الثقيلة لطول بحر حوالي 5 متر

- كمرة ذو اتجاه واحد :-

يعتبر هذا النوع اقتصادي و خصوصا في حالة تشييده لحمل الأحمال الخفيفة ذات البحور الواسعة و قد تستعمل فورمات الحلل المعدنية أو البلاستيك المنزلقة في تنفيذها

- بلاطة ذات اتجاهين :-

يعتبر هذا النوع من البلاطات الاقتصادية في حالات تشييده لحمل الأثقال المتوسطة و الثقيلة لغاية بحر حوالي 10 متر و قد يعدل تسليح البلاطة عندما يكون نسبة الطول إلي العرض 1:2 أو اقل و يمكن استعمال فورم الحلل المعدنية أو البلاستيك من نوع حلة القبة لتقليل الحمل الميت

- بلاطة مسطحة لا كمرية :-

و هي بلاطة بلا كمرات و أحيانا قد يزيد سمكها فوق الأعمدة فقط هذه البلاطة تعتبر مناسبة جدا في حالة تشييدها لحمل الثقال الثقيلة أو الخفيفة و كذلك الأحمال المركزة فنجد إن الزيادة فوق تيجان الأعمدة تعطي زيادة في مقطع خرسانة البلاطة لتقاوم العزوم السالبة و القص كذلك تعتبر اقتصادية في حالة تشييدها لحمل الأحمال الثقيلة كما أنها تعطي سطح ناعم نظيف مع ارتفاع كبير للسقف و تحسين للإضاءة و لذلك فهي مناسبة جدا لتشييدها في المسارح و الفنادق و المصانع و أماكن انتظار السيارات

- بلاطة لوح مستوي :-

و هذه البلاطة بدون كمرات و ليس بها أي زيادة في سمك البلاطة في أي منطقة و قوي القص أهم عامل في تصميمها و في معظم الأحيان يوضع التسليح بزيادة عند اتصالها بالأعمدة و تسمي هذه المنطقة براس القص

- بلاطة وافل :-

تعتبر من البلاطات ذات اللوح المستوي مضافا إليها كمرات ذات اتجاهين ببحور ضيقة جدا كما يستعمل تسليح خاص عند كل راس عمود لهذه البلاطة

تــــسليح البلاطات :-

تشيد عادة البلاطات الخرسانية لتغطية المسافة بين الكمرات أو الدعامات و لذلك يوضع حديد التسليح الأساسي لها قرب القاع ليقاوم قوي الشد في البلاطة

كما يجب تكريب بعض هذه الأسياخ قرب الاتصال بالدعامات إما البعض الآخر فيوضع بطول البلاطة و بدون تكريب لمقاومة اجهادات الحرارة بها بالإضافة إلي وضع حديد تسليح آخر متعامد علي الأسياخ الرئيسية و في هذه الحلة يسمي التسليح القريب من قاع البلاطة ( الفرش ) إما العمودي عليه فيسمي (غطاء ) كما يجب تكريب بعضه أيضا مع ترك جزء منه مفردا بطول البلاطة

و يفضل صب الخرسانة للبلاطات و الكمرات مع بعض و في وقت واحد بدون عمل لحامات و قد تستمر بعض هذه البلاطات علي عدة دعامات و تسمي ( بلاطة مستمرة ) و في هذه الحالة يجب وضع زيادة في التسليح علي الجزء العلوي من البلاطة عند كل دعامة و ذلك لمقاومة اجهادات الشد المتكونة عند التقاء البلاطات المستمرة بالدعامات

و في حالة تعذر صب السقف بالكامل في وقت واحد يجب إن يقف الصب عند المكان الذي يكون فيه اقل قص.