انواع الارضيات

مقدم من /

محمد عاطف محمد

الحسن أحمد السعيد محمود

تحت اشراف : د/ اسامه النحاس

عناصر البحث :

- الارضيه

- تركيب الارضيه

- وظيفة الارضيه

- انواع الارضيات طبقا لطريقة انشائها

- الارضيه الخشبيه

- الارضيه المعدنيه

- الارضيات الخرسانيه المسلحه

- الارضيات الخرسانيه الجائزيه

- الارضيات الخرسانيه الفطريه

- وسائل تشطيب الارضيات المختلفه

- الجرانيت

- الرخام

- البورسلين

- السيراميك

- الموكيت

- الفينيل

- الخشب

- البلاط الموزايكو

- البلاط الاسمنتى

- بلاط البونز المعدنى

- الارضيات الحجريه

- الارضيات المطاط

- الارضيات المرتفعه

6. كيفية الاعتناء بالارضيات المختلفه

الأرضية

الأرضية floor هي الجزء الأفقي المستوي السطح من البناء والمعد لفصل طبقاته المتعددة ولحمل شاغليه وأمتعتهم المختلفة من دون أن يكون لمختلف الحمولات أثر في إحداث سهم انحناء محسوسٍ وغير مقبول.

تركيبة الأرضية

تتألف الأرضية من بلاطة slab حاملة يتم إنشاؤها من الخشب أو الآجر أو الفولاذ أو الخرسانة المسلحة، ومن غطاء للبلاطة الحاملة مكوَّن من الخشب أو الآجر أو البلاط أو الرخام، وتمتد بين هذين الجزأين في الأرضيات تمديدات شبكات الصحية والكهرباء والتدفئة الأفقية في طبقة من الرمل. وترتكز البلاطة الحاملة من الأرضية على الجدران في المباني ذات الجدران الحاملة، وعلى الجيزان (العوارض) beams والأعمدة في المباني الهيكلية (الجائز عارضة رئيسة تصل بين مسندين).

والأرضية السفلى من البناء هي أرضية خاصة ترتكز ارتكازاً مباشراً على الأرض، ولا تخضع لإجهادات كبيرة ووظيفتها الرئيسة عزل رطوبة الأرض عن البناء.

وظيفة الأرضية

تقوم الأرضية في البناء بوظيفة رئيسة هي مقاومة الحمولات الدائمة والإضافية والحية التي تطبّق عليها، والناجمة عن وزنها هي نفسها ووزن التغطيات والأثاث والأوزان المعلقة في السقف عند سطحها السفلي وحركة الشاغلين فوقها. وتقوم الأرضية بنقل الإجهادات الناجمة عن هذه الحمولات إلى العناصر التي ترتكز عليها من جدران وجيزان وأعمدة ودعامات.

ويجب أن تتحمل الأرضية كل هذه القوى والإجهادات وأن تحافظ على استواء سطحها وأفقيته من دون أن تنحني بسهم محسوس.

وإضافة إلى هذه الوظيفة الرئيسة تقوم الأرضية بوظائف تكوين حاجز فراغي وصوتي وحراري بين طبقات البناء المختلفة واحتواء شبكات التمديدات الأفقية في داخلها والقيام بدور التوثيق بين جدران البناء في الأبنية العالية، حيث تتلقى في هذه الحالة قسماً من حمولات الرياح على البناء.

أنواع الأرضيات

تقسم الأرضيات تبعاً لطريقة إنشائها إلى الأنواع التالية:

الأرضية الخشبية الهيكلية: وهي أرضية مؤلفة من كَمَراتٍ girders خشبية مرتكزة على جيزان خشبية تستند إلى الجدران، (والكمرة عارضة ثانوية تصل بين مسندين). وأبسط أنواع الأرضيات الخشبية الهيكلية مكوّن من كَمَرات صغيرة توضع على الجدران مباشرة ومثبتة بدعامات صغيرة، وتتم تغطيتها بألواح خشبية.

أما الأرضيات الخشبية الهيكلية الثقيلة فتتكون من جيزان خشبية كبيرة المقطع تتوضع على مسافات متقاربة أو ترتكز عليها كمرات كبيرة المقطع توضع متلاصقة، ثم تغطى بالألواح الخشبية

تتصف الأرضية الخشبية الهيكلية بخفة وزنها، إذ يُراوح بين 75كغ/م2 و300 كغ/م2، وتتصف كذلك بسهولة تركيبها وسرعته، والمشكلة الرئيسة فيها هي قابليتها للاحتراق بسهولة وقابليتها للتآكل بفعل بعض الحشرات، ولمعالجة ذلك يتم طليها بمواد خاصة.

الأرضية الخشبية parquet هي شكل من أشكال تغطية الأرضيات بالخشب، وتأخذ أشكال صفائح أو ألواح أو قطع فسيفسائية مجمعة ومثبتة فوق طبقة من الكمرات الخشبية أو المونة الإسمنتية أو الخيش المزفت بحسب طبيعة الأرضية الحاملة ونمط الأرضية الخشبية.

أنماط الأرضية الخشبية

الأرضية الخشبية اللوحية: وهي أقدم أنواع الأرضيات الخشبية وأبسطها وأكثرها انتشاراً وتتألف من شبكة من الكمرات الخشبية المستطيلة المقطع، والمدهونة بالزفت الساخن، والمثبتة برُكُب معدنية stirrups (جمع ركاب) فوق بلاطة الأرضية الحاملة، وتملأ الفراغات فيما بينها بالرمل الخشن، وفوقه طبقة رقيقة من المونة الإسمنتية. وفوق هذه الشبكة تركب ألواح خشبية طويلة بثخانة 2.5 سم مفرَّزة بطريقة النقرة واللسان ومعشق بعضها ببعض إذ تثبت بمسامير مخفية فوق الشبكة الخشبية، ويستحسن أن تكون الألواح ممتدة على كامل طول الغرفة بدون وصلات، وإن وضعت الوصلات فيجب ألا تكون على استقامة واحدة. وتترك في العادة فتحات بجانب الجدران بقياس5×0.5سم كل متر لضمان تهوية الخشب تحت الأرضية الخشبية ومنع تعفنه.

(الشكل -1) تركيب الأرضية الخشبية اللوحية

تكون ألواح خشب الأرضية اللوحية من خشب الجميز أو البِيْسيَة أو ما يماثلهما، وتخضع عند تصنيعها للتجفيف الشديد لتخفيض رطوبتها. وبعد تركيب الأرضية يتم كشطها وصقلها ودهنها مرة أو مرتين بزيت صاف من زيوت الدهان ثم تُطلى بالشمع أو البرنيق أو بلدائن خاصة شفافة. وتصلح الأرضية الخشبية اللوحية لتغطية جميع أنواع الأرضيات مهما كانت بلاطتها الحاملة (الشكل 1).

الأرضية الخشبية البلاطية: وهي تتكون من بلاطات خشبية مربعة أو مستطيلة أو مسدسة صغيرة أو كبيرة تغطي الأرضية، وتُركَّب هذه البلاطات على شبكة من الكمرات فوقها طبقة من الصفائح الخشبية تضغط عليها بآلات خاصة أو تلصق بمادة خاصة فوق طبقة ملساء من المونة الإسمنتية، وهناك أنواع خاصة من بلاطات الأرضية الخشبية يتم جمعها وتركيبها بوساطة ألسنة تعشيق مفرَّزة في أطرافها وتركّب عائمة، من دون استناد صلب، فوق طبقة من الرمل أو الخيش المُزَفّت.

(الشكل -2) أشكال أرضية خشبة بلاطية

تصنع قطع الأرضية الخشبية البلاطية من خشب البلوط أو الجوز أو غيرهما، وتكون ثخانتها قليلة للأرضية التي تركّب باللصق، وكبيرة للتي تجمع بتعشيق بلاطاتها، ويتم صقلها وطليها في المصنع لتصبح جاهزة للتركيب مباشرة. وأحياناً تصنع الأرضية الخشبية البلاطية مفصلة تفصيلاً خاصاً لأرضية معروفة الأبعاد وبأشكال زخرفية متنوعة، كما هو موضح في الشكل، يُمكن معها قصّ كل بلاطة من بلاطات هذه الأرضية بحسب بعدها وشكلها وموقعها في الأرضية (الشكل 2).

الأرضية الخشبية الفسيفسائية: وهي تتكون من قطع خشبية صغيرة مضلعة وقليلة الثخانة مؤلفة من أفاريز يُجمع بعضها إلى جانب بعض لتؤلف بلاطة صغيرة.

(الشكل -3) أرضية خشبية فسيفسائية

وتصنع هذه القطع بتفريز العوارض الخشبية وصقلها، ثم تجمع بعضها إلى جانب بعض بوساطة الآلات أو باليد كل أربعة أفاريز أو خمسة أو ستة معاً بشكل قطع مربعة وتُلصَق في أسفلها شرائح من الفلين أو اللدائن (الشكل 3)، ولا تُركَّب الأرضية الخشبية الفسيفسائية إلا باللصق بمادة خاصة على بلاطة مصمتة أو على ألواح خشبية أو طبقة من المونة. ويمكن تركيبها بأشكال مختلفة، إما على صفوف منتظمة أفقية أو على خطوط مائلة. وتصقل قطع هذه الأرضية وتطلى في المصنع وتقدم جاهزة للتركيب.

وهناك أنواع خاصة من الأرضيات الخشبية تصنع بالأنماط السابقة من الخشب المحقون بمواد خاصة عازلة أو مقاومة لتأثير الحموض أو مقاومة للحرارة وللحرائق، أو من الخشب المقسّى  أو الفلين المضغوط. وتُستخدم هذه الأنواع في تغطية أرضيات الصالات الرياضية أو المعامل أو المخابر أو المشافي أو غيرها.

خواص الأرضية الخشبية

الأرضية الخشبية أقدم أنواع تغطيات الأرضيات وأبسطها، وتتميز بديمومتها وعازليتها الحرارية الجيدة للغرف والقاعات وبالمظهر الجميل والتنوع الكبير في الشكل الذي يسمح بتحقيق نماذج متنوعة جداً منها، وإعطائها الزخرفة المطلوبة من أكثرها بساطة حتى أعظمها فخامة.

والمشكلة الرئيسة للأرضية الخشبية هي قابليتها للاحتراق بسهولة، أو تعفن الخشب بتأثير الرطوبة أو تآكله بفعل بعض الحشرات.

ويعالج ذلك بتجفيف الخشب تجفيفاً شديداً قبل صنع الأرضية الخشبية، وضمان عزلها عن الرطوبة عند تركيبها لمنع تعفنها، وطليها بمواد خاصة لمنع تأثير الحشرات فيها.

إن اتصاف الأرضية الخشبية المعالجة وفقاً لما سبق بمقاومة التلف، وبسهولة التركيب، وبالعازلية الكبيرة للحرارة والصوت، وبالتنوع الكبير في الشكل، وبالمظهر الجميل، يجعلها صالحة لتوفير تغطية مريحة وجميلة لمختلف أنواع الأرضيات.

الأرضيات المعدنية: وهي أرضيات يتم إنشاؤها من كمرات معدنية ثانوية ترتكز على جيزان معدنية رئيسة تستند إلى الجدران أو الأعمدة. وتكون الكمرات الثانوية في العادة من القضبان المُجَنبة ذات المقاطع Profile الصغيرة بشكل I أو بشكل T. وتكون الجيزان الرئيسة في العادة من القضبان المجنبة ذات المقاطع المركبة أو المفردة الكبيرة بشكل I.(الشكل2).

(الشكل -2) مقطع أرضية معدنية

تُغطى هذه البلاطة من الكمرات والجيزان بطبقة من الخرسانة، أو يملأ الفراغ بين الكمرات بقطع الآجر أو الكتل الإسمنتية المفرّغة. ويتم تجميع مختلف هذه المقاطع المعدنية لربط أجزاء الأرضية بالبراغي أو باللحام، ويمكن أن يتم هذا التجميع مباشرة بين المقاطع أو باستخدام مقاطع مساعدة مثل القضبان المجنبة بشكل زاوية L (الشكل2)، عندما تكون ارتفاعات هذه المقاطع مختلفة.

تتصف الأرضيات المعدنية بخفة الوزن، (250 كغ/م2 -400كغ/م2). لذلك تستخدم في الطبقات العليا من ناطحات السحاب. وتتصف هذه الأرضيات أيضاً بمقاومتها للحريق، فهي لا تنهار تحت درجة الحرارة 500ْ مئوية.

والمشكلة الرئيسة في الأرضيات المعدنية هي تآكل المعدن بفعل الصدأ، لذلك يجب طليها بأكسيد الرصاص الأحمر (الزرقون)، أو تغليفها بطبقة من الخرسانة أو أية مادة أخرى تحميها من التآكل.

الأرضيات الخرسانية المسلحة: وهي أكثر أنواع الأرضيات انتشاراً في المباني السكنية والصناعية لما تتمتع به من قابلية للإنتاج الصناعي وميزات اقتصادية ومقاومة ممتازة للتآكل الكيمياوي وصمود جيد أمام النيران ومتانة كبيرة وصلادة.

وتقسم الأرضيات الخرسانية المسلحة إلى نوعين رئيسين:

(الشكل -3) مقطع في أرضية خرسانية جائزية مصمتة

الأرضيات الخرسانية الجائزية: وهي الأرضيات التي تشترك فيها الجيزان الخرسانية المسلحة مع البلاطات والألواح الخرسانية المستندة إليها في مقاومة الحمولات. ويمكن إنشاء هذه الأرضيات من الخرسانة المسلحة المسبقة الصنع. وتقسم هذه الأرضيات إلى الأنواع التالية.

1ـ الأرضيات الجائزية المصمتة: تتكون هذه الأرضيات من بلاطات خرسانية مسلحة موثقة إلى مجموعة من الكمرات والجيزان المصبوبة معها التي ترتكز بدورها على الأعمدة أو الجدران (الشكل 3) وتراوح ثخانة البلاطة بين 8سم و16سم، وتصب عناصرها في المكان نفسه بعد قولبة الجيزان و الكمرات وجسم البلاطة وتسليحها بالحديد ثم تصب الخرسانة ويفك القالب بعد التصلب البدائي للخرسانة.

(الشكل -4) أرضية جائزية مفرغة

تحمل بلاطات هذه الأرضية على كمرات باتجاه واحد عندما يكون طول البلاطة أكبر من عرضها بمرتين فأكثر، وتسمى «بلاطة وحيدة الاتجاه» إذ تمتد الكمرات بالاتجاه القصير فقط مستندة إلى جائزين رئيسين يرتكزان على الأعمدة. وعندما يكون طول البلاطة أقل من ضعفي عرضها تُمَدُّ الكمرات بالاتجاهين وتسمى «بلاطة ذات اتجاهين»، ويستخدم هذا النوع من البلاطات لأرضيات القاعات التي تراوح أبعادها بين 5م و7م. وعندما تكون الكمرات موزعة بالاتجاهين بكثافة تسمى البلاطة «بلاطة مُعَصَّبَة» وهي بلاطة تعمل بالاتجاهين وتراوح ثخانتها بين 5سم، و8سم، وترتبط بكمرات متعامدة بالاتجاهين ذات فتحات صغيرة. وتستخدم «البلاطات المعصبة» لأرضيات القاعات التي تراوح أبعادها بين 8م و12م.

2ـ الأرضيات الجائزة المفرّغة: وهي أرضيات تتكون من بلاطة  خرسانية مسلحة رقيقة ثخانتها نحو 5سم ترتكز على أعصاب خرسانية مسلحة صغيرة تمتد في اتجاه واحد أو في اتجاهين بينهما مسافات لا تزيد عن 70سم، وتُملأ الفراغات بينها بكتل مجوّفة من الإسمنت أو الجص أو الآجر (الشكل 4).

(الشكل -5) أرضية جائزية مسبقة الصنع

وتتميز هذه الأرضيات بخفة وزنها وجودة العزل الحراري والصوتي لوجود الفراغات في بلاطاتها، التي يمكن استخدامها في مدّ الشبكات الأفقية، إضافة إلى أن الكتف المفرغة هذه تستخدم في معظم الأحيان قوالب أو أجزاء من قوالب لصب أعصاب هذا النوع من الأرضيات وبلاطته.

3ـ الأرضيات الجائزية المسبقة الصنع: وهي أرضيات مؤلفة من أجزاء خرسانية مسبقة الصنع وأجزاء خرسانية مصبوبة بالمكان نفسه، ويمكن أن تكون الكمرات والجيزان فقط من الخرسانة المسلحة المسبقة الصنع تصب في المعمل وتترك أطراف القضبان بارزة منها لتربط مع ألواح البلاطة التي تصب في الموقع، أو يمكن أن تكون الكمرات وبلاطات التوزيع والجيزان والأعمدة كلها من الخرسانة المسلحة المسبقة الصنع يوصل بعضها ببعض في الموقع (الشكل 5).

( الشكل -6) عمود البلاطة الفطرية

وتتصف الأرضيات المسبقة الصنع بسرعة التركيب وغزارة الإنتاج والتوفير في حديد التسليح، ولكنها تتطلب تقنيات خاصة في رفع القطع وتركيبها.

الأرضيات الخرسانية الفطرية: هي أرضيات مكونة من بلاطة خرسانية ثخينة كثيفة التسليح مستوية تستند مباشرة إلى تيجان الأعمدة من دون كمرات أو جيزان (الشكل 6). وتكون هذه الأرضيات من الخرسانة المسلحة المصبوبة بالمكان نفسه أو المسبقة الصنع. وتتصف الأرضيات الفطرية بأنها تقدم استخداماً أفضل لحجم القاعات لعدم بروز الكمرات أو الجيزان منها، وهي غالباً ما تستخدم في إنشاء المباني الصناعية والمستودعات.

النوع الأول
الجرانيت

شكله الخام 




الجرانيت عبارة عن صخر ناري جوفي تكون تحت درجات حراره عالية يتميز بنسيج خشن الحبيبات لأنه برد ببطء تحت سطح الارض مما سمح بنمو البلورات ووضوحها وهناك انواع اخرى يتميز بها الجرانيت من حيث النسيج مثل النسيج البروفيري الذي يتميز بة الجرانيت عن باقي الصخور النارية وهذا النسيج يدل على ان الجرانيت تجمد على مرحلتين الاولى ببطئ والاخرى بسرعة مما أوجد نسيج بروفيري وهو خليط من البلورات الواضحة والدقيقة ويصنف كيميائيا بأنه صخر ناري حمضي لان وزنه النوعي منخفض ولونه فاتح مما يدل على نسبة المعادن السيليكاتية تزيد فية عن 65% مثل معدن الكوارتز والبلاجوكليز والبيوتيت والمسكوفيت . أستخدم هذا النوع من الصخور أستخدام واسع لنحت التماثيل والأعمدة،وهو يتميز بتحمله لعوامل الحت والتعرية أكثر من أنواع الصخور الرسوبية.


للجرانيت صلابة وقوة بالتحمل فلا يخدش ولا يكسر بسهولة ويتحمل الحرارة والبرودة ،لذلك يفضل استخدامه للمطابخ بكثرة وخاصة فوق الكبائن ليتحمل حرارة الأواني والغاز وغيرها من العوامل 
كما أن الجرانيت لا يخدش بسهولة كالرخام 



أشكال الجرانيت 
تختلف أشكاله وألوانه ،كما تختلف أحجامه السطحية فالبعض يطلب الجرانيت بقياسات صغيرة والبعض يفضلها كبيرة الحجم لتكون أكثر جمالا عند التركيب 
تختلف السماكة عند القص أيضا فأحيانا يتطلب الديكورعدة مقاسات منها الرفيع ومنها السميك ،عادة ما يكون الفريع للحائط والسميك للأرضيات 
للمسطح أيضا أنواع فمنها المطفي ومنها المصقول اللامع 


شكله بعد الصقل وقبل التقطيع 





شكله بعد التقطيع








لا زلنا مع أشكال الجرانيت 

أما الشكل المميز والأكثر فخامة فهو الجرانيت المضاف اليه أشكال وألوان من الرخام وهذا ما يحصل عند قصه بآلة تدعى الووتر جيت 
هذه الآلة مزودة بنظام كمبيوتر ويتم اختيار الرسم فتعمل الآلة على قص الأشكال حسب الأختيار 
صورة لآلة الووتر جيت 




آلة أخرى 




وهنا شكلها عند القص 



أما عن أشكال الجرانيت بعد ان وضحت تحت هذه الآلة فهي قمة الذوق والأناقة 

اليكم بعضها مع ملاحظة الأنواع بداخل الأرضية 

ففيها الرخام والجرانيت معا 












أرضيات الجرانيت 


صور لمجموعة من الارضيات من الجرانيت 
وصور تبين جمال استخدامه على طاولات المطباخ لقوته وصلابته 



جرانيت مصقول ولامع 



أرض المطبخ وفوق الكبائن 










على السلالم 



الممرات لكن لا ننسى تكلفته العالية 



في الحمامات

النوع الثاني
الرخام



الرخام الخام




الرخام هو صخركلسي متحول، يتكون من الكالسيت النقي جداً (شكل بلوري لكربونات الكالسيوم ). يستعمل في النحت، وكذلك يستعمل كمادة بنائية، وأيضاً في العديد من الأغراض الأخرى. وقد تكون تحت ظروف نادرة من الضغط والحرارة الهائلتين في جوف الأرض . تشتهر عدة دول في انتاجه منها ، فلسطين وتركيا و إيطاليا التي تعد في الرتبة الاولى

لا يختلف الرخام كثيرا عن الجرانيت من ناحية الشكل والجودة ،ولكل منهم درجات قوة هي التي تختلف،فبعضها من النوع الرديء وبعضها من النوع القوي ذو الجودرة العالية ويدعى النخب الأول وهذا يلاحظ في السعر ايضا 
درجة القوة والصلابة ترجع الى مكان الاستخراج وطبيعة الارض التي استخرج منها الخام 

أما عن أشكال الرخام فأيضا مشابه للجرانيت منها المصقول اللامع ومنها المطفي وهو الذي يمر بكل المرحال الاولى عدا مرحلة التلميع والصقل

منه احجام كبيرة ومنه الصغيرة ،السميكة والرفيعة

غالبا ما يكون الرخام فاتح اللون اكثر من الجرانيت

صور لاشكال الرخام


رخام قبل عملية الجلي وقبل التقطيع 



رخام قبل عملية التقطيع 



شكله وهو جاهز للتركيب

أشكال الرخام عند التركيب 



من أجمل الأشكال للأرضيات هي الرخام على شكل سجاد 
حيث يتم تركيبه بقطع رخامية صغيرة ومتعددة الألوان 
رفاهية وتميز وجمال 


نلاحظ بالشكل التالي تعدد الألوان فقد تعددت النوعيات ما بين الرخام والجرانيت لأعطاء الشكل المطلوب 










أرضيات من الرخام 

الارضيات تتنوع ما بين تركيب قطع او تركيب قطع بوسطلها رسمات آلة الووتر جيت 
أو قطع رخامية من شكل آخر بمحيط الغرفة 

اليكم التوضيح بالصور 


صورة لرخام بني مع أبيض مع خط مستقيم بألوان متعددة مشغول على ماكينة الووترجيت 



مربعات رخام اسود وأبيض 
(الرخام الأسود نوع يشبه الجرانيت بشكله)



رخام رائع لمدخل فخم 



عند النظر للصور سنلاحظ كثر تشابه الرخام والجرانيت 













رخام على جدران الحمام والارضيات





الرخام بالمطبخ يستخدم أيضا للارضيات وفوق الكبائن 



أرضية فاخرة من الرخام والجرانيت وأعمدة من الرخام 



رخام على السلالم 



رخام أسود 






النوع الثالث 
البورسلين 





البورسلين هو مادة مصنعة تدخل في صناعة الأرضيات 
بالشكل الخارجي شبيه جدا بالسيراميك لكنه يختلف بالصناعة 
فالبورسلين يتكون من طبقة واحدة سميكة تقاوم الحرارة والوزن والخدش 
غير قابل لامتصاص الالوان والبقع كانواع الرخام 
لمعانه دائم ولا يتطلب الجلي أو التلميع بعد التركيب 



البورسلين يخلو من الطينة الفخارية فهو عبارة عن طبقة كاملة من مادة البورسلين شديدة الصلابة.وهذا بعكس السيراميك

أشكال البورسلين 



تتنوع أشكاله وأحجامه 
منه ما يشبه الرخام ومنه ما يشبه الجرانيت وهناك أنواع منه بشكل السيراميك 
ما يميزه هو تعدد الخيارات لدينا لكثرة اشكاله والوانه 

أنواع البورسلين 

نوع مطفي 
وهو النوع المعروف والذي لا يتم اليه أي اضافات بعد الصناعة 
وهذا شكله 



نوع لامع 


ويتم تلميعه بطريقتين 
الأولى 
طريقة الصقل ( الجلي ) وفيه يتم جليالبلاط المطفي ( بدون لمعه ) بواسطة ديسكات صنفره مع الماء يخرج بعدها لامعا وبراقا .. وبه تظهر مكونات البلاطه بكافة عروقها والوانها .. تماما مثل الرخاموالجرانيت
وهو ما يسمى بالـ Full Body Homegenious


الثانية 
طريقة التزجيج .. وهي نفس اسلوب تزجيج السيراميك .. وغالبا تكون هذه الطريقللبورسلان الذي ألوانه وتشكيلاته قشره علويه فقط .. بينما يكون بقية جسمه من مادةالبورسلان ولكن بلون آخر .. هذا يمكن ملاحظته بسهوله من حافة أي بلاطه مقصوصه أومكسوره

وهنا .. لو تم كشط الطبقة العلوية من البلاطه .. يظهر تحتها جسمالبلاطه .. وقد يكون بلون آخر ولو كان من البورسلان .. وهنا يكون البورسلان شبيهابالسيراميك

وهو من الأنماط الدخيله على صناعة البورسلان تم انتشارها رغبة فيتخفيض اسعاره

يستخدم البورسلين بالارضيات ويفضل عن السيراميك لمقاومته للبري وهو من طبقة واحدةعكس السيراميك ذو طبقتين المينا والفخار

صور لارضيات البورسلين 

أرضية أسطح البورسلين فيها كبيرة ولامعة 





بورسلين من النوع المطفي 





لنشاهد معا بعض الارضيات 










يصنع بعض البورسلين بشكل أرضيات الباركيه 



البورسلين على الحائط 












النوع الرابع 
السيراميك 


المواد الخام للسيراميك


المواد الخام الأساسية المستخدمة فى صناعة السيراميك هى الرمل، الفلسبار، الطين الاسود،الطين

الأبيض، الكاولين، بالإضافة إلى بعض المواد الأخرى التى تستخدم فى بعضالعمليات مثل

هيدروكسيد الصوديوم، سليكات الصوديوم، كربونات الكالسيوم، موادملونة، والمزلقات . وتستخدم

المواد المكونة للطبقة الزجاجية (الجليز) لتغطية أسطحالمنتجات ويتم تحضير المادة الزجاجية باستخدام الفلسباروهيدروكسيدالصوديوم، ومواد رابطة،

والدلوميت، والماء . وتستخدم بعض الكيماويات فى المعامللمراقبة الجودة وإجراء التحاليل .

ويستخدم الغاز الطبيعى والمازوت كوقود

يعد الجليز واحد من اهم المواد التى تستخدم فى صناعة السيراميك والجليز عبارة عنمادة زجاجية

صممت ليكون لها معامل تمدد حرارى مناسب للسطح السيراميكى الذى تغطية . ويعطى الجليز

للمنتج متانة أفضل وتطبيقات اوسع . والمنتجات المغطاة بالجليزتكون سهلة التنظيف وتقاوم التآكل .

ويتم حرق الجليز على الاسطح

السيراميكيةالمراد تغطيتها لتنصهر على السطح وتكون طبقة زجاجية ناعمة ولامعة

يختلف سـيراميك الأرضيات عن الحوائط باختلاف نسب المـواد بالخلطة.


أشكال السيراميك متعددة وله كثير من الألوان 
أحجامه عادة ما تكون صغيرة 

نرى منه كأشكال الجرانيت والرخام لكنه يكشف عند الرؤية لجانبه قبل التركيب سيتضح انه قطعتين وليست قطعة واحدة 

له شكل فخم وأنيق وهو الموزاييك يفضله البعض للحمامات على الجدران والبعض يختارونه كنوع بلاط زينة على اماكن محددة من المنزل 

أشكال السيراميك بالصور 



بعضنا يرى السيراميك فخما ومميزا رغم بعض عيوبه وهذا لتعدد اشكاله وروعتها 

اليكم هذا الشكل الانيق بألوان رائعة 



مجموعة من السيراميك الأرضي مع الحائط مع البورد الذي يتوسطها 









كل هذه الصور للأرضية مع منتصف الحائط الاعلى بلون والأسفل بلون وبينهما البورد 



والآن مع أنواع سيراميك الموزاييك 



كل قطعة مكونة من عدة قطع غير متلاصقة عند التركيب يكون شكلها كالفسيفساء



شكل جاهز للموزاييك 





وهنا شكل الموزاييك عند التركيب



السيراميك لا يتحمل الوزن كالبورسلين 


ويفضل دائما بكل الأنواع اختيار أرضيات من الدرجة الاولى (نخب اول)لأن الدرجة الثانية والثالثة ستعرض الارضية للتلف السريع 

لاحظي شكل الطين الفخاري



وهذا شكل السيراميك عند التلف واضح شكل الطبقة السيراميكية التي نزعت 


أما البورسلين فلن تظهر طبقة كهذه والسبب انه صبة من طبقة واحدة وليس طبقتين وكذلك الحال للجرانيت والرخام فهما حجران قويان 

صور للسيراميك بالمنزل 

سيراميك أبيض ناصع بلمعة خفيفة 



صورة متعددة الأشكال فيها سيراميك لامع وآخر مطفي وأشكال أخرى رائعة 



عند الرؤية كما سبق وذكرت لا نستطيع التفريق بين اي من السيراميك والبورسلين وحتى الجرانيت والرخام اصبح منها الصناعي بشكل يصعب معرفته من النظرة الأولى 










سيراميك مع موزاييك بالوسط



سيراميك بشكل الرخام 





سيراميك على أرضية المطبخ

النوع الخامس :  الموكيت. 

اللميزات:

-منظره جميل
-قوي التحمل
-يعتمد على النوع من خلال السمك ........ السميك يكون أفضل من الخفيف
- وضيق الشعرات أفض من واسع الشعرات.
- يقاوم مواد التنظيف
-لا يقاوم الحرارة
-قلبل للإشتعال
-غير مقاوم للرطوبة والدهون
-الناحيةالأمنية: يحتاج إلى تنظيف
-يستخدم في الفراغات
- لا يستخدم في المطابخ والحمامات
- أسعاره تتفاوت حسب الجودة

النوع السادس : الفينيل

ذات تشكيلات متنوعة، وألوان عديدة، والنظرة العامة لبعض أنواع الفينيل تعطيكِ انطباعا أن هذه الأرضية من الخشب ،أو السيراميك؛ وذلك نظرا لتقدم صناعته، وجعله شبيها جدا للشكل الخارجي لتلك الأرضيات ولكن بتكلفةأقل بكثير،ولاتظهر فيه الخدوش بسرعه وطبعا حسب نوعيته تكون مقاومته للخدوش ويجب مسحهوتنظيفه برفق.

استخدامه

يمكن وضعه على أي سطحٍ كان سواء على البلاط العادي ،أو على الخشب ،أو على سيراميك

وهومناسب لجميع الأجواء .

النوع السابع : الخشب

أنواع الخشب


تعد عملية اختيار نوع الخشب الذي ستستخدمه في تركيب الأرضية الخشبية الصلبة من أهم 
القرارات حيث يتوجب عليك أن تأخذ بعين الاعتبار مسائل نوعية المادة والأسلوب.

على سبيل المثال يتلاءم الخشب ذو اللون الفاتح مع الأماكن التقليدية العادية بينما سيكون الخشب الداكن أكثر ملاءمة للأماكن الرسمية.

وعلى القارئ العزيز أن يعلم أنه لا يمكن اتخاذ القرارات بسرعة كما أنها يجب ألا  تكون صعبة التنفيذ, وهذا ما ينتج عنه أنك يجب أن تختار ما يعجبك ويلائم ميزانيتك وتذكر أنّ أسعار أنواع الخشب تتباين بشكل كبير فيما بينها. 



وهنا سنعمل على ذكر أنواع الخشب 
الأكثر شيوعاً ضمن الأرضيات الخشبية 
الصلبة: 

 خشب البلوط الأحمر


وهو الخيار الأكثر استعمالاً في الولايات المتحدة الأمريكية, لونه أحمر وتتواجد فيه تجزيعات خشنة وهو خشب كثيف متين قادرٌ على مقاومة عوامل التلف ولكن ليس بنفس قدرة خشب البلوط الأبيض. 


خشب البلوط الأبيض

وهو بني اللون ويمكن أن يتم وضعه ضمن قالب رمادي اللون, كما أن تجزيعاته مشابهة

لتلك الموجودة ضمن خشب البلوط الأحمر ولك بشوائب والتفافات أكثر, ويضاف إلى ذلك أنه
يتميز بكونه أكثر صلابة وديمومة من خشب البلوط الأحمر. 

خشب البتولا

ويتراوح لونه بين الأصفر الفاتح والأحمر الذي يميل لونه إلى البني الغامق, وهو 
أقل صلابة من خشب البلوط الأحمر ومع ذلك فهو خشب صلب.

خشب الزان 

لونه بني محمر ويحتوي على تجزيعات صلبة جذابة, كما أنه يتميز بديمومته الكبيرة 
ناهيك عن قدرته على مقاومة الصدمات. 

خشب الصنوبر 

لونه بني مصفر ويحتوي على الكثير من الالتفافات والعقد كما أنه يتميز بقدرة 
طبيعية للحشرات, أضف إلى ذلك أنه تقريباً بنفس متانة خشب البلوط الأحمر. 

خشب الكرز

لونه بني فاتح, ولا يتم استخدامه عادةً كنوع خشبي وحيد ضمن الأرضيات الخشبية 
الصلبة بما أنه خشب هش البنية في المقابل فهو خشب ديكوري جمالي ممتاز. 


خشب تنوب دوغلاس

لونه أسمر مصفر وهو تقريباً بنصف صلابة خشب البلوط الأحمر ويمكن أن يتهشم 
بسهولة أضف إلى ذلك أنه لا يتم استخدامه ضمن الأرضيات الخشبية إلا ما ندر

من المهم أن تتذكر أن الأرضية الخشبية الصلبة يتم تسعيرها وفقاً للقدم المربع 
خاصةً عند تقدير ثمن الأرضيات الخشبية الصلبة المختلفة. 


لذا, من الأفضل أن تقوم بأخذ القياسات الخاصة بالغرفة أولاً وعندما عرف ما هو 
عدد الأقدام المربعة التي ترغب في تغطيتها عندها سيكون بإمكانك أن تقدر الثمن. 



في الولايات المتحدة الأمريكية سيكلفك ثمن القدم المربع حوالي دولارين, وكما هو معلوم 
فإن تكلفة خشب البتولا والزان أغلى بكثير من ذلك, في حين أن ثمن القدم المربع من الأرضيات الخشبية المزخرفة يصل إلى حوالي دولار واحد. 


ولا ينبغي عليك أن تنفق الكثير من المال للحصول على أرضية خشبية صلبة متميزة 
لمجرّد أن ثمن أنواع الخشب المتميزة والمتخصصة مرتفعٌ جداً.

المظهر جميل يباع بالمتر المربع

ألوانه محددة ولكن يمكن صقله

متوسط التحمل

قابل للخدش والكسر

غير مقاوم للرطوبة والحرارة

يتشرب الدهون

يتأثر بالمواد الكيميائية

لذلك لابد من مراعاة العوامل البيئية

أحيانا يسبب الإنزلاق

العناية به يجب أن تكون مستمرة

والتشطيب كذلك

العمر: حسب نوعية الخشب

الأسعار : حسب نوعية الخشب أيضا

يستخدم للفراغات الداخلية ما عدا الحمامات والماكن الرطبة

البلاط الموزايكو

بلاط مربع سمكه 2-3 سم وهو يتكون من وجهه وظهر:

الوجه

يتكون من بودرة رخام +اسمنت أبيض + حصوات الرخام + أكسيد باللون المطلوب.

استخدامه

فى الارضيات الداخلية والغرف والممرات.

البلاط الاسمنتى

النوع الأكثر شهرة بلون الأسمنت، وهو متعدد المقاسات ويصنع من خليط من الاسمنت + الرمل.

استخدامه

استخداماته خارجية فى أرصفة الشوارع ،وأرصفة الحدائق ،ويمكن استخدامه فى أسطح المنازل.

ا

بلاط البرونز المعدني
البرونز خليط من معدني النحاس والقصدير يمتاز بالصلابه والمتانه وتحمله للرطوبه والجفاف. وبسبب هذه الخواص تم صنع بلاط البرونز بأشكال وأحجام مختلفه ليستخدم مع انواع البلاط الأخرى كالأحجار الرخاميه وغيرها ليخلق شكلا فنيا متناسقا. 

وبلاط البرونز بمرور الوقت يصبح أكثر جمالا حيث أن لونه يصبح داكنا أكثر بفعل عملية الأكسدة. وبفعل متانته يمكن استخدامه داخل أو خارج المنزل في الأرضيات، الجدران،المطابخ، الحمامات، النوافير، المسابح، والحدائق.




الأشكال والأحجام المختلفه لبلاط البرونز : 









يتوفر بلونين البرونز الأبيض والبرونز التقليدي:



 الأرضيات الحجرية 

وتصلح الأرضيات الحجرية والبازلت والزلطية من الركام ...الخ لأرضيات الحدائق ومداخل الفيلات وحول النافورات وغير ذلك من الأماكن التى تناسبها.. ويمكن أن تتخللها الخضرة والتجيل لتبعث فيها الحيوية والأندماج مع الطبيعة كهذه





- الأرضيات المطاط ( الكاوتشوك )

وتستخدم فى أرضيات أماكن معينة لتقليل الصوت والكهرباء الإستاتيكية كما تستخدم لتكيسة الدرج ( السلالم ) الحديدية التى تكون نوائمها من الصاج ، وتوجد فى شكل رولات Sheets أو ترابيع بلاطات Tiles بمقاسات وألوان مختلفة سمك 2مم : 7مم أو أكثر حسب نوعية الإستخدام

- الأرضيات المرتفعة (Raisdfloor )


عبارة عن أرضيات من ترابيع من الفينيل أو الخشب مقواة برقائق من الألمونيوم تركب على حوامل ( دعامات ) معدنية ترفعها عن الأرضية بمقدار يتراوح ما بين 40- 70 سم وذلك لاستغلال الفراغ أسفلها فى تمرير التمديدات الكهربائية والكابلات وخلافه وغالباً ما تستخدم بغرف التحكم وصالات الكمبيوتر والمعامل ...

كيفية الاعتناء بالارضيات المختلفه

الطريقه المثاليه لتنظيف السيراميك والحفاظ 
على جماله ورونقه

•أزيلي الغبار والأتربة عن البلاط بالمكنسة.
•يغسل بالماء والصابون مع الدعك بالفرشاة.
•يغسل البلاط الشديد الاتساخ بالماء الدافئ المضاف إليه مقدار من الصودا
مع الإسراع في ذلك حتى لا تؤثر الصودا في البلاط.
•يشطف البلاط جيدا بالماء بعد ذلك ويجفف بممسحة أو منشفة.
تجنبِ الأمونيا:
فهي قد تؤثر على وتشوه البلاط والجص فاجتنبي أي منظف يحوي على الأمونيا

طريقه تنظيف سيراميك الحمام

ينصح باستخدام سوائل التنظيف الخاصة بالسيراميك التي تؤدي دوراً فعالاً في القضاء 
على أثار التكلس المتراكم على أجزائه ولاسيما المباني الحديثة، وتغيير اللون بفعل الرطوبة
الزائدة وقلة التهوية، حيث توضع كمية قليلة من السائل على السيراميك بواسطة إسفنج 
وتترك لبرهة من الزمن، ثم تعالج بفرك الإسفنج مع السيراميك، ثم يشفط المكان بالماء،
وفي الحالات التي تكون الطبقة السطحية من سيراميك الحمام متضررة، وحدث بها تغيير
في اللون بفعل تفاعل المواد، فيمكن ترك سائل التنظيف لمدة طويلة تصل إلى 24 ساعة
قبل إزالة آثار مواد التنظيف من المكان

كيفيه المحافظه على الباركيه

- الوقاية (بمنع تعرضها للتلف): -الأتربة والحبيبات الرملية أعداء الأرضيات الخشبية، وهي تعمل بمثابة الصنفرة التي تزيل الزوائد من على أي سطح وتحدث خدوشاً لذا ينبغي وضع سجاجيد صغيرة عند مداخل الحجرات.
-المياه والسوائل تراكمها على الخشب يؤدي إلى تخللها للطبقات الداخلية ثم تآكل الخشب وتكون الحشرات به، فلابد من تجفيف الأرضية سريعاً عند انسكاب أية سوائل عليها.
-المنظفات المركزة ينبغي الابتعاد عنها لأنها تضر بالطبقة العلوية التي تحمي سطح الخشب.
-الأثاث وجره على الأرض يؤدي إلى حدوث الخدوش بالخشب لذا ينبغي حمله عند نقله من مكان لآخر.

العناية بالفينيل 


1- تنظيف اي اتربة عليه دوما .. 
2- مسحه بلطف وعدم استخدام المنظفات القوية عليه مثل الفلاش وغيره .. 
3- يوجد منظفات خاصه للفينيل يمكنكِ استخدامها ولكن في حال اردتي تنظيفه بمايتوفر لديك فلا تستخدمي صابون ذا حبيبات حتى لاتخدشيه واقصد بذلك التايد او غيره بل استخدمي منظفات سائلة ولايوضع منها الانسبة بسيطة بعد تخفيفها جيدا بالماء وتجفيف الارضية جيدا بعد ذلك .. 
4- لاتقومي بسحب الاثاث بشده فوق ارضيات الفينيل فهو معرض للخدوش واحيانا الشقوق لو كانت عملية السحب قويه ,, 
5- حمايته من اي اقلام او مواد حادة حتى لاتؤثر عليه

بالنسبة لتنظيف البورسلان والرخام

فالطريقة بسيطة جدا يكفي ان تستخدمي قليل من الماء الفاتر والصابون العادي ( صابون تنظيف الصحون ) 
ومسحه بممسحه خاصة ثم شطفه بالماء وتجفيفه جيدا
( مع مراعاة الحذر من الانزلاق والسقوط )

أكيد ان المنظفات الكيميائية تؤثر كثيرا على جميع انواع الأرضيات سواء كانت رخام او سيراميك او غيره لذا انصح باستخدام منظفات خاصة 
( يتوفر منظف خاص بالسيراميك اسمه Mob'n Gold

** في حال عدم توفر منظفات خاصة انصحك باستخدام الصابون العادي المستخدم في غسيل الصحون وذلك بسبب تركيبته الخفيفة التي لا تؤدي الى خدش او تغير لون السيراميك 

اذا استمريت في تنظف الرخام ولم تري النتيجة المرجوة لا تترددي في الاتصال باحدى شركات تلميع وصقل الرخام لأن لديهم الخبرة الكافية بتنظيفه وتجديد لمعانه

العناية بالأرضية الخشبية:

1- لاتستعمل الماء ..بالتنظيف ..
لاتمسحي أرضية الخشب بالماء بل بمنظفات خاصه للخشب .. 

2-الحصى والأتربة ..
حاولي الانتباه أن لايتكوم أتربه أو حصى على الأرضيات لكي لايكون هناك خدوش للخشب أو حفر وحاولي كنسها بمكنسة لينه وليست قاسية وبرفق حتى لايتخدش الخشب ..... 

3-قاعدة أرجل الكرسي ..
احرصي أن لاتكون قواعد الكراسي في المطبخ مدببه أو حاده حتى لاتضر الخشب اثناء السحب أو الدفع فحاولي تغطية أسفل الأرجل بأغطية مطاطية .. 

4- لاتستخدمي الصابون أو أي منتج نفطي ..
في التنظيف لاتستخدمي الصابون أو منتج نفطي أو زيتي حتى لايؤثر على الخشب فيبهت مع الوقت ..

5- ماء مسكوب ..
اذا انسكب الماء أو أي سائل على الأرضية فإمسحيها فورا بقطعة قماش أو منشفة ولا تتركيها وقت طويل حتى لاتتأثر الأرضية ..