معدات النقل الافقى

كان يتم صنع طاولة ضخمة من الخشب يوضع عليها الحجر .ثم يأتون بعدة جذوع من الأشجار ويضعونها أسفل الطاولة .. وبإستخدام الماشية في جر هذه الطاولة . كان يتم التبديل بين هذه الجذوع .. فكلما سارت الطاولة قليلاً .. يتم نقل الجذع الخلفى إلى الأمام . حتى يصلوا إلى الموقع أو إلى شاطئ النيل للنقل النهرى .

المعدات المستخدمة في نقل مواد البناء بالطريقة اليدوية : 

الدلو ( الجردل):

Recycled rubber bucket, pail, tank, barrel, construction bucket 
Name: Rubber bucket _

Capacity: 11.5 L. Upper and Bottom diameter: 32, 20cm._ 
Height: 25.5cm. Weight: 2kg. Thickness: 5mm._ 
Packing: Nylon bag, PP bag or depending on the customer demand 
Advantages: 
Made from the real rubber 
Can be used in many fields, agriculture, industry, household, construction 
Crack and crush resistant 
Flexible at low temperatures high quality steel handle long lasting use 
We are professional manufacture of rubber bucket and transportation facilities, so we can make order according to the customer demand and make customer logo

العربة اليدوية الصغيرة :البرويطةة

البرويطة (أصلها من الفرنسية) اسم باللهجة العامية يطلق على العربة اليدوية الصغيرة المعروفة، ذات العجلة الواحدة، بمقبضين طويلين. كانت تصنع من المعادن، الفرعونية، في القرن السابع قبل الميلاد. أما "بليز باسكال"، الذي غالبا ، فإنما قام بتطويرها، واختراع عربة يدوية بعجلتين.

وتعتبر هذه الوسيلة التقليدية امتدادا لذراعي الإنسان، تُضاعف من قدرته على حمل الأثقال (أضعاف وزنه ببطنها الأشبه بجفنة مقعرة إلى مقدمة العربة نحو العجلة، مع المرونة والسرعة في التنقل. فعجلتها الوحيدة تمنحها حرية أكبر للحركة، وقدرة فائقة على سلك الممرات الضيقة، بل وحتى على خشبة، صعودا ونزولا، وإمكانية التفريغ الأمامي أو الجاني بيسر وسهولة.

والعربة اليدوية الصغيرة تحمل وتتحمل كل شيء، الحجارة والرمال والأتربة والاسمنت، حتى عجنات الاسمنت

معدات النقل الافقى :

1ـ وحدات نقل متحركة

وتقوم هذه المعدات بعملية النقل والتوزيع وذلك عند حركتها وتنقلها من مكان الى اخر اذ انها تحتوي على عجلات متخصصة لهذا الغرض اما اجزائها الشغالة فتقوم بعملية التوزيع

2ـ وحدات نقل ثابتة

وتقوم هذه المعدات بعملية النقل والتوزيع عن طريق حركة اجزائها الشغالة اما وحدة النقل نفسها فتكون ثابتة في محلها ومن اهم انواعها الاحزمة والسلاسل الناقلة وبريمة النقل وغيرها

خلاطات اسمنت

سيارات نقل قلاب

راءس مقطورة

مضخة اسمنت

خلاطات اسمنت

معدات النقل الافقى :

1-اللوارى والشاحنات Lorries & Trucks

2-السيور المتحركة conveyors

3- الجرارات Truck

4- الدنابر ( القلابات ) dumpers

5- اللودر loader

اللوارى الشاحنات :

تستعمل عربات النقل او اللوارى فى النقل و تكون اساسا تركب عليه معدات التشغيل المختلفة مثل الاوناش ومعدات الحفر

انواعها

1- سيارات النقل الجاسئة

وتعني جاسئة أن الأطار المعدني للمركبة علي شكل قطعة واحدة . وتستخدم لنقل البضائع الصلبة مثل"الرمل"الزلط" وتصل حمولة المركبة 20 طن.

2- عربات نقل و مقطور 
وهي مثل السابقة ومزودة بمقطورة لرفع سعة النقل للمركبة 
حمولة المقطورة تصل إلي 35 طن .

3- عربات نقل خزان السوائل

وهي مثل الأولي ويتم تزويدها بخزان لنقل السوائل مثل البترول والمياه

4- عربات نقل ذات جرار و نصف مقطورة بخزان النقل للسوائل محملة وهي مزودة بمقطوره وبها خزان لنقل السوائل مثل البترول والمياه

5- عربات جرار و نصف مقطورة أو عربا مفصلية 
وهو عبارة عن جرار ومزود بهيكل معدني صغير ولا يحتوي علي صندوق للحمولة ومزود بوصلة مفصلية لتوصيل النهاية الأمامية لنصف المقطورة مع الحمولة المنقولة .
ويصل وزنها إلي 50 طن .

6- عربات نقل ذات جرار و نصف مقطورة لنقل الاسمنت

وهي ولكن يتم وضع خزان يملئ من فتحات علوية ويفرغ من خلال وصلة تفريغ بضخ الهواء من ضاغط الهواء إلي خرطوم توصيل الهواء إلي داخل الخزان بواسطة عمود القدرة الخارجة من المحرك .

معدات نقل الخرسانة

الوظيفة نقل الخرسانة المخلوطة Wet – Mix من محطة الخلط الى مكان التشغيل -
نقل الخرسانة شبه المخلوطة Semi- Mix من محطة الخلط واستكمال عملية الخلط- 
أثناء النقل أو فى موقع التشغيل نقل الخرسانة الجافة Dry – Mix -من محطة الخلط ويتم اضافة الماء أثناء النقل أوفى موقع التشغيل و استكمال الخلط ثم التفريغ فى حالة زيادة المدة قبل التفريغ ب 15 دقيقة 
نماذج لبعض معدات

السيور المتحركة :

تعمل السيور بوساطة موتور كهربائى و يتم التحكم فى حركتها عند نهاية الخط وهى تستعمل لنقل جميع الاحمال الصغيرة مثل نواتج الرمل من مكان الحفر الى معدات النقل و كذللك الخرسانة من مكان الخلط الى موضع الصب

Charging Conveyor

Aggregates are discharged sequentially according to the predefined sequence of loading into the mixer by the charging conveyors (500mm X 3 Ply) Chevron Belt.

Discharge Conveyor

The discharge conveyor powered by 7.5HP motor is 900mm X 3ply, endless belt with a discharge height of 2.3mtrs.

الجرّارات

الجرّار معدة آلية (مركبة) تؤدي أعمالاً متنوعــة في حالات مختلفــة، تبعاً لتصميمها والغرض منها، والمثال عليها الجرّار الزراعي المستعمل في حراثة التربة وتسويتها وجرفها وبذر البذور ورش الأسمدة بوساطة تجهيزات عمل خاصة تركب عليه وتتلقى حركتها من محركه.

أنواع الجرّارات ومجال استخدامها

نوعان أساسيان من الجرّارات هما:

الجرّار المزنجر (ذو السلاسل) track tracktor

الجرّار ذو العجلات wheeled tractor،

يتفرع عنهما أنواع كثيرة لا حصر لها بحسب تجهيزاتها ومجال استخدامها، كالجر أو الدفع أو الحفر أو إلقاء الحمولات في اتجاهات مختلفة، وسرعات ملائمة، وقد يكون الهيكل القاعدي للجرّار قطعة واحدة أو قطعتين، وجهاز الحركة فيه وحيد المحور أو ثنائي أو ثلاثي المحور.

أما التجهيزات والآليات التي تعمل على الجرّار فقد تكون من أصل التصميم ومثبتة على القاعدة أو تكون قابلة للفك والتركيب ومتعددة الاستخدام، فيكون الجرّار مصمماً للاستخدام المتعدد الأغراض. وأهم الجرّارات المخصصةوالقاحط ذو العجلات tracks cavator لشق الطرق ونقل التربة

تراوح استطاعة الجرّار عامة بين 60 حصانا وأكثر من 400 حصان، وقوة جره الاسمية بين 3 و27 طناً، ووزنه القائم بين 5 أطنان وأكثر من 40 طناً، ويراعى في تصميم الجرّارات  استقرارها ومقاومتها للانقلاب والانزلاق في الاتجاهين الجانبي والطولي

إن البنية العامة للجرّار مشابهة لأي آلية عادية، إنما يميزها منها جملة نقل الحركة اللازمة لنقل القدرة الحركية مع تحويل العزم والسرعة من المحرك إلى أجهزة المسير القائدة كالعجلات أو الزناجير أو إلى الآليات mechanisms والأجهزة devices العاملة في الجرّار مثل أسنان المحراث، سطل الحفر والحَمل، ناعورة الحفارة المتعددة السطول (المغارف) وغيرها. ومن طبيعة عمل الجرّار الحاجة إلى تبديل السرع في حدود 0.5 ـ 0.7كم/سا مع قوى شد أعظمية (عزم) ذات استطاعة ثابتة تقريباً عند قيمتها العظمى.

أ
ما مكونات الجرّار وأجزاؤه فتختلف باختلاف شكله وعمله والغرض منه وفق المؤشرات والمواصفات التصميمية،

أنواع التربة التي يعمل عليها الجرّار وصفاتها الفيزيائية والميكانيكية

تحدد التربة التي يعمل عليها الجرّار بالأنواع الثلاثة الرئيسية الآتية:

- تربة جافة صلبة غير متماسكة صعبة القطع.

- تربة رطبة لينة متماسكة سهلة القطع.

- تربة زراعية تضم أجزاء صخرية أحياناً

وتعد التربة وسطاً أساسياً لعمل الجرّار، وتميز على أساس بنيتها ومعامل قساوتها ومقاومتها للضغط، ويؤخذ  معامل القساوة  مساوياً الواحد عادة إذا كانت مقاومتها للضغط 1000كغ/سم2.

أما صفاتها الفيزيائية والميكانيكية والمتعلقة بعمل الأجهزة العاملة على الجرّار فهي: الكثافة والرطوبة ومعامل الاحتكاك وزاوية الميل الطبيعي والثابت الديناميكي لقساوة التربة.

طرق تأثير أجهزة عمل الجرّار في التربة

تختلف طرق تأثير أجهزة الجرّار في التربة باختلاف الغاية منها، وأكثرها شيوعاً الطرق الميكانيكية وهي:

- الطرق الساكنة (الستاتيكية): وتكون حركة جهاز العمل فيها على سرعات ثابتة وبطيئة نسبياً.

- الطرق الحركية (الديناميكية): وتكون حركة جهاز العمل فيها على سرعات عالية ومتغيرة.

- الطرق الاهتزازية: وتكون حركة جهاز العمل فيها على سرعات متغيرة بانتــظام، يراوح تواترها بين 50 و200 هرتز (موجات فوق صوتية).

الشروط العامة المطلوب توافرها في الجرّار

تلتزم صناعة الجرّارات بمتطلبات وشروط عامة توفرها في إنتاجها، معتمدة على الغرض من الجرّار ونوعية عمله والتجهيزات الثابتة أو القابلة للفك على الجرّار، وأهم هذه الشروط:

- وزن الجرّار الذي يؤثر في تماسكه مع التربة لتحقيق قوى الدفع أو الجر.

- عدد الغيارات في علبة السرعة لتوفير سرعات مختلفة، وتراوح عادة بين ثماني وعشر سرعات.

- جمل توصيل متطورة (كهربائية وهيدروليكية) ملائمة لنقل الحركة إلى أجهزة العمل.

- وثوقية وتقنية عالية لأجزاء الجرّار وأقسامه ومتانة مقاومته للكسر والتشوه والاهتراء.

- سهولة صيانة الجرّار ومجموعاته وإصلاحها.

- سهولة قيادة الجرّار والتحكم بمجموعاته والتجهيزات العاملة عليه، وتطبيق الأمن الصناعي.

- تمييز مقابض التحكم في الجرّار بألوان متباينة.

- توفير استهلاك الطاقة إلى الحد الأدنى.

- خفض تكلفة الجرّار وثمن مجموعاته وقطع التبديل.

- سهولة نقل الجرّار وملحقاته، أو شحنه أو تنقله ذاتياً.

الدنابر

هى مخصصة لنقل مواد غير المعبأة مثل نواتج الحفر والاحجار و مكونات الخرسانة , ويمكن استعمالها ايضا فى نقل الاجهزة الصحية و أجزاء الشدات و الطوب اما الاحجام الاكبر فلها أربع عجلات ومزودة بمقعد للسائق يسمح له بروية واضحة لمكان تفريغ الحمولة

وتنقسم عربات القلاب الى نوعين رئيسين من حيث الحمولة وقدرة 
المحرك وطريقة التفريغ الى :
عربات تعنل على طرق ممهدة .
2عربات تعمل على طرق غير ممهدة .

انواعها

دنابر عادية :

هى معدة بمحور خلفى واحد تقوم باعمال النقل و تفريغ المواد فى اماكن حاجتها

دنابر متمفصلة :

هى معدة بمحورين خلفيين و مقطورة صندوق متفصلة مع رأس القاطر

اللودر:-

يعتبر اللودر من أهم معدات تحميل التربة فهو عبارة عن جرار مزود بقدوس تحميل ويوجد منه العديد من الأنواع والأحجام التي تناسب مختلف المهام ويمكن للودر القيام بمختلف أعمال الحفر السطحي والجرف السطحي والجرف والتمهيد والتسوية بخلاف عمله الأساسي وهو تحميل التربة والمخلفات .

* مميزات اللودر على عجلات :

تعطي كفاءة عالية على الأسطح الصلدة الملساء 
- تتميز بالسرعة والقدرة على تحميل سيارات النقل 
- تعمل لمسافات تصل إلى 150 متر 
- لا تتلف سطح التربة التي تتحرك عليها 
- لا تحتاج لخدمات كثيرة كما إنها لا تجهد العامل وتعطي أمانا عاليا 
- تحفر حتى 1.5 متر

استخداماته :

- التحكم في مخزون الركام على الأسطح المتصلدة في محطات الخرسانة والمصانع 
- التخلص من الدبش والحجارة في أعمال الطرق 
- الحفر لأعماق صغيرة على مساحات واسعة في التربة الطينية الجافة 
- هذه المعدة يمكن أن تتصل بها معدة أخرى مثل مغرفة التحميل .

انواع اللودر

- ويمكن تقسيم اللوادر من حيث الحجم حسب سعة المعلقة (الكبشة Bucket ) :
. لوادر خفيفة حتى 1.5 متر مكعب 
. لوادر متوسطة حتى 3.5 متر مكعب
. لوادر ثقيلة أكبر من 3.5 متر مكعب

- ويتم تقسيم اللوادر من حيث وسيلة الحركة الى :
. لوادر على عجل كاوتش :
وتشكل غالبية اللوادر وهى سريعة الحركة وزمن دورة العمل صغير نسبيا
. لوادر على كاتينة : 
تستخدم فى المواقع التى تكون طبيعة الأرض مفككة، جهد كبير (tractive effort ) 
- ويتم تقسيم اللوادر من حيث ادارة الحركة الى :. لودر يتم ادارة الحركة والتشغيل بطريقة ميكانيكة (اللودر التقليدي .

* إنتاجية اللودر :-

تتوقف إنتاجية اللودر على :-
- سعة قادوس التحميل ( يتحدد بمعلومية حجم المادة المطلوب تحميلها – عدد الدورات التي ينجزها اللودر )
- زمن دورة العمل 
- سعة معدة التحميل

* زمن دورة العمل = الزمن الثابت + الزمن المتغير 
- زمن العمل الثابت يوجد في جداول خاصة مع كتالوجات المعدة 
- وقت العمل المتاح ( المتغير ) ويقصد به زمن الذهاب والعودة فارغا . - الإنتاجية للودر / ساعة = (عدد دورات العمل / ساعة * الحجم المحمل في كل دورة * كفاءة تحميل الحلة )

* معدلات التشغيل : يمكنه رفع أكثرمن 500 متر مكعب في اليوم

* الإيجار : الساعة من 50 إلى 80 جنيه لكل ساعة 
اليوم من 400 إلى 500 جنيه لكل ساعة وحسب سعة الحلة

مقارنة بين معدات النقل الأفقـــى

|  | مونوريل Monorel | اللورى والشاحنات Trucks | الجرارات Tractors | سيور رافعة | الدنابر Dumpers | سيور متحركة Conveyors |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شكل المعدة |  |  |  |  |  |  |
|  | عربات صغيرة متصلة ببعضها تتحرك على قضيب | كابينة سائق + قلاب خلفى | كابينة سائق + يمكن تركيب صندوق خلفى | سلسلة دوارة + موتور كهربائى | عربة ذات قلاب خلفى محمل على 4 عجلات + مكبس هيدروليكى + مكان للسائق | محرك كهربائى + صندوق تروس + جهاز شد |
| المعدة |  | افقى | افقى | افقى | افقى | افقى |
|  | الخرسانة | رمل + زلط | حجر + طين + رمل | نواتج حفر + رمل + زلط + خرسانة | رمل + زلط + نواتج حفر | رمل + زلط + نواتج حفر |
| وظيفة | نقل الخرسانة من موقع التجهيز الى موقع الصب | نقل المواد الغير معبئة اليا الى الموقع | تستخدمة عامة فى النقل ( الرمل او الزلط ) | نقل نواتج الحفر الى موقع اخر | نقل المواد الغير معبئة اليا | نقل الاحمال الصغيرة الى معدات النقل |
|  | جيدة | بطيئة نسبيا | جيدة | جيدة | بطيئة | جيدة |

24