مفهوم العزل المائي

العزل المائي هو استخدام و تركيب حاجز أو غشاء خاص مصمم أساسا لمنع تسرب الماء أو الرطوبة من والى عناصر البناء المختلفة.

وتضم العناصر التي يتم عادة عزلها في المباني مسطحات داخلية و مسطحات خارجية.وبرك السباحة.

• المسطحات الخارجية مثل: الأسقف ، الشرفات المكشوفة ، الجدران الاستنادية ، أحواض الزراعة ،

وتنفذ مواد العزل المائي على مسطحات و أرضيات مختلفة من مواد البناء مثل : الباتون ، القصارة ،

ألواح الجبس ، الخشب ، ألواح الصاج وغيرها.

• المسطحات الداخلية مثل  : الحمامات ، المراحيض ، غرف الغسيل ، وحدات الدش ، وخزانات المياه.

أهمية العزل المائي:

من المعروف إن معظم مواد البناء تقل مقاومتها مع الزمن لدي تعرضها للرطوبة و الماء لفترات زمنية طويلة ودورية و متكررة ، ويؤدي عدم معالجة حالات التسرب إلى تفاقم الأضرار الإنشائية في المباني ، حيث تأتي مشاكل الرطوبة في المرتبة الثانية بعد النار من حيث أسباب التلف الذي يحدث للمباني.

الأضرار التي يسببها الماء المتسرب لعناصر البناء المختلفة : 
 • تآكل المعادن مثل حديد التسليح و الأبواب و الهياكل المعدنية .
  • تفتت   الباتون وضعف مقاومته مع الزمن.
 • تلف   كسوة الجدران وانفصالها عن هيكل البناء.
 • نمو  الطحالب و الجذور و تشوه المبنى.
 • تلف أعمال الطلاء و الدهانات.
 • تعرض شبكات الكهرباء للضرر والتلف و انفصال التيار الكهربائي.
 • انفصال بلاط السيراميك عن الجدران و الأرضيات .
 • انتفاخ القصارة وتقشرها و انفصالها عن الجدران.
 • تسرب الأملاح و الملوثات إلى خزانات المياه.
 • المشاكل الصحية المتعلقة بمستخدمي المباني سواء من روائح العفن أو الأمراض.

مصادر الرطوبة في المباني:
 -1مصادر خارجية:
أ‌-  الأمطار : تنفذ مياه الأمطار من خلال الأسقف و الجدران المنفذة للماء و من خلال إطارات الأبواب و الشبابيك و فواصل التمدد غير محكمة الإغلاق.
ب- الرياح الرطبة : تنفذ الرطوبة بمساعدة الرياح الشديدة من خلال الجدران الخارجية و حلول البناء غير محكمة الإغلاق.
ج- المياه الجوفية : تنفذ المياه الجوفية الجارية أو الراكدة أو المتسربة حول المبنى من خلال الجدران و الأرضيات

-2مصادر داخلية: 
أ- تمديدات المياه و الصرف الصحي.
ب- ماء الري لنباتات الزينة الداخلية.
ج- خزانات المياه و برك السباحة.
د- التكاتف الناتج عن نشاطات الإنسانية المختلفة كالتنفس والطهي و الغسيل وكي الملابس.

خطوط الدفاع الأساسية للعزل المائي :
1- التنفيذ الجيد للباتون مع انتقاء المواد و المكونات الجيدة و تنفيذ أعمال المعالجة .

- 2 استخدام المضافات الخاصة لتحسين خواص العزل المائي و منع نفاذية الماء مع الحرص على اختيار المواد الملائمة و الجرعات المناسبة.
 -3 استخدام موانع التسرب و مصدات المياه water stop بأنواعها المختلفة.
 -4 عمل الوزرات و الكسحات اللازمة من مونة جيدة ذات مقاومة للانكماش و بإبعاد مناسبة قبل تنفيذ أعمال العزل المائي .
 -5 تنفيذ أعمال العزل المائي مع الحماية الملائمة.
 -6 التفتيش الدوري و المتابعة المستمرة لجميع الأعمال التي تؤثر على ديمومة كفاءة العزل المائي .
 -7 تنفيذ أعمال الصيانة الدورية و الإصلاحات اللازمة. لمتطلبات الأساسية لمواد العزل المائي . القاعدة الأساسية للعزل المائي هي حماية المبنى من الأضرار الإنشائية التي قد تضعف المبنى أو تؤدي إلى حدوث تشوهات فيه و يتحقق ذلك من خلال استخدام أغشية و مواد محسنة تمنع تسرب الماء من والى المبنى من المناطق الرطبة إلى المناطق الجافة .
ويجب أن تتميز هذه الأغشية و المواد بما يلي :
 -1 مقاومة نفاذية الماء بكفاءة عالية.
 -2 درجة مرونة عالية بحيث لا تتأثر بالحركة الطبيعية التي تحدث للمبنى .
3 - ملائمة ظروف العمل و الموقع .
 -4 سهولة التنفيذ وخفة الوزن.
5 - القدرة على تمرير بخار الماء من داخل المبنى.
-6 ملائمة مواد اللصق والتركيب لضمان الالتصاق والثبات لمدة طويلة من الزمن.
 -7لا تسبب أي ضرر للعاملين أو لمستخدمي المبنى.
 -8مقاومة الظروف الجوية و ظروف التعرض البيئية و الميكانيكية.
 -9ملائمة لتشكيل غشاء متواصل بدون مواقع ضعف خاصة عند الفواصل و مواقع التداخل المعرضة لنفاذ الماء .
10- عدم الحاجة إلى أعمال صيانة كثيرة و سهولة تنفيذ أعمال الصيانة.

يمكن تقسيم العزل المائي حسب وضعيته للعنصر الإنشائي:

قبل أن تبني مسكنك أعمال العزل المائي والحراري

نصل في مقالنا هذا إلى أعمال العزل المائي والحراري حيث تنقسم إلى قسمين، 
(أولاً) العزل المائي: هناك أنواع عديدة من العزل المائي ويمكن تقسيمها من حيث النوع إلى نوعين:
(1) مواد بيتومينية.
(2) مواد بلاستيكية
والأخيرة أفضل وأقوى في التحمل وأغلى سعراً. وعادة ما تستخدم في المشروعات الحكومية. وفيما يلي بعض الملاحظات عن هذا النشاط المهم في منزلك:
البعض يستخدم الخيش المقطرن بدلاً من اللفائف البيتومينية المصنعة في المصانع. ويقوم بعمل هذا الخيش عمالة غير مدربة ولذلك لا ينصح بهذا النوع، إضافة إلى إمكانية ذوبانه مع حرارة الشمس ونزوله من علب الكهرباء إلى داخل الغرف على شكل قطران.
أما الطريقة الصحيحة لعمل العزل المائي في السطح فتتلخص في الخطوات التالية:
يتم في البداية عمل خرسانة الميول( 2 : 100) بالمناسيب المعتمدة وهي الأساس التي تضمن انحدار الماء إلى المزاريب فيما بعد.
يراعى وضع خرسانة الميول عند الأركان في مكان التقاء السترة بالسقف وذلك على شكل زاوية 45 لتسهيل فرش العازل فيما بعد. 
يتم دهان طبقة الأساس على خرسانة الميول لضمان تلاصق جيد بين العزل وخرسانة الميول.
يتم بعد ذلك فرش طبقة العزل ( عادة تكون بسماكة 4 مم) على السطح، مع عمل ركوب 10 سم بين كل شريحة وأخرى بعكس اتجاه ميول الماء. 
يراعى رفع العازل على السترة بارتفاع كافٍ (في حدود 20 سم) وإدخال حافته في شق على طول السترة. أو يمكن تغطية حافة العزل بشريحة ألمنيوم خاصة مع ملء الفراغات بالسليكون المطاطي، كي لا يدخل الماء بين حواف العزل والسترة..
في حالة وجود مواسير تخترق السقف يلزم الانتباه جيداً لهذه الأماكن بحيث يُقص حولها العازل ثم يتم تغطية الماسورة مع السقف بواسطة شرائح من العزل تلصق بطريقة خاصة لضمان عدم تسرب الماء حولها. 
بعد الانتهاء من العزل يلزم اختباره بملء السطح بالماء لمدة 24 ساعة وتستكشف الغرف للتأكد من عدم وجود تسريبات ماء.
يلزم معاملة الحمامات والمطابخ بالطريقة نفسها من حيث العزل والتأكد من عدم وجود تسريبات الماء.
بعد نجاح اختبار العزل المائي يغطى العزل مباشرة بألواح العزل الحراري لحمايته من أشعة الشمس.

1 - العزل المائي الايجابي :

حيث يتم تنفيذ طبقة العزل بحيث تمنع دخول الماء المتسرب إلى العنصر الإنشائي فيبقى هذا العنصر سليما محافظا على قدريه على العمل الذي تم تصميمه بالأصل للقيام به وأمثله على ذلك

1-: وضع طبقة العزل على السقف من الخارج ، لمنع دخول مياه الأمطار إليه. يعتبر عزلاً إيجابياً، لأننا بتنفيذ طبقة العزل نمنع الماء المتسرب من دخول العنصر الإنشائي    -السقف في هذه الحالة .
2 - وضع طبقة العزل على خزان مياه من الداخل ، منعاً لدخول المياه إلى البيتون المشكل للخزان: هو عزل إيجابي لأن طبقة العزل هذه، تمنع الماء المتسرب من دخول   العنصر الإنشائي -الجدار ألاستنادي في هذه الحالة ما يحفظه سالماً معافا                                  . سلة من القش معزولة ايجابي

3- وضع طبقة العزل على جدار استنادي من جهة الاستناد ، منعاً لدخول المياه إلى البيتون المشكل للجدار.

2- العزل المائي السلبي:

نلجأ إلى العزل السلبي عندما تكون المياه المتسربة قد دخلت إلى العنصر الإنشائي ، وتم إشباعه بها وربما أتلفته  حيث تكمن وظيفة العزل السلبي بمنع خروج هذه المياه من الطرف الآخر للعنصر الإنشائي ، لحماية الطبقة التي تغطيه ،الطينة و الدهان وربما عناصر أخرى من التأثير السلبي لهذه المياه ، أمثله:،

- حالة الأقبية في المناطق التي توجد فيها مياه جوفية ، أو تمديدات المياه الحلوة و المالحة : حيث تدخل المياه إلى الجدران غير المعزولة إيجابياً من الخارج ، وبعد أن تتشبع بها الجدران تحاول الخروج منها إلى داخل القبو . في هذه الحالة لابد من عزل الجدار سلبيا من الداخل . حالة عزل السقف من الداخل ، عند تعذر إمكانية عزله إيجابياً من الخارج: أيضاً تكون المياه قد دخلت إلى العنصر الإنشائي - السقف -، وتشبع بها بيتون السقف، ولكننا لا نريد أن تخرج منه، وتسبب الضرر لطبقتي الطينة والدهان اللتين تغطيان هذا البيتون من الأسفل.
3 - حالة عزل خزان مياه من الخارج ،عند تعذر إمكانية عزله إيجابيا ًمن الداخل.

سلة من القش معزولة سلبيا

وكما هو ملاحظ ، فإن العزل الإيجابي هو الأفضل دائماً و أبداً، نظراً لأنه يمثل

عزلاً و قائياً . نتوقع عن طريقه المشاكل المحتملة لتسرب المياه ، و نقوم بإيجاد الحل لها قبل أن تحدث .
* حمايةً للعناصر الإنشائية: تقيها من التلف و الصدأ،
* الأسهل والأرخص: كونه يمثل حلاً وقائياً، ومن المعروف أن درهم وقاية خير من قنطار علاج.
أما العزل السلبي ، فصحيح انه يمنع تلف طبقة الطينة و الدهان ، و لكنه لا يستطيع أن يمنع تآكل و تلف و تهتك العناصر الإنشائية المعزولة ، وربما خروجها عن الاستثمار .

لذلك لا نلجأ إلى العزل السلبي إلا في الحالات الاضطرارية جداً

الأنظمة المقاومة للماء : تقنية مبتكرة مقاومة للماء لأي شكل أو مادة وإذا ما كنت تصلح خرسانة موجودة فعلاً أو سقف متموج أو تغطية سقف معدني جديد. لديها نظام عزل للسطح يقابل كل الاحتياجات والمقدرون والمهندسون سوف يقدروا تكاليف المشروع قبل التنفيذ من أجل أفضل تنفيذ للنظام. إن أفضل نظام للعزل المائي والحراري هو ذلك النظام الذي يوفر العزل المقاوم للتشقق والنظام المقاوم للماء والذي يلتصق بشدة بالمادة. وهذا يبعد المصادر الشائعة للتسربات وتجمع الماء تحت المادة العازلة. لتقنيات العزل تقدم الأنظمة الآتية المقاومة للماء: ♦; أنظمة الأغشية السائلة: الأغشية السائلة لديها استخدامات واسعة تحت الطبقات وبين الألواح. عملية المعالجة تؤدي إلى غشاء خشن مقاوم للماء وهو طويل العمر بحيث لا يحتاج صيانة لسنوات عديدة.إن الأغشية السائلة هي مرنة جداً وتعني أنها قابلة للتمدد عندما تسخن المادة وتبرد في خلال اليوم أو الفصل. وهذه الأغشية تتميز بخواص طبيعية عالية وهي خشنة بدرجة عالية لمقاومة سنوات من سوء الاستعمال أو التعرض للشمس أو الطقس..

♦; الأنظمة ذات الخواص الأسمنتية: إن أعمال العزل المائي ذات الخواص الشعرية أو الأسمنتية تعمل على مبدأ تكوين مركبات معقدة ذات سلسلة طويلة والتي تتبلور في الشعيرات. إن عملية البللورة تستمر طالما استمرت وجود الرطوبة في الخرسانة وتقلل بدرجة كبيرة المسامية الطبيعية في الخرسانة وتملأ الفراغات الصغيرة والشقوق التي تحدث نتيجة الانكماش. إن المنتجات الأسمنتية تقدم تقنية مقاومة للماء دائمة وفعالة من البناء الخرساني المتعرض لضغط الماء ويوفر حماية ضد التآكل من التعزيز, أو ذوبان الجليد أو ماء البحر..

♦; الأنظمة المعتمدة على البيتومين (الإسفلت): وهذا الأكثر تكاملاً, ويشمل المؤكسد, المحول للبوليمر وذو التصاق ذاتي, من اللفايف البيتومينية..

♦; الأنظمة المعتمدة على PVC: التطبيقات باستعمال اللحام الساخن للمفاصل. لا تحتاج إلى لاصقات أو طلاء أولي للتركيب وهي مقاومة للتغيرات الكثيرة في درجات الحرارة..

توفير حلول للتغطية لكل سقف وكل حرارة وكل مادة وتعني أنها قابلة للتمدد عندما تسخن أو تبرد المادة خلال اليوم وخلال الفصول. وهي تتميز بخواص طبيعية عالية, والأعمال المقاومة للماء هي خشنة بطريقة تمكنها من مقاومة سنوات من التعرض للشمس أو الطقس. قد طورت أنظمة السطح لمواجهة احتياجات المشاريع المختلفة. من تطبيقات البخاخ السريع إلى الأغطية عالية الانعكاس المصممة لكي تخفض فاتورة الطاقة الخاصة بك. لديها الكثير من التطبيقات العميقة والعريضة لكي تنفذ مشروعك بدقة وفي الوقت المحدد.

- بعض طرق العزل المائي المتبعة:

- نظام العزل بواسطة البولي ثان الرغوي PUF:
يتكون هذا النظام من ثلاث مركبات:
• البولي يوريثان الرغوي. طبقة التغطية والحماية.• الطبقة المانعة لنفاذ البخار.
تتكون الرغوة من اتحاد مادتين :
• الراتنج Resin .
مركب Polyisocyanate.
تتحد هاتين المادتين أثناء خروجهما من فرد رش خاص ذو رأسين فتتكون بنية بوليمرية مع انطلاق رذاذ يكون فقاعات قبل أن تتصلب الرغوة ، وينتج عن ذلك زيادة حجم المادة البوليمرية 20-30 مرة من حجمها الأصلي خلال ثوان ، ويكون الحد الأدنى لسمك طبقة الرغوة 25 mm .

- نظام الحمامات ياستخدام المواد الأكرليك :

احتياطات يجب اتخاذها قبل العزل :

- عدم تركيب أي تمديدات سباكة إلا بعد أعمال العزل .

- تركيب سيراميك الجدران عدا آخر بلاطة لا يتم تركيبها إلا بعد العزل

- يجب أن تكون الأرضيات ذات سطح أملس لاستقبال العزل المائي .

- عمل زاوية اسمنتية 5×5 سم على كامل الوزرة عند التقاء الأرضيات مع الجدران .

خطوات العمل:

يتم دهان ثلاث طبقات من نوعية دهان أكريليك يتوسطهم طبقة فيبرمش .

بعد العزل : ترك العزل ليجف تماماَ .

حماية العزل جيداَ بطبقة لياسة أو خرسانة ناعمة .

4-  نظام البوليوريتين وطبقة الحماية :

مميزات استخدام نظام البوليوريثين وطبقة الحماية ( نظام العزل المائي و الحراري معا

1-  إمكانية تنفيذه على جميع أنواع الأسطح ( معدنية –  خشبية – خراسانية ) .

2-  خفة الوزن حيث يبلغ وزن المادة عند كثافة  45 كجم / م 3

3- أقل المواد توصيلاَ للحرارة 20 واط / م 2  كلفن م 2

4- مقاومة كاملة للماء وللمياه المالحة والكائنات الحية .

5-  لا يتأثر بالحشرات والفطريات ولا ينتج عنه أية روائح وعدم قابليته للتا كل

6-  مقاومة عالية جدا للطقس المتقلب والرياح و الأمطار ويمكن الاستغناء عن البلاط والدفان أعلاه.

7-  عدم وجود اى وصلات في السقف لأنه يتكون من طبقات متماسكة وتلاصقه مع بعضها بفعل عملية الرش المتراكمة .

8- سرعة التنفيذ حيث انه يتم تنفيذه على مرحلتين فقط يعتبر من أسرع أنظمة العزل المائي والحراري للأسطح تنفيذاَ وأقلهم تكلفة وأقلهم تعطيلاَ للبنود الأخرى.

6-نظام عزل الخزانات و المسابح:

1-  تجهيزات قبل بدء العزل :

يجب لياسة الخزان أو المسبح حتى ظهر البلوك وعمل الزاوية الإسمنتية على الداير من أسفل.

جفاف الخزان او المسبح تماما من الماء والرطوبة.

خلو الخزان من الشوائب كالخشب و كسر الحجارة وكذلك خلوه من الأتربة.

بالنسبة للمسابح يتم تركيب الاسكيمرات جيدا واختبارها قبل البدء في العزل ويفضل تركيبها مع جدران المسبح حتى لا تحدث مشاكل بالعزل.

| المادة / المصنع | بيتومات | ديرمابيت | عوازل |
| --- | --- | --- | --- |
| الحل الاول | بولي فليم (طبقتين) | ديرمابيت 4170 (طبقتين) | PY 40E250 (طبقتين) PY 40E200 (طبقتين) |
| الحل الثاني | فيبر لون | اسفلتو بلاست | درع الصحراء |
| الحماية | BITUTECT | ارمو بروف | M.S. |

2- خطوات العمل:

- دهان طبقة أساس من البرايمر.

- تركيب طبقة أولى من العزل بلحام 10سم عرضيا و15سم طوليا وذلك في اليوم الثاني.

- تركيب طبقة ثانية من العزل بلحام 10سم عرضيا و15سم طوليا وذلك في اليوم الثالث.

- تركيب طبقة الحماية لبلوك التحديد بتومينية أو فيبر بورد وذلك في اليوم الرابع.

نموذج توضيحي لنظام العزل المائي للخزانات والمسابح:

1   -    خرسانة النظافة.

2-     زاوية اسمنتية .

3-     طبقة أساس برايمر للجدران والأرضيات.

4-     طبقة أولى عازلة لفائف بيتومينية.

5-     طبقة ثانية عازلة لفائف بيتومينية.

6-     طبقة خراسنة حماية للأرضيات لا تقل عن 10سم.

7-     الخرسانة المسلحة.

- 3 بعد العزل:

- يجب وضع طبقة خرسانة حماية الأرضيات بسمكات لا تقل عن 10سم خلال 24 ساعة بعد انتهاء من أعمال العزل وقبل نزول الحداد للعمل بالموقع.

- عدم اختبار الخزان أو المسبح ألا بعد الانتهاء من أعمال صب الخرسانة المسلحة للأرضيات والجدران مع الحفاظ على طرف العزل على ظهر البلوك.

- يجب عدم تعبئة الخزان او المسبح بالمياه من الداخل ألا بعد الانتهاء من وضع الدهان حول الخزان او المسبح لان ذلك قد يسبب انهيار جدار البلوك وطبقة العزل معا.

- عند الاختبار من الخارج لا بد إلا يتعدى منسوب المياه أعلى نقطة في طبقة العزل المائي.

إذا حدث أي تعديل في جدران الخزان او المسبح لا بد من التنسيق مع الشركة لعمل الاحتياطات اللازمة لتوصي العزل وإلا سينتهي ضمان الشركة

7 - عزل البدروم:

قبل العزل:

عمل لياسة لأرضية البدروم حتى ظهر بلك التحديد وعمل الزاوية الإسمنتية على الداير من الأسفل.جفاف البدروم تماما من الماء و الرطوبة.خلّو البدروم تماما من الماء والرطوبة.

| المادة / المصنع | بيتومات | ديرمابيت | عوازل |
| --- | --- | --- | --- |
| الحل الاول | بولي فليم (طبقتين) | ديرمابيت 4170 (طبقتين) | PY 40E250 (طبقتين) PY 40E200 (طبقتين) |
| الحل الثاني | فيبر لون (طبقتين) | اسفلتو بلاست (طبقتين) | درع الصحراء (طبقتين) |
| الحماية | BITUTECT | ارمو بروف | M.S. |

خطوات العمل:

دهان طبقة أساس من البرايمر.

تركيب طبقة أولى من العزل بلحام 10سم عرضيا و15سم طوليا وذلك في مدة ثلاثة أيام

تركيب طبقة ثانية من العزل بلحام 10سم عرضيا و15سم طوليا وذلك في مدة ثلاثة أيام

تركيب طبقة الحماية لبلوك التحديد بتومينية او فيبر بورد خلال يومين

بعد العزل : صب طبقة الحماية على الأرضيات بسمك لا يقل عن 5سم خلال 24 ساعة بعد الانتهاء من العزل وقبل نزول الحدّاد للعمل بالموقع.عدم تثبيت مسامير خاصة بأوتار النجارة تصل للعزل في الأرضية، وكذلك تثبيت مسامير في العزل على بلوك التحديد.

هام جدا الحفاظ على طرف العزل موجود على ظهر البلوك بعرض 20سم بحيث لا يتم تقطيعه او صب قواعد عليه ويتم الحفاظ عليه بخلطة خراسانية لحين عزل الجدار.

لمعادلة ضغط المياه الجوفية من أسفل بضغط من أعلى يجب عمل لبشة من الخرسانة المسلحة لكامل أرضية البدروم من طرف العميل.

عدم اختبار البدروم إلا بعد صبّ الخرسانة المسلحة لأرضيات البدروم من الداخل بسمكات لا تقل عن 25سم ويوضع بها شبك حديد.

عند وجود تعديلات او تمديدات بالبدروم، يلزم لذلك عمل فتحة بالعزل، فلا بد من التنسيق معنا لأخذ  الاحتياطات اللازمة، وإلا يكون الطرف الثاني مسؤول عن أي أضرار تلحق بالعزل.و هي التي نستبق فيها على رشح المياه،

فنقوم بأعمال العزل الوقائية أثناء تنفيذ مراحل البناء:

مرحلة صب بيتون النظافة:  يمكن إضافة المواد العازلة إلى بيتون النظافة للحصول على بيتون كتيم معزول أو يمكن عزل طبقة بيتون النظافة العادي بواسطة معجونة ITS قبل وضع كوفراج الأساسات عليها، فيتم بذلك عزل هذا البيتون عن التربة المحيطة وبالتالي عن المياه الجوفية عزلاً إيجابي

مرحلة صب الأساسات : بمكن عزلها ومنع دخول المياه إليها بتغطيتها بمعجون ITS
* مرحلة صب الرقبات: بمكن عزلها ومنع دخول المياه إليها بتغطيتها بمعجون

العزل المائي و تصريف مياه الأمطار :

أولاً: اشتراطات العزل المائي.

1 - يجب عمل طبقة عازلة للرطوبة على أرضيات الحمامات و المطابخ و دورات المياه والأسطح النهائية و خزانات المياه.

2 - يجب تركيب الطبقة العازلة للرطوبة على مسطحات نظيفة وجافة تماما ومستوية دون أي عوالق أو شوائب مع استدارة جميع الأركان لتقابلات المستويات الرأسية الأفقية و المنحنية.

3- يجب أن يتم لياسة أرضيات الأماكن المطلوب عزلها للحصول على سطح مستوي ناعم؛ لتركيب أغشية العزل فوقها.

- يجب أن يتم تنفيذ مثلثات من المونة الأسمنتية بمقاس = 7سم ، وذلك على كامل المحيط عند خط تلاقي الأرضية بالحوائط.

5 - يجب أن يتم دهان جميع الأسطح (الأرضيات والوزرات) المطلوب عزلها بطبقة عزل ابتدائية أو تحضيرية (البرايمر البارد).

6 - يجب عدم تركيب الطبقة العازلة للرطوبة إلا بعد تمام جفاف الطبقة التحضيرية.

7 - يجب أن تكون شرائح طبقة العزل مطابقة للمواصفات القياسية المعمول بها بالمملكة.

8 - يجب أن يوصل الغشاء البيتوميني بركوب بين الشرائح المتجاورة لايقل عن 15سم.

9 - يجب أن يتم تركيب وزرات بإرتفاع = 30 سم من منسوب ظهر أرضية الحمامات المطابخ، وبارتفاع = 25 سم من منسوب ظهر طبقة خرسانة الميول التي سيتم العزل عليها. 10 - تكون هذه الوزرات من نفس مادة العزل المعتمدة، وتثبت هذه الوزرات رأسيا على الحوائط مستمرة على كامل محيط الأرضية، وأيضا عند فتحات الأبواب لحبس المياه عند الاختبار.

11 - يجب أن يتم تنفيذ طبقة للحماية فوق الغشاء البيتوميني سواء كانت أفقية أو رأسية مباشرة بعد التركيب وبعد إتمام عملية الاختبار.

12 - يجب تركيب طبقة من الغشاء النايلون السميك (سماكة = 150 ميكرون).

13 - يجب تنفيذ طبقة المونة الأسمنتية الناعمة لا يقل سمكها عن 3 سم وذلك فوق طبقة العزل لحمايتها بعد الاختبار.

14 - بالنسبة لعزل أحواض الزهور أو الزراعة ، فيجب أن يتم تركيب وزرة  (شريحة) من الألمونيوم سماكة = 1مم ، وعرض = 3سم  و ذلك لكامل محيط أحواض

15 - يجب أن يقدم المقاول خطاب ضمان لجميع أعمال العزل (مواد و تركيب) التي تمت  بالمشروع بمدة عشر سنوات.

16 - يجب عمل طبقة عازلة للرطوبة حول أساسات المبنى حتى ارتفاع لا يقل عن 30 سم فوق منسوب الأرض الطبيعية.

17 - يجب دهان جميع أنواع المعادن القابلة للصدأ بمواد عازلة و صيانتها على فترات دورية، وعلى وجه الخصوص مواسير الصرف و التغذية بالمياه.

- عند و جود فواصل صب في خزانات المياه أو الصرف، يجب استخدام شرائح الو وتر ستوب المطابقة للمواصفات القياسية السعودية أو أي مواصفات عالمية أخرى معتمدة.

19 - يجب أن يتم تركيب الووتر ستوب بطريقة تحميها من أعمال صب الخرسانة

## 1 - حلول الوقاية:

*مرحلة ما بعد صب السقف البيتوني وقبل اكسائه بالبلاط: يمكن قبل او بعد ظهور مشاكل الرشح عزل هذا السقف فتترتب قيمة العزل فقط

وهنا يمكن تمييز عدة حلول لعزل هذا السقف :

1- عزل السطح عزلاً مائياً إيجابياً:

2- عزل السطح عزلاً مائياً وحراريا:

باستعمال طينة الـ ITSPوالمكونة من:
 - رمل.- إسمنت. - سائل الـ UAI. - حبيبات الستيريوبور. ماء

2 – تنظيف السطح، وتنفيذ طبقة العزل المائي – الإسفلت2

3 - استعمال الطينة  المذكورة أعلاه ITSPكمجبول يتم بواسطته تبليط السطح بالبلاط العاديأ و السيراميك.

ونلاحظ أن الحلين الثاني والثالث، يختصران الحل التقليدي للعزل المائي  والحراري، الذي يتضمن:

- . 1 إن وجود ثلاث مراحل، وثلاث مواد مختلفة، وثلاث ورشات متعاقبة للتنفيذ، يقتضي وجود ثلاث احتمالات لسوء التنفيذ، مما سينعكس سلباً على العزل بشكل كامل.
 -  2 إن وجود ثلاث مواد مختلفة المنشأ للتنفيذ، يطرح احتمالاً كبيراً لانفصال هذه المواد عن بعضها في المستقبل، مما يترتب على ذلك، من تشكيل بؤر لرشح المياه نحو الأسفل.
يتم تنفيذ طبقة العزل الحراري – ألواح الستيريوبور .
3. -  يتم حماية هاتين الطبقتين، عبر تغطيتهما بالبلاط أو الطينة.
والذي تشوبه سلبيات كثيرة، منها:
* فواصل التمدد والصب : تعتبر كل من فواصل التمدد وفواصل الهبوط وفواصل الصب، من أهم نقاط الضعف في أنظمة العزل للمنشآت، فنظراً لكونها تشكل فاصلاً إجبارياً بين عناصر إنشائية متجانسة، فهي تقطع الاتصال بين هذه العناصر وتشكل ثغرات تساعد على تسرب المياه إلى داخل المنشأة.
*عازل الحجر الشفاف:  إن الإكساء بالحجر الطبيعي، هو من أكثر أنواع أكساء الواجهات جمالاً، بل وشيوعاً، ولا يسبب هذا الإكساء أية مشاكل في المناطق ذات نسبة الأمطار المنخفضة، والقليلة الثلوج، أو إذا كان الحجر من الأنواع الكتيمة والصماء.

| K-210 | Krystol T1 | مركب العزل المائي للاسـمنت |
| --- | --- | --- |
| K-220 | Krystol T2 | مركب العزل المائي للاسـمنت |
| K-315 | Krystol Bari-cote | الاسـمنت المـائع للعزل المائي |
| K-620 | Krystol Plug | العلاج السـريع لعزل |

فوائد هذه المواد:

إضافة لمقـدرة هـذه المواد على إعادة النشـاط للمواد الكيميائية السـاكنة، فإن العزل المائي الكيميائي للاســمنت المعالج له فـوائد أخرى عـند مقـارنته مع الوســائل التقـليدية الأخرى حيث أن هـذا العزل قـادر على وضـع هـذه المواد على الجانب السـلبي في الاســمنت (الجانب المقـابل لمصـدر المياه ضد الضغط). مقـارنة مع طـريقة المعالجة الكيميائية، فإن طـريقة وضـع طبقـة دقـيقـة من المواد على الشـقـوق والتصـدعات يمكن أن تكون ناجحـة فقط عندما توضع على الجانب الايجابي من البناء الإسمنتي المتصدع الذي يسـرب المياه ولكن في حالات عديدة يبدوا انه غير عـملي او حتى مسـتحيل النفاذ إلى الجانب الايجابي في الاسـمنت. بما أن مواد عزل المياه الكيميائية تنمو داخل الاسـمنت وتتحـد معه لتصـبح جزء منه، فانه لا توجد أية فـروق فيما إذا وصـفت هـذه المواد على الجانب الايجابي او السـلبي للاسـمنت مكونة منه طبقـة عزل قوية ومانعة لشرب المياه.

تصـبح طـبقـة سميكة عند مزج الماء مع خليط بودرة اسـمنت بورتلاند وثاني أكسـيد السـليكون الرملي مع مواد أخرى كيميائية. وعند فـرك هذه المادة السـميكة على سـطح من الاسـمنت مهـيأ لهـذا الغـرض، تقـوم المواد الكيميائية الموجودة داخل مركب العزل المائي الكيميائي بالاتحاد مع الماء لتهـيأ الطـريق لعـملية التفـاعـلالكيميائي والتي تكون بدورها طبقات طـويلة وضـيقة من البلورات والتي تنمـوتضـخم في داخـل الشـقـوق والفتحـات الدقـيقـة والتصـدعات

الخفـيفة الموجودة في الكتلة الإسمنتية مما يؤدي إلى إغلاق هـذهالتصـدعات ويمنـع أيضا تحـرك الماء. تتم عملية انتقال هـذه المواد الكيميائيـة وتتغـلغـل إلى داخـل الاسـمنت بواسـطة الخاصةالشـعريةوالانتشـار والتي هي عـبارة عن الحركة الترددية للســوائل في بنيـة المسـامات وذلك خـلال الحـركة الطبيعية للجزيئات الكيميائية. كل هـذا يؤدي بدوره إلى نفاذ هـذه البلورات بشكل عـميق إلى داخل الاسـمنت وتسـتمر هـذه البلورات بالنمـو والتضـخم طـالما هـنالك رطوبة وتسـتطيع أن تتعـمق نحـو الداخل لتصـل إلى مسـافة عـدة أقـدام داخل الاسـمنت وذلك خلال فـترة زمنيـة تتراوح بيـن عـدة أيام أو عـدة أسـابيـع أو عـدة شــهور.

مع غـياب الرطـوبة، تصـبح المواد الكيميائيـة بحالة خـمول وسـكون منتظـرة الجـرعة القـادمة من الماء لكي تبدأ بالعـمل بفـعالية مرة أخرى. إن هذه الخاصـية للمواد الكيميائية وانطلاقها من حالة السـكون إلى حالة النشـاط مرة أخرى تعطي للاسـمنت المعالج قـدرة ذاتيـة على العـمل بفـعالية بالاضـافة إلى عـدم ترشـيح المياه ووقـف عـمليات التآكل في المباني الإسمنتية.

يلاحظ أحيانا بعض التصـدعات في الاســمنت نتيجة لعـوامل عـديدة منها السكن وعند دخول المياه الى داخل هـذه التصـدعات فإنها تصـبح في اتصال مباشـر مع المواد الكيميائية السـاكنة لمواد العزل الكيميائية مما يؤدي الى

إعادة النشـاط لهم مرة أخرى.

يضا إضافة لما تقدم، فان لهذه المواد أهمية أخرى تتمثل بمقـدرتها على الصـمود لفـترة طويلة ضـد التفـتت او الخراب. إذا نظرنا الى الطريقة التقليدية والتي تتمثل بوضع غـشاء رقيق من الاسـمنت فوق الشـقوق والتصـدعات، فان هذه الطريقة تكون فاشـلة عندما تكشـط هذه الأغشية او تثقـب او تتهالك. وهذا هو عكس مواد العزل الكيميائية للمياه التي تكون داخل الاسمنت، وليس على سـطحه كما هو الحال في الطرق التقـليدية الأخرى. بما أن الكمية الكبرى في هذه المواد الكيميائية تتغلغل داخل الاسـمنت خلال الثمانية وعشـرون يوما الأولى، فان العزل المائي الكيميائي يمكن أزالته من السطح هذه الفـترة وبتأثيرات جانبية قليلة

طريقة الاهتزاز الجاف:

إن طريقـة العـزل المائي الكيميائيـة يتـم اسـتخدامها منـذ ســنوات طـويلة وذلك من أجـل إصـلاح التصـدعات ولسـنوات خـلت، فان فائدة اسـتخدام هـذا الخـليط من المـواد في المشـاريع الإنشائية الجـديدة قـد برزت للعـيان حيث أن منتـج البودرة الجـافـة يمكن نشـره على سـطح الاسـمنت الجـاف مع قوة في المد عند وضـع الطبقـة الإسمنتية وعرفـت هـذه الطـريقة بطريقة الاهـتزاز الجـاف والتي لها مـزايا عـديدة على عـكس الطرق الأخرى مثل طـريقة الوضـع السـريع:

حـالما يوضـع هـذا الخـليط على السـطح، فان المـواد الكيميائيـة تنـفـذ الى الداخـل بشـكل فـوري.

حـقـيقـة أن هـذا الاسـمنت الجـديد لديـه محـتوى عـالي من الرطـوبة، فإن ذلك يســاهم بسـرعة عـملية التفـاعـل الكيميائيـة والنمـو البـلوري.

بمـا أن هـذا الخـليط يتحـد مع الاسـمنت ويصـبح جـزء منه، فإن السـطح يمكن أن يســوى بســهولة.

بـعد النجـاح الكـبير الذي حقـقـته طـريقـة الاهـتزاز الجـاف، فـقـد بـرز تحـديث آخر لمـواد العـزل المائي الكيميائية في الإنشاءات الجـديدة. في أواخـر الســبعـينات، قـامت شـركة كريتون باكتشاف مجموعة جـديدة متكاملة من مواد العـزل المائي الكيميائي والتي يمكن إضـافتها الى الخلطـة الإسمنتية قـبل استخدامها وهـذه الطـريقة لها نفـس المـزايا من حيث منع التسـرب ومنـع خـراب طـبقة الاسـمنت الرقـيقة السـائلة وأيضا لها نفـس مزايا طـريقة الاهـتزاز الجـاف.

أهـم هـذه الخصـائص تتمـثل في أن هـذا النمـوذج الجـديد من الخـليط يغــني عـن الحـاجة لوضـع أي نوع من المواد على السـطح إضافة الى أنه يسـاهم بتقـليل نسـبة الانكماش وأن أدائه أيضا يتحسـن مع مرور الوقـت. أن التكلفة الإضافية التي يمكن أن تدفـعها على كمية الاسـمنت هذه يمكن تعويضـها وذلك باختصار الوقت واسـتخدام اليد العاملة المسـتخدمة في عملية مد المنتج على السـطح. كل هذه الفـوائد السـابقـة الذكر سـاهمت ببـزوغ عصـر جـديد من مـواد العـزل المائي الكيميائي المعتمدة كبديل للطـرق التقليدية والتي تتمثل بوضـع طـبقة دقـيقة فـوق الشـقوق في المباني الجـديدة.

كيفية اختيار الأصناف:

إن اخـتيار أفضـل المواد يمكن أن يكون مشـكلة في حـد ذاتـه حيث أن مواصـفات هـذه المواد قـد تكون مشـابه لبعـضـها الأخر ولذلك يجب عـلينا أن نمـيز بيـن مـواد العزل المائي الكيميائي والمواد الأخرى والتي هي ببسـاطة عـبارة عن مواد لزيادة كثافة الاسـمنت او مواد مسـتخدمة لوضـعها لسـد الثقـوب الدقـيقـة. لذلك يجب توخي الحذر الشـديد عند شـراء المواد حتى لا يكون الزبون ضـحية لشـراء مواد يفـترض أنها تسـاهم في نمـو البلورات ولكنها ببسـاطة شــديدة تنكمش على نفـسـها عندما تجـف. إن مواد كهـذه المواد المذكورة لاستطيع أن تنمو خـلال الاسـمنت وأيضا لا تتفـاعل كيميائيا مع الماء من أجل تعـبئة الفـجوات. إن المنتجـات التي تحـتوي على أملاح حمض السـيليك وأملاح حمض الاستيرياليك وسيسلكان المنغنيزيوم كلها عبارة عن مواد عزل مؤقتة في أحسن الحالات. مع جـميع الأنظمة المتبعة في الإنشاءات،فان الاتصـال والتعاون بين الصـانع والمقـاول هي أعظم شـئ يؤدي الى النجاح الكامل.

إن ماركـة (KIM) هـي النظام العـالمي الاوحد الدائـم للعـزل الكيميائي المائي لبلورات الاســمنت. إن العـزل المائي الدائم لكريستول يعطي حماية طويلة الأجل وفائدة عظمى للاسـمنت على الشـكل الأتي:  نظـام عـزل دائـم ضـد تسـرب المياه.

- ا يحـتاج الى صـيانـة.

يســاهم بزيادة جـودة الاسـمنت من حيث الأداء في البناء والشكل الجمالي.

يزيـد استخدام البنيــة التحـتيـة. يقـلل الوقـت والتكلفـة المصـاحبة لعـمليات الصـيانة والترمـيم. يقـلل خطـر إزالة الطـبقـة الإسمنتية الرقـيقـة.

يقـلل التأخـير في انجـاز عـمليات الإنشاءات نتيـجة لتقـليل فـترة الانتظـار التقـليدية عند وضـع الطـبقة الرقـيقة على الاســمنت الخـام. سـنوات وخمسـة وعشـرون عاما. الى جـهود عند الاســتخدام. تحسـن عملية صـب الاســمنت ووضـعه تتحـمل الضـغط العالي.

ل تحتوي على أملاح حامض الاستيرياليك او حامض السـيليك أو سيليكات المنغنيزيوم. ليســت من منتجــات تقـوية الســطوحليســت مادة او منتـج لا يتحـد مع المـاء. يســاعد الاســـمنت على عـملية التمـيع. يقـلل من عـملية التصـدع الناجـمة عن الانكماش.

معتمـد حســب نظـام (NSF) للاســتخدام في المباني التي تســتخدم مياه الشــرب الملوثة.

ســوف يقـوم بعملية إعادة النشــاط في حالة وجود الرطـوبة حتى بعد مرور ســنوات عديدة على عـملية الإنشاء الأولية.

يســاهم بترميم ذاتي لأية تصـدعات دقـيقة كما يساهم أيضا بمنـع آية مياه مرشحة نتيجـة للتـلف في المبنى. مقـلل للمياه و ملدن. يمـنع من دخـول المواد الكبريتية والأحماض.

## 2- الحلول العلاجية:

في هذه الحالة يمكن أن تكون أعمال البناء ، وحتى أعمال الإكساء  قد انتهت ، أو قد تم استثمار البناء دون الأخذ بعين الاعتبار 
مشاكل العزل المائي أو الحراري أو الصوتي ، وظهرت فيما بعد مشاكل رشح المياه أو الضياعات الحرارية أو الضجيج داخل المنشأة. 
تجدر الإشارة هنا، إلى أنه كلما تم اكتشاف المشكلة في وقت أبكر، كلما كان الحل أسهل و أقل كلفة.أ‌- فكما ذكرنا سابقاً، إذا كان السقف اليبتوني غير مكسي بالبلاط ، و ظهرت مشكلة الرشح فيمكن مباشرة عزل هذا السقف قبل القيام بأعمال الإكساء ، فتترتب فقط قيمة العزل ، أما إذا كان مكسياً و ظهرت هذه المشكلة فقد نضطر إلى إزالة طبقة البلاط كاملة و القيام بأعمال العزل ثم إعادة التبليط ، أو أهون الشرَين و هو تغطية طبقة البلاط بمواد العزل ،ما يعني إلغاء هذه الطبقة نهائياً، و بالتالي هدر المال و الوقت و الجهد الضائعين في تنفيذها، إضافة إلى طبقة البلاط إلى وزن إضافي يتحمله البناء ولا داعي له

عملية أكساء السقف اليبتوني بالبلاط بعد تغطيته بمواد العزل

ب ‌- وفي حالة الأقبية في المناطق ذات منسوب المياه الجوفية القريب من سطح الأرض ، يمكن عزل الجدران الاستنادية إيجابياً من الخارج ،ذا تم الانتباه إلى هذه المشكلة أثناء القيام بأعمال البناء ، و يمكن عزلها سلبياُ من الداخل أثناء القيام بأعمال الطينة بإضافة مواد العزل إلى مجبول الطينة ، إذا تم الانتباه إلى هذه المشكلة قبل القيام بهذه الأعمال ، وإلا يتوجب القيام بقشر كامل لطبقة الدهان و قشر جزئي لطبقة الطينة ثم القيام بتنفيذ طبقة المعجونة، وهي الأكثر كلفة بين الحلول السابقة على الطينة ،ليصار بعد ذلك إلى القيام بإعادة أعمال الدهان مع ما يرافق ذلك من هدر للمال و الوقت والجهد الضائعين في تنفيذ الطبقة الأولى

حلول شاملة في العزل المائي للمنشات القديمة والحديثة :

للأبنية السكنية والمنشآت الصناعية وكل بناء جديد بحاجة إلى حماية من الرطوبة والخراب الذي تسببه المياه وتسربها ، حيث يتوجب بدء العمل وذلك من حجرة الأساس الأولي بالاعتماد على مواد وأنظمة كوستر من الأساسات ووصولاً إلى السطح ، ولا يغفل عن كوستر مهام ترميم وتجديد الأبنية القديمة. 
1- العزل المائي للأساسات الخارجية : توفر كوستر العديد من مواد العزل المائي الخاصة بالأساسات الخارجية وفق المعايير القياسية الألمانية DIN 18195 لحماية تدوم دوام المنشأة نفسها. 
2- العزل المائي للأساسات الداخلية : تحتاج الجدران والأرضيات لعزل مائي مقاوم للضغط المائي بأنظمة يمكن تطبيقها باستخدام الفرشاة أو الرزاز أو الرول. 
3- الحواجز الأفقية : تحتاج الجدران في الأبنية الجديدة للحماية من الرطوبة الصاعدة كما تقدم كوستر أفضل الحلول لرطوبة العزل السلبي والتعفن الناتجة عن امتصاص الأساسات للرطوبة من الأرض. 
4- تطبيقات الحقن للتشققات والفواصل : يتم تختيم الفواصل الإنشائية والتشققات من خلال تقنية أنابيب الحقن لمنع التسريب المائي حتى في حال تدفق المياه. 
5- حماية البيتون : لا بد من حماية البيتون من ظروف الطقس من خلال تبني أنظمة حماية لا لون لها إلى جانب الطلاءات المائية الخارجية. 
6- تختيم فواصل التمدد : تتمتع مواد التختيم الخاصة بفواصل التمدد بسهولة التشغيل والديمومة بمواصفات ميكانيكية مذهلة. 
7- العزل المائي للحمامات والغرف الرطبة : هناك العديد من الأنظمة الخاصة لامتصاص الرطوبة والتسريب المائي لكل من الأرضيات و الجدران في مثل هذه الأماكن. 
8- طلاءات الأرضيات : حين تدعو الحاجة إلى طلاء حماية لأرضية كراج أو أرضية منشأة صناعية بحاجة إلى مواصفات عالية الجودة ، فإن كوستر تقدم الحلول المثلى ، إضافة لأنظمة إزالة ضغط بخار الذي يسبب التعفن وتقشر الطبقة النهائية. 
9- حماية للواجهات : تمتص أغلب مواد البناء الرطوبة ، ومن أجل الحماية توفر كوستر مواد شفافة أو ملونة عند الحاجة. 
10- العزل المائي للشرفات: توفر كوستر الحماية المثلى في مثل هذه الأمكنة. 
11- العزل المائي للأسطح : من أجل عزل الأسطح البيتونية والمعدنية ، توفر كوستر مواد مقاومة للأشعة فوق البنفسجية ذات التصاق ذاتي

ثانياً: اختبار العزل المائي:

يجب ألا تبدأ عملية الاختبار لأعمال العزل ضد الرطوبة إلا بعد إتمام جميع المراحل التالية سواء للحمامات أو المطابخ أو الأسطح النهائية أو أحواض الزراعة أو المسابح أو الخزانات، و طبقاً للاشتراطات الآتية:

1 - يجب تنفيذ كامل طبقة العزل للأرضيات والوزرات.

2 - عند الاختبار للمسطحات المعزولة بأحواض الزهور فإنه يتم ملئها بالمياه بكامل الارتفاع لمدة لا تقل عن 72 ساعة - وذلك حتى يتأكد المهندس المشرف من عدم وجود أي تسريب لأعمال العزل.

3 - يجب اختبار مواسير الصرف، وإنهاء ما قد يكون بها من ملاحظات.

4 - يجب إعادة المعالجة حول أماكن التكسير للفتحات، والتي غالبا ما تنتج عن تمديدات الصرف الصحي ويكون ذلك بملئها بالمونة الأسمنتية وتنعيم سطحها، ثم إعادة العزل حول تلك الفتحات.

5 - بعد إتمام هذه الخطوات المتتابعة، السابق ذكرها، يبدأ اختبار أعمال العزل بواسطة الغمر بالماء.

6 - يتم الاختبار للمسطحات المعزولة بواسطة الغمر بالماء العذب الغير مالح بإرتفاع لا يقل عن 10 سم من أعلى نقطة بالأرضية لمدة لا تقل عن 48 ساعة وذلك حتى يتأكد المهندس المشرف من عدم وجود أي تسريب لأعمال العزل.

7 - يجب الانتهاء من تمديد مواسير الصرف الصحية بالحوائط والأرضيات (والتي يقوم بها مقاولي الباطن للأعمال الصحية والسباكة).

ثالثاً : تصريف مياه الأمطار :

1 - يجب تأمين الوسائل المناسبة لتجميع مياه الأمطار و التخلص منها بما يكفل منع نفاذ الرطوبة إلى السطح.

2 - يجب نهو كل سطح مكشوف بأي مبنى بميل لا تقل نسبته عن (50:1 حتى 70:1)؛ بحيث تنساب المياه عليه إلى مواسير خاصة بتصريف مياه الأمطار.

3 - لا يسمح باستخدام المزاريب في التخلص من مياه الأمطار، حتى لو كانت تصب في حدود أرض المالك.

4 - لا يجوز تصريف مياه الأمطار في مواسير الصرف الصحي أو في خزانات التحلل أو الحفر الامتصاصية أو إلى الجوار.

5 - يجب تصريف مياه الأمطار مباشرة  إلى شبكة صرف مياه الأمطار.

6 - يمنع تماماً تصريف المياه العادمة إلى شبكة تصريف مياه الأمطار.

7 – لا يجوز تصريف مياه المكيفات أو الشرفات على الشوارع مباشرة أو إلى شبكة صرف مياه الأمطار، و يجب تصريف مياه المكيفات و الشرفات إلى شبكة المجاري العامة