أنواع الطوب

سنذكر في هذا البند الشكل التوضيحي لبعض أنواع الطوب وهى الشائعة الاستخدام

- الطوب الطيني

- الطوب الأحمر : ويستعمل في أعمال البناء.

- الطوب الأخضر المفرغ : ويستعمل في ملئ الفراغات وعزل الحرارة والصوت.

- طوب تكسية الواجهات :  يستعمل في الواجهة الخارجية للمباني لإعطائها شكل معماري جميل.

- الطوب المحروق لدرجة التزجج : ويستعمل في الرصف وبخاصة في الكباري ويمكن استخدماه مرة ثانية بعد فكه من عمله الأول وخصوصا في أعمال العرض حيث يتصف بكفاءته في تحمل الحركة مع الزمن .

- الطوب المزجج السطح : له خاصية عدم إنقاذ الماء.

- الطوب الحراري : يستعمل في تبطين الأفران المستعملة في صناعة الحديد والصلب والصناعات غير الحديدية مثل النحاس والزنك والرصاص وفي صناعة الإسمنت والجير والزجاج.

الطوب الأحمر

  - الطوب غير الطيني

- الطوب الرملي الجيري(الثقيل) : ويستخدم في بناء الحيطان الحاملة وكعازل جيد للحرارة.

- الطوب الرملي الخفيف :  مقاوم للحرارة وعازل حراري متكامل ومقاوم للزلازل و سهل التشكيل ويحتوى على مقاسات متعددة ومعدلات الأداء والإنجاز سريعة أى موفر للوقت وعند بل الطوبة قبل البناء تعطى الطوبة متانة اكبر عازل جيد للصوت.

الطوب الرملي

- الطوب الكيماوي(الحديث) : عازل للصوت عازل للصوت خفيف الوزن مقاوم للحريق مقاوم للضغوط.

- البلوكات الزجاجية : وتستعمل البلوكات الزجاجية في القوا طيع الداخلية وواجهات المباني والمكاتب والمستشفيات.

- الطوب الزجاجي : تستخدم كقواطع وأسقف وديكور وحوائط .

الطوب الزجاجي

الطوب الحراري

يصنع هذا الطوب من الطين الناري ولذلك فهو يقاوم درجات الحرارة العالية و الإحتكاك والتأثيرات الكيماوية المختلفة ويستعمل في بناء الدفايات و تبطين الأفران المستعملة في صناعة الحديد والصلب والصناعات غير الحديدية مثل النحاس والزنك والرصاص وفي صناعة الإسمنت والجير والزجاج ومقاساته 25×12×6 أو 23 × 11 × 5.5 سم أو حسب الطلب .

ويمكن تقسيم الطوب الحراري بالنسبة لطبيعة التفاعلات الحرارية والكيميائية إلى :

- الطوب الحراري الحامضي (السيليسي) :

ويقاوم هذا الطوب تأثير الحرارة حتى 1700 – 1800 ْم ويصنع من هذا الطوب الأنواع التالية :

  - طوب السيليكا ويحتوي على أكسيد سليكون لا يقل عن 92 %.

  - طوب 1\2 سيليكا ويحتوي على أكسيد سيليكون بين 78 – 92 %.

ج-  طوب طيني ناري عادي ويحتوي على نسبة أكسيد ألومينيا حوالي 38 %.

د-  طوب طيني ناري ألوميني يحتوي على أكسيد الومينيا بين 45 - 65 %.

ه-  طوب ألوميني يحتوي على أكسيد الومينيا لا يقل عن 85 %.

- الطوب الحراري القاعدي :

يصنع هذا الطوب من المجنيزيت ( كربونات الكالسيوم النقية ) أو من الدولوميت ( كربونات الكالسيوم والماغنيسيوم ) وهو يقاوم تأثير الخبث القاعدي.

- الطوب الحراري المتعادل :

يصنع هذا الطوب من أكسيد الحديد والكروم حيث يطحن الخام ويخلط مع الطين الناري أو الماغنيسيوم وهو يقاوم تأثير الخبث القاعدي والحامضي وأحيانا يطلق عليه اسم الطوب الحراري الكريمي والخواص الحرارية لهذا الطوب أقل من الطوب المنجنيزي وأضعف منه في مقاومة الضغط.

الطوب الحراري