بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

تصنيف القواطع المستخدمة

تصنف إلي نوعين رئيسين هما:

- القواطع الآلية :-

وهذه القواطع بامكانها فصل الدائرة تحت الجهد والحمل وإغلاق الدائرة تحت الجهد .

- القواطع العازلة :-

وهذه القواطع بامكانها إغلاق الدائرة تحت الجهد ولكن غير مسموح بفتح الدائرة تحت الحمل .

- يمكن تصنيف قواطع الدائرة والأدوات التابعة لها بشكل مبدئي إلي أربعة أصناف كالتالي :-

1- قواطع الجهد المنخفض :-

وتستخدم في دوائر الإنارة والتيار ضمن الأبنية والمنشات الصناعية وفي السكك الحديدية والكهربائية وفي الأجهزة المساعدة لمحطات الطاقة ذات التيارات المنخفضة وجميعها تقريبا" قواطع هوائية .

2- قواطع الجهد المتوسط – المنخفض:-

تستخدم هذه القواطع للجهود (2.5 – 15) kv   وقدرة قطع ما بين ( 25- 500) MVA ، وتستخدم في محطات الطاقة الصغيرة وفي الأجهزة المساعدة لمحطات الطاقة الكبيرة ومعظم القواطع القديمة زيتية إلا أن الأتجاة  الحديث هو نحو القواطع الهوائية وبصورة خاصة من النوع ذو الإطفاء المغناطيسي .

- قواطع الجهد المتوسط – العالي :-

تستخدم هذه القواطع للجهود (15-34.5 ) KV وقدرة قطع بين (500- 2500) MVA وتستخدم في المحطات الثانوية الهامة وفي دوائر المحولات في محطات الطاقة الكهربائية وذات قدرات قطع متعددة ، وقد استخدمت القواطع الزيتية بكثرة في هذا المجال لان القاطع ذو الهواء ألقصري أصبح شائع الاستعمال .

- قواطع الجهد العالي

ويكون جهده اكبر من 46كيلو فولت وتستخدم في خطوط النقل الهامة حيث تكون عادة زيتية ، ومن النوع الخارجي المركب علي قواعد ، وقد جرت عليها تحسينات كثيرة فيما يتعلق بالسرعة وقدره القطع وصغر الحجم .

يمكن تصنيف القواطع المستخدمة في شبكة الكهرباء الوسطي حسب الوسط المستخدم في إطفاء ألشراره إثناء فصل القاطع علي النحو التالي :

أ/ قواطع زيتية : ويستخدم فيها زيت المحولات كوسط لإطفاء الشرارة .

ب/ القواطع ألمفرغه من الهواء : ويكون القاطع مفرغ من الهواء اى لا يوجد به هواء مما يساعد علي إطفاء الشرارة .

ج/ قواطع ذات الغاز العازل : يستخدم فيها غاز سادس فلوريد الكبريت6 SF كوسط عاز لإطفاء الشرارة  التي تحدث عند عملية فصل القاطع  .

القواطع الزيتية  :

في القواطع الزيتية تنفصل الملامسات في الزيت نتيجة لارتفاع حرارة القوس المتكون بين الملامسات فأن الزيت يتحلل ويحدث التفريغ القوسى في وسط غازي.

يشكل بخار الزيت نصف حجم الغاز المتكون تقريبا" وإما الجزء المتبقي فهو عبارة عن مزيج من الغازات موزعه حسب النسب التالية :-

- الهيدروجين                 66%

- الاستلين                      17%

- الميثان                        9%

- غازات أخرى                 8%

وكما هو معلوم فأن هذه الغازات سريعة الاشتعال   إلا  إن اشتعالها في الزيت غير ممكن نظرا" لعدم توفر الأوكسجين  وكمية الزيت المتحلل بالقوس غير كبيرة ولكن حجم الغاز المتكون كبير والزيت يغطي تقريبا" 1500سم3 غاز في ظروف حرارة وضغط جوى طبيعيين .

عملية إطفاء القوس في القواطع الزيتية تتم بفعالية اكبر عند استخدام حجرات للإطفاء التي تحدد بدورها منطقة القوس وتعمل علي رفع ضغط هذه المنطقة وتكون اندفاع غازي خلال القوس .

القواطع ذات حجم الزيت الكبير سهلة التصنيع وسعرها منخفض نسبيا" وإضافة محول التيار علي أقطابها يعتبر من أحدى مميزاتها ومع أضافه حجرة إطفاء القوس فأن خطر الانفجار والحريق قد استثني  إلا إن حجم الزيت الكبير يصعب من الوصول إلي نقاط التلامس ومن صيانة القاطع .

القواطع ذات حجم الزيت القليل هذه التسمية نالتها القواطع التي يستخدم فيها الزيت كمولد للمواد الغازية فقد إما لعزل الأجزاء الموصلة فيستخدم البر وسلين والمواد الزجاجية والفايبر وغيرها من المواد العازلة الصلبة وتمتاز هذه القواطع بان أحجمها وكميات الزيت المستخدم فيها قليلة بالقواطع ذات الحجم الكبير مما يؤدى إلي تسهيل المجال لصيانتها واستبعاد مخاطر الانفجار .

نقاط التلامس ومنشات الإطفاء لقطب القاطع موجود في خزان كبير ومعزول عن القاعدة المؤرضة أن الخزانات يمكن إن تكون معدنية الأنواع القديمة أو مصنوع من اللدائن الزجاجي .

القواطع المفرغة :

تتوفر في هذه القواطع أعلي متانة عزل كهربائي بين التلامسات عندما تفتح الدائرة الكهربائية وتحدث الأعطال عند تيار الصفر الأول من متانة العزل الكهربائي عبر التلامسات والتي تبني عند معدل أعلي ألاف المرات من ذلك الحاصل في الأنواع الاخري من القواطع.

الشكل التالي يبين جهد الاستعادة مع الزمن من التيار صفر )ميكروثانية µs (   للفراغ والغازات الاخري .

أذا أنفصل زوج من التلامسات تحمل تيارا" في نظام جهد عالي تحت الفراغ فأن الفصل يحدث في الحال بعكس الذي يحدث في القواطع الاخري نسبة لعدم وجود تأين لان المرحلة  التي يتأين عندها الفراغ تتطلب جهود عالية .

أ/خواص قاطع التفريغ لتطبيقات قطع وتوصيل القدرة  :

- - الاستفادة السريعة لشدة العزل الكهربي العالية جدا"عند قطع التيار .

- - قطع التيار يحدث عند تيار العنصر الأول بعد فصل التلامسات مع عدم إعادة الإشعال

- - تردد قدرة عالي ونبضي مع مسافة التلامس الصغيرة ويسمح بتشغيل وتوقيت سهل .

- - ليس سريع الاشتعال وليس سام وغير قابل للانفجار لأي جو محيط أو موضع.

- - القوس مغلق ومحكم الغلق أثناء القطع .

- - قابل للاستخدام عند أي جهد حتى 230 kv  .

الضغط في قاطع التفريغ يكون في حدود 10     torr   ومعدل القطع يكون في حدود 1250_ 1000      MVA

ب/ المكونات :

- غرفة الشرارة

- النقطة الثابتة

- النقطة المتحركة

- عازل

- منفاخ معدني

- ذراع متحرك

ج/ نظرية التشغيل :

تعتمد نظرية تشغيل هذه القواطع علي عدم حدوث شرارة إثناء الفصل بنقط                           التوصيل داخل الوسط المفرغ من الهواء كما أن هذا الوسط المفرغ من الهواء له جودة عزل عالية بالنسبة لعزل الهواء وهذه الخاصية تساعد علي تقليل المسافة بين نقاط التلامس الي المليمترات مما يساعد علي تقليل المسافة زمن الفصل للقواطع.

د/ عيوبها :

- تغيير الغرفة التي يحدث فيها القطع كلها عند التلف.

- لا يمكن تفريغها .

- تم الاستغناء عنها لأنها مكلفة من الناحية الاقتصادية .

التطبيقات:

1 مفاتيح السرعة العالية

2  تطبيقات القطع والوصل المتكرر

3  القطع والوصل بمكثف ، قطع ووصل المفاعل الجزئي

4قواطع الدائرة HV   DC

8-2 حـــالات الــــفــشــل في الـــقــــاطـــــع :-

يفشل قاطع الجهد الكهربي في أداء وظيفته كقاطع للجهد في حالة زيادة التيار المار في القاطع عند التيار المقنن للقاطع والتيار المقنن هو القيمة الفعالة القصوى للتيار المتماثل الذي يمكن أن يتحمله القاطع لفترة زمنيه تتراوح بين ثانيه واحده لقواطع الجهد المنخفض ومن ثانيتين إلي ثلاث ثواني لقواطع الجهد المتوسط وهذا التيار يعتبر مقياساً للتحمل الحراري للقاطع تحت ظروف القصر وله أهميه كبيره بالنسبة للقواطع المزودة بتأثير زمن في نظام الإعتاق  الهوائية – الزيتية بنوعيها – الرفع الهوائي وسائل إطفاء القوس الكهربي .

9-2   وسائل إطفاء القوس الكهربي :-

القوس الكهربي هو عمود شديد التأين له درجة حرارة حوالي

{ 10.0000 – 20000 م } ومقاومته في حدود مقاومة الجرانيت {10 أرم . متر } ومن خصائص القوس الكهربي إن مقاومته لكل وحده طول تنخفض مع ازدياد التيار وللقوس الكهربي خاصية مهمة تستخدم في المساعدة علي إخماده وهي الهبوط في الجهد عبر القوس وينتقل التيار في القوس بواسطة تحرك الأيونات الموجبة والسالبة تحت تأثير المجال الكهربي ولإخماد التيار يجب أن يكون معدل تعادل هذه الأيونات أكثر من معدل تكاثرها وهناك طريقتين للحصول علي هذا الطلب :-

أ- إطالة القوس الكهربي : -

يبين الشكل (1-2)القوة التي تؤثر علي قوس كهربي ممتد بين تلامسين ومصدر هذه القوة هو المجال المغنطيسي الناتج عن مرور التيار في الموصلين ، وتقوم هذه القوة بتحريك القوس إلي أعلي ثم إطالته عند وصوله إلي أطراف الموصلين ومن الواضح أنه كلما زادت قيمة التيار في القوس زادت القوة المغنطيسية التي تؤثر عليه وفي حالة التيار المستمر إذا كانت قيمة التيار المستمر صغيره فهناك احتمال عدم تحرك القوس وعدم إطفائه مما يؤدي إلي احتراق التلامسات وفي هذه الحالة يتم الحصول علي مجال مغنطيسي مناسب عن طريق استخدام مغنطيس دائم .

الشكل (1-2) استخدام ملف الإطفاء لتوليد مجال مغناطيسي عند القوس

ب-  تقسيم القوس الكهربي :-

إذا امتد قوس لتيار مستمر في الثغرة بين تلامسين فإن الهبوط في الجهد عبر القوس ليس منتظماً وإنما يتم توزيعه كما مبين  في الشكل  حيث نري أن أغلب الهبوط في الجهد يحدث بجوار التلامسين السالب والموجب مع هبوط صغير عبر باقي القوس .

وبما أن  الهبوط في الجهد عند الأقطاب لايعتمد علي طول القوس فيتم استغلال هذه الخاصية للحصول علي هبوط كبير في الجهد عبر القوس  الممتد بين التلامسين عن طريق تقسيمه إلي عدة أقواس قصيرة علي التوالي .

الشكل(2-2) توزيع الجهد عبر القوس الكهربي

VA  = الهبوط في الجهد عند التلامس الموجب .

VB  = الهبوط في الجهد عند التلامس السالب .

الشكل توزيع الجهد عبر القوس الكهربي أما في حالة التيار المتردد يمكن للثغرة أن تتحمل جهد مقداره 250 فولت نتيجة للتكوين اللحظي لطبقة رقيقه من الغاز للكاثود وخاليه من الأيونات ويمكن مضاعفة هذا الجهد إذا تم تقسيم القوس إلي أجزاء علي التوالي  ويتم تقسيم القوس بما يسمي بمقسمات القوس وهذه المقسمات عبارة عن مجموعة ألواح معدنية موضوعة في الحجرة ألقوسيه كما مبين في الشكل (3-2) فعندما ينتقل القوس الكهربي وتحت تأثير القوة المغنطيسية إلي ألواح ينقسم إلي عدة أقواس علي التوالي وبالإضافة إلي تقسيم القوس فإن الألواح تقوم بتبريده حيث أن موصلتيها الحرارية أكبر بكثير من الموصلية الحرارية للغازات ، وفي بعض أنواع القواطع تستخدم مقسمات قوسيه عبارة عن ألواح من الصلب علي شكل يشبه حذاء القوس وتقوم هذه الألواح مقام ملف الإطفاء فالمجال المغنطيسي الناتج عن القوس الكهربي يؤدي إلي مغنطة الألواح فتتولد قوة مغنطيسية ترفع القوس إلي أعلي حيث يتم تقسيمه إلي عدة أقواس  صغيره .

الشكل(3-2) تقسيم القوس الكهربي باستخدام مقسمات القوس

صيانة نقاط التماس  :-

إن عملية صيانة نقاط التماس تتم في فترات متباعدة وبالأخص في قواطع الجهد العالي وقد تصل هذه الفترات إلي 25 عام في بعض الأحيان وتعتمد هذه الصيانة علي عدد مرات الفصل والفتح التي قام بها القاطع ، وتتم صيانة نقاط التماس بإخراجها من القاطع الكهربي وتنظيفها من المواد الكربونية وغيرها التي تشكل مقاومة لمرور التيار ويتم هذا في القواطع المفرغة من الهواء فتتم عملية الصيانة بصعوبة حيث يتم فتح القاطع من الداخل تدريجياً ويتم إخراج التلامسات وصيانتها ثم إرجاعها إلي القاطع ثم تفريقه من الهواء مده آخري ، وفي القواطع التي تعمل بغاز سادس فلوريد الكبريت فيتم سحب هذا الغاز من القاطع وصيانة نقاط التماس ثم إرجاعها وإرجاع الغاز إلي القاطع وفي بعض الأحيان قد يتم الاستفتاء عند القاطع بأكمله إذا القائمون علي الأمر أن العملية مكلفه أو أن القاطع قد أستوفي عمره الافتراضي .

مقارنة بين أنواع القواطع الكهربائية

ا/ القواطع الهوائية و المفرغة:

1.تعتبر القواطع الهوائية اقل تكلفة مقارنة بالقواطع المفرغة.

2.تتميز القواطع المفرغة ببساطة تكوينها.

3.تعتبر الصيانة شبه معدومة في القواطع المفرغة إذ أنها غالبا ما تستبدل بكاملها في حالة الأعطال.

4.يسهل فصل الدائرة في القواطع المفرغة لان حالة التأين غير موجودة.

5.القدرة المقننة في القواطع المفرغة MVA (250_1000) وفي القواطع الهوائية حوالي KVA  (1_3  )

6.تتوفر القواطع الهوائية بصورة واسعة نسبة لرخص ثمنها.

ب/  القواطع الهوائية و الزيتية:

1.القواطع الهوائية اقل تكلفة من القواطع الزيتية .

2.القواطع الزيتية ابسط تكوينا من القواطع الهوائية.

3.تكثر الأعطال و الصيانة في القواطع الهوائية أكثر من الزيتية.

4. القدرة المقننة في القواطع الزيتية حوالي (500_2500) MVA , وفي القواطع الهوائية حوالي  (1_3) MVA

5.تتوفر القواطع الهوائية بصورة واسعة أكثر من الزيتية

ج/ القواطع الهوائية و قواطع غاز سادس فلوريد الكبريت SF6 :

1.القواطع الهوائية اقل تكلفة من قواطع غاز سادس فلوريدا لكبريت.

2.تكوين قواطع الغاز SF6ابسط من تكوين القواطع الهوائية.

3.تكثر الأعطال في القواطع الهوائية بصورة كبيرة مقارنة بالقواطع التي تستعمل الغاز.

4.يسهل فصل الدائرة في القواطع التي تستعمل غاز سادس فلوريد الكبريت.

5. مقنن القدرة في القواطع الهوائية حوالي (1_3) MVA وفي قواطع غاز سادس فلوريد الكبريت (200_1000) MVA

6.تتوفر القواطع الهوائية بصورة واسعة مقارنة بقواطع غاز سادس فلوريد الكبريت.

د/ قواطع الدفع الهوائي و القواطع الهوائية:

1.القواطع الهوائية اقل تكلفة من قواطع الدفع الهوائي.

2.القواطع الهوائية ابسط تكوينا من قواطع الدفع الهوائي.

3.تكثر الأعطال في قواطع الدفع الهوائي عنه في القواطع الهوائية.

4.يسهل فصل الدائرة في القواطع ذات الدفع الهوائي عنه في القواطع الهوائية.

5.مقنن القدرة في القواطع الهوائية (1_3) MVA  , وفي القواطع ذات الدفع الهوائي حوالي (5_20) MVA

6.تتوفر القواطع الهوائية بصورة اكبر من قواطع الدفع الهوائي.

هـ/  القواطع المفرغة و القواطع الزيتية:

1.القواطع المفرغة اقل تكلفة من القواطع الزيتية.

2.القواطع المفرغة تكوينها ابسط من الزيتية.

3.تكثر الأعطال في القواطع الزيتية عنها في القواطع المفرغة.

4.يسهل فصل الدائرة في القواطع المفرغة عنه في القواطع الزيتية.

5. القدرة المقننة في القواطع المفرغة حوالي (250-1000)MVA و في القواطع الزيتية حوالي (500-2500)MVA

6.تتوفر القواطع الزيتية بصورة اكبر من القواطع المفرغة.

و/  القواطع المفرغة و القواطع ذات الدفع الهوائي:

1.قواطع الدفع الهوائي اقل تكلفة من القواطع المفرغة .

2.القواطع المفرغة ابسط تكوينا من القواطع ذات الدفع الهوائي.

3.تكثر الأعطال في القواطع ذات الدفع الهوائي عنها في القواطع المفرغة.

4.يسهل فصل الدائرة في القواطع المفرغة عنه في قواطع الدفع الهوائي .

5. مقنن القدرة في القواطع المفرغة  (250-1000)MVA وفى القواطع ذات الدفع الهوائي (5-20)MVA

6.تتوفر القواطع ذات الدفع الهوائي بصورة واسعة مقارنة بالقواطع المفرغة.

ز/  القواطع المفرغة و قواطع غاز سادس فلوريد الكبريت :

1.القواطع المفرغة اقل تكلفة من قواطع غاز سادس فلوريد الكبريت.

2.القواطع المفرغة تكوينها ابسط من تكوين قواطع الغاز.

3.تكثر الأعطال في قواطع الغاز عنها في المفرغة .

4.يسهل فصل الدائرة في القواطع المفرغة عنه في قواطع الزيت.

5.تتوفر القواطع المفرغة بصورة كبيرة من قواطع الغاز.

6.مقنن القدرة في القواطع المفرغة  (250-1000)MVA ,  و في قواطع سادس فلوريد الكبريت (200-1000)

ح/ القواطع الزيتية و قواطع الدفع الهوائي:

1.القواطع الزيتية اكبر تكلفة من قواطع الدفع الهوائي .

2.القواطع الزيتية تكوينها ابسط من قواطع الدفع الهوائي.

3.تكثر الأعطال في القواطع ذات الدفع الهوائي عنها في قواطع الزيت.

4.يسهل فصل الدائرة في القواطع الزيتية عنه في القواطع ذات الدفع الهوائي.

5. مقنن القدرة في القواطع الزيتية حوالي (500_2500) MVA وفي قواطع الدفع الهوائي (5_20)MVA

6.تتوفر القواطع الزيتية بصورة واسعة أكثر من قواطع الدفع الهوائي.

ط/  القواطع الزيتية و قواطع غاز سادس فلوريد الكبريت:

1.القواطع الزيتية اقل تكلفة من قواطع غاز سادس فلوريد الكبريت.

2.قواطع غاز سادس فلوريد الكبريت ابسط تكوين من القواطع الزيتية .

3.تكثر الأعطال في قواطع غاز سادس فلوريد الكبريت عنها في القواطع الزيتية.

4.يسهل فصل الدائرة في القواطع التي تستعمل غاز سادس فلوريد الكبريت عنه في القواطع الزيتية.

5. مقنن القدرة في القواطع الزيتية حوالي (500_2500) MVA وفي قواطع غاز سادس فلوريد الكبريت حوالي (200_1000) MVA

ي/  قواطع الدفع الهوائي و قواطع غاز سادس فلوريد الكبريت:

1.قواطع غاز سادس فلوريد الكبريت تكوينها ابسط من من القواطع ذات الدفع الهوائي.

2.قواطع غاز سادس فلوريد الكبريت أكثر تكلفة من قواطع الدفع الهوائي.

3.تكثر الأعطال في قواطع الدفع الهوائي عنها في قواطع الغاز.

4.يسهل فصل الدائرة في قواطع الغاز عنه في قواطع الدفع الهوائي.

5. مقنن القدرة في قواطع غاز سادس فلوريد الكبريت حوالي (200_1000) MVA وفي قواطع الدفع الهوائي حوالي (5_20) MVA

6.تتوفر قواطع الدفع الهوائي بصورة كبيرة مقارنة مع قواطع غاز سادس فلوريد الكبريت.