بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة على رسول الله محمد وعلى اله وصحبه

اقدم لكم بحث

متواضع عن منظومة القوى الكهربائيه وساقدمه على شكل اجزاء تتوالى انشاء الله وارجو من الله ان ان ينال رضاكم وشكرا

1-1 مكونات منظومة القوى:

لعل من الواضح أن منظومة القوي تشمل عددا هائلا من العناصر المترابطة مع بعضها والتي تتكامل وظائفها لتحقيق الهدف الذي من أجله أنشئت المنظومة ألا وهو إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها علي المستهلكين لإستغلالها فيما يحتاجون إلية من أغراض. ويمكن بصفة عامة حصر عناصر منظومة القوى – كغيرها من النظم- في ثلاثة أصناف رئيسية هي:

أولا:المكونات المادية:

وتشمل جميع الآلات والمعدات والأجهزه لتوليد القدرة  ونقلها وتوزيعها أو للتحكم في التغيرات المختلفة داخل المنظومة ومراقبة أداء أجزاء المنظومة أوتلك التي تستخدم لحماية مكونات المنظومة من الأخطاء المختلفة وكذلك أجهزة القياس وأجهزة الاتصال. ويمكن تصنيف المكونات المادية إلى:

- دوائر ألقدره: وهي التي تقوم بأداء الوظائف الرئيسية لمنظومة القدرة من توليد ونقل وتوزيع القدرة الكهربائية ، وهذه الدوائر تشمل:

- محطات التوليد : حيث يتم فيها إنتاج الطاقة الكهربيه . ومن العروف أن الطاقة الكهربية تولد في محطات التوليد المختلفة حيث يتم اختيار بناء على تلك المحطات بالقرب من مصادر الوقود والمياة وذلك لمراعاة النواحي الاقتصادية في تكلفة توليد الطاقة الكهربائية وقد تكون هذه المحطات بعيده عن مناطق الاستهلاك لذلك لابد من نقل الطاقة الى المستهلكين في أماكن تواجدهم رغم البعد مما تحتاج الى استخدام خطوط النقل الطويلة وضمن مساحات متسعة لضمان تحويل الطاقة الكهربائية من محطات التوليد الى مراكز الاستهلاك .

- خطوط النقل والتوزيع : وتقوم  بنقل الطاقة الكهربائية من أماكن توليدها إلى أماكن استهلاكها، وتوزيعها علي المستهلكين.

- محطات المحولات: والتي تقوم برفع الجهد أو خفضه إلى المستوى المطلوب ففي النقل يلزم أن يكون الجهد عاليا لتقليل الفقد في القدرة والهبوط في الجهد، في حين عند المستهلك يلزم أن يكون الجهد منخفضا لدواعي الأمن والسلامة ، وفي التوزيع يكون الجهد متوسطا بين جهود النقل وجهد الاستغلال.

- الأحمال: وهي أماكن إستهلاك الطاقة الكهربائية في الأغراض المختلفة سواء كانت أحمال صناعية أو زراعية.

ثانيا: المكونات المعنوية:

وتشمل حزم البرمجيات التي تستخدم في إجراء الحسابات اللازمة لإتمام الوظائف المختلفة ، حيث ان جميع عمليات التشغيل والتحكم في منظومة القوى تتم باستخدام الحاسب الالي ، فتوجد برمجيات  وأنظمة حاسب للتنبؤ بالأحمال.  وتحديد المحطات التي ستقوم بتغذية هذة الأحمال يجب تقسيم الأحمال علي المولدات بطريقة إقتصادية، وكذالك لحساب سريان الاحمال ولتحديد حالة منظومة القوى ولإجراء حسابات تيارات القصر. وتشمل مجموعة التطبيقات واللوائح التي تنظم العمل وتحدد الحقوق والواجبات داخل المنظومة وكذلك القواعد والإجراءات المتبعة في تشغيل وصيانة المنظومة وايضا قواعد الأمن والسلامة. وأهم البرمجيات الذي تستخدم في عمليات التشغيل والمتابعة لمنظومة القوى الكهربائية هي:

- DCS

Distributed Control System

- PLC

Programmable Logic Controller

- SCADA

- ALASBA

ثالثا: العنصر البشري:

وهو أهم العناصر في أي نظام، ومنظومة القوى يمثل العنصر البشري أهمية قصوى حيث ان التشغيل الآمن السليم لمنظومة القوى يستلزم توافر العناصر البشرية المؤهلة للقيام بالمهمات المختلفة داخل المنظومة . والعنصر البشري يشمل جميع العاملين بمنظومة القوى في كل المستويات سواء في المستويات القيادية المسؤولة عن التخطيط والادارة أو التنفيذية المسئولة عن تشغيل المنظومة والتحكم فيها ووقايتها وصيانتها والمدربين والمتدربين أيضا.

* وبصفة عامة تتكون منظومة القوى الكهربائية من الأقسام التالية :

1- محـطــات التــوليــد :

محطة التوليد هو الجزء المسؤول عن إنتاج الطاقة الكهربائية في منظومة القوى ويعتبر المولد الكهربي هو العنصر الرئيسي في محطة التوليد ، والمولد Generator هو مصدر الطاقة الكهربائية في منظومة القوى حيث يقوم بتحويل الطاقة الحركية الدورانية إلي طاقة كهربائية ، ويحصل المولد على الطاقة الحركية الدورانية من محرك اولي prime moter فيحول إحدى صور الطاقة الأولية الى طاقة حركية ، والمحرك الأولي قد يكون إما توربين بخاري أو غازي أو توربين هيدروليكي حيث يتم توليد الطاقة الكهربائية عن طريق تحويل إحدى صور الطاقة الأولية إلي طاقة كهربائية ، ويتم ذلك عند جهود لاتتعدى KV 25 لأسباب تقنية تتعلق بإمكانية عزل الموصلات داخل المولدات.

وإلي جانب المولد والمحرك الاولي  تحتوي محطة التوليد علي مجموعة الدوائر التالية:

- دوائر القدرة الرئيسية : وهي التي تقوم بنقل القدرة من المولدات الى محولات رفع الجهد.

- دوائر القدرة المساعدة : وهي التي تقوم بتغذية القدرة الى جميع المساعدات الموجودة بالمحطة.

- دوائر التحكم في القواطع وجميع الاجهزة التي يتم تشغيلها من غرفة التحكم بالمحطة.

- دوائر الانارة لإضاءة المحطة ولإمداد القدرة لأجهزة الخدمة والصيانة المتنقلة.

- دوائر تغذية اقطاب المولدات: وهذه الدوائر يتم تركيبها بحيث تتوافر لها درجات عالية من الحماية الكهربائية والحماية ضد الأخطار الطبيعية وذلك لانه بدون توافر تغذية لملفات اقطاب المولد لا يمكنه إنتاج القدرة الكهربائية.

- دوائر الأجهزة والمرحلات التي تقوم بإمداد نظام الحماية بقيم كل من الجهد والتيار والقدرة الفعالة والقدرة الغير فعالة ودرجات الحرارة والضغوط ومعدات السريان وغيرها . وذلك لحماية المولدات والتوربينات.

- دوائر الإتصال داخل المحطة وكذلك الإتصالات بباقي أجزاء المنظومة من محطات اخرى ومراكز تحكم وهذه الدوائر  تشمل دوائر الهاتف واللاسلكي ودوائر الإتصالات بإستخدام موجات الراديو الدقيقة (الميكروويف) وكذلك دوائر الاتصالات المحملة علي خطوط نقل القدرة (Transmission line carrier).

- أنواع محطات التوليد:

- المحطات الحرارية.( المحطات البخارية. المحطات الغازية)

- .المحطات النووية.

- محطات الطاقة الشمسية.

- محطات المد والجزر.

- محطات الرياح.

- المحطات المائية.

- محطات الطاقة الجوفية

2- محطات محـولات رفــع الجهــد:

وهذه المحولات تقوم برفع الجهد من مستوى جهد التوليد الى مستوى جهد النقل، وتوجد هذه المحولات في محطات محولات النقل Transmission substation  والتي  تكون قريبة من محطات التوليد.

3- نظام نقل القدرة الكهربائية:

وهو المسؤول عن نقل القدرة الكهربائية لمسافات طويلة من محطات التوليد الى مراكز الاحمال والمكوناتة الأساسي لنقل القدرة هو خط النقل الكهربي والذي يكون في الغالب خط نقل هوائي إلا إذا دعت الحاجة الى إستخدام الكابلات الأرضية والجدول رقم (1) يوضح المقارنة بين الكيبلات والخطوط الهوائية في النقل . وعادة ما يبدأ خط النقل من محطة محولات قريبة من محطة التوليد تقوم برفع الجهد من مستوى جهد التوليد الى مستوي جهد النقل ، وينتهي خط النقل خارج المدن والتجمعات السكنية في محطة تقوم بتخفض الجهد الى مستوى اقل مناسب للتوزيع داخل المدن، ويتم نقل القدرة الكهربائية علي جهود مرتفعة KV (132-230- 480).

4- محولات خفض الجهد:

تقوم بخفض الجهد من جهد النقل الى مستوى جهود التوزيع والتي تتراوح من 8 -13 حتي KV33 .

5- شبكات توزيع القدرة الكهربائية:

وهي التي تقوم بتوزيع الطاقة الكهربائية علي المشتركين وتنتهي بمحولات توزيع تخفض الجهد الى v220- 110.

شكل (1-1) المكونات الرئيسية لمنظومة القدرة الكهربائية

المكونات الأساسية لخطوط النقل الكهربية

1-: الموصلات

أن الوظيفة الأساسية لخطوط النقل الكهربائي هي نقل القدرة الكهربائية من مكان إلى أخر، والمكون الرئيسي لخط النقل هو الموصل حيث أن الموصل هو الناقل الفعلي للطاقة الكهربية إما باقي تركيبات خطوط النقل فهي إما لحمل وتثبيت الموصل أو لعزل الموصلات عن الأرض وعن بعضها البعض، لذلك يجب أن يؤخذ بعين الإعتبار عند تصميم الخطوط .

الإعتبارات التيتؤخذ بنظر العتبار عند  إختيار مادة الموصل في خطوط النقل :

- المسافة بين البرجين ومقدار الترخيم المسموح به

- الشد في الموصلات

3- الجو المحيط بالموصل وهل يحتوي على مواد تسبب تآكل للموصلات

4- هل سيكون الخط معرض للإهتزازات

5- مقدار الفقد في القدرة على الخط

6- الهبوط في الجهد على الخط

7- الطقس والعوامل المناخية في موضع الخط.

8-  مقدار الجهد المنقول في الخط .

9- مساحة مقطع الموصل ويتم ذلك بناء على مجموعة من الإعتبارات كالهبوط في الجهد والسعة الحرارية للموصل وإعتبارات إقتصاديه خاصة بتكلفة الموصل.

1-1-2 الخواص  الكهربائيه التي يجب مراعاتها عند اختيار نوع مادة الموصل في خطوط النقل:

- الموصلية

- المتانة (قوة الشد)الميكانيكية

- معامل المرونة

- التكلفة.

الموصلية conductivity

لتقليل القدرة الضائعة نتيجة لسريان التيار في الموصل يجب أن تكون المادة المستعملة في صناعة الموصل ذات مقاومة نوعية resistivity أقل (أي ذات موصلية عالية) وبذلك قد نكون حققنا عملية نقل اقتصاديه للقدرة.

قوة الشد الميكانيكية Mechanical Tensile Strength

يعتبر قوة الشد أهم الخواص التي يجب أن تتوافر في مادة الموصل المستعمل في خطوط النقل فإذا كان قوة الشد عاليه كان الإرتخاء  sagالذي يحصل فيه قليلا مما يمكننا من زيادة الباع span وهذا يؤدي بالتالي إلى تقليل تكاليف المساند أو المرتكزاتsupports   والعوازل المستعملة لطول معين من الخط .

معامل المرونة :-

يعرف بمعامل يونغ وهو الإجهاد الواقع على المادة إلى الإنفعال الحادث لها  (الإنفعال هو مقدار التغير الذي يحصل في أبعاد المادة نسبة إلى أبعادها الأصلية) وكلما كان معامل المرونة لمادة الموصل أكبر كلما كان الموصل قادرا على الحفاظ على أبعاده دون تغير لأن استطالة الموصل تحت تأثير إجهاد الشد الواقع علية يؤدي إلى نقصان مساحة مقطع الموصل مما يؤدي إلى ضعف الموصل وإنقطاعه.

التكلفة Cost

التكلفة من أهم العوامل المؤثرة في إختيار مادة الموصل وذلك للمحافظة على تكلفة نقل الطاقة الكهربية اقل ما يمكن ، والمادة التي يصنع منها الموصل يتم اختيارها بحيث يكون لها أفضل مجموعة من الخصائص بأقل تكلفة .

1-1-3 أنواع الموصلات المستخدمة في خطوط النقل الكهربائي:-

معظم الموصلات المستخدمه في خطوط النقل الهوائيه تكون عبارة عن جديله مكونه من قلب عبارة عن سلك واحد مستقيم محاط بطبقه أو أكثر من الأسلاك المجدولة بطريقه حلزونية حول هذا القلب ويكون إتجاه جدل الأسلاك في كل طبقه مخالفا لاتجاه الجدل في الطبقة السابقة كما بالشكل (1-2) وبالإضافة إلى الموصلات المجدولة المصنوعة من النحاس أو من سبيكة النحاس والكاديوم يوجد عده أنواع من الموصلات كالمبنية ادناه من الألومونيوم والتي تعطي أفضل الحلول لمتطلبات خطوط النقل الهوائية في الظروف المختلفة.

شكل(1-2) موصل مجدول

1- الألومونيومAll Aluminum Conductor AAC

يعتبر الألومونيوم ارخص أنواع الموصلات الكهربائية حيث انه ارخص من أي موصل أخر يمكن أن يستخدم لنفس التيار ولكن المتانة المنخفضة لهذا النوع من الموصلات تجعله مناسبا فقط عندما تكون خطوة البرج قصيرة.

2- الألومونيوم المقوى بالصلبACSR  Aluminum Conductor

Steel Reinforced

يتكون هذا الموصل من قلب عبارة عن طبقه أو أكثر من أسلاك الصلب المجلفن المحاطة بطبقه أو أكثر من أسلاك الألومونيوم كما موضح بالشكل(1-3). ومثل هذه الموصلات مستخدمة في الخطوط التي تربط بين سد مروي والمحطات الفرعية التحويلية.

شكل(1-3)تركيبة موصل الالمونيوم المقوى بالصلب

ويتم تزويد هذه الموصلات بعدد من أسلاك الألومونيوم وأسلاك الصلب وأكثر موصلات هذا النوع شيوعا هي موصلات7/26 أي التي تتكون من 26 سلك ألومونيوم و7 أسلاك من الصلب إلا انه توجد أنواع كثيرة بنسب مختلفة من أسلاك الصلب والألومونيوم.

هذا النوع من الموصلات له متانة أعلي من موصلات الألومونيوم ولذلك يستخدم عندما تكون المسافة بين الأبراج اكبر ويمكنه كذلك تحمل الظروف الجوية السيئة وله كذلك معامل مرونة أعلي ومعامل تمدد حراري اقل من الألومونيوم ولذلك فان خصائصه الميكانيكية اعلي بكثير من الألومونيوم ويمكن التحكم في هذه الخصائص بتغير نسبة الألومونيوم إلى الصلب في الموصل المجدول.

3- موصلات سبائك الألومونيوم(AAAC) All Aluminum Alloy Conductor

وهذا النوع عبارة عن سبيكة متجانسة معالجه حراريا من الألومونيوم والماغنيسيوم والسيلكون ؛ وهذا النوع له خصائص تميزه عن ACSR و AAC حيث إن له متانة عاليه جدا وذلك يتيح زيادة المسافة بين الأبراج والتقليل في تكلفه إنشاء الخط أو زيادة قدره حمل التيار عند استخدامه على الأبراج الموجودة فعلا وتحسين أداء الخط. وهذا الموصل له مقاومه كهربيه اقل وبالتالي يسبب فقدا اقل في القدره على الخط ، وهو أيضا غير معرض لمشكلة تأكل الجلفة كما في موصلات ACSR وتركيباته اقل عرضه للتلف ولذلك يكثر استخدام هذا النوع من الموصلات في الخطوط الحديثه.

4- الألومونيوم المقوى بسبيكة الألومونيوم Aluminum Conductor Alloy Reinforced ACAR

وهو مشابه تماما لـ  ACSRولكن مع استبدال القلب المكون من أسلاك الصلب بأسلاك من سبيكة الألومونيوم وبذلك يعطي خصائص بين خصائص موصلات الألومونيوم وموصلات الألومونيوم المقوى بالصلب.

5- سبيكة الألومونيوم المقواه بالصلب Aluminum Alloy Steel Reinforced AACSR

وهو مشابه لـ ACSR حيث يحتوي على قلب مكون من أسلاك الصلب ولكن تستبدل أسلاك الألومونيوم بأسلاك من سبيكة الألومونيوم ، وهذا النوع له متانة ميكانيكيه عاليه على حساب الموصلية ولذلك يستخدم هذا النوع من الموصلات عندما تكون مثل هذه الخصائص مرغوبة وخصوصا في أسلاك الأرضي.

6- الفولاذ المغلون  Galvnised steel

تستعمل موصلات الفولاذ المغلون عندما يكون طول الباع كبيرا جدا بحيث لايمكن استعمال موصلات نحاس ذات قطر ملائم من الناحية الاقتصادية إذ أن هذا القطر سيكون صغير بحيث يكون موصل النحاس ضعيفا ميكانيكيا ، كما تستعمل هذه الموصلات كأسلاك  تاريض في بعض خطوط النقل المعلقة ، وتستعمل كذالك في خطوط التوزيع في المناطق الريفية .

أن الكلفة الأولية لهذه الموصلات اقل كثير  من الكلفة الأولية لاي نوع أخر من الموصلات الأخرى غير أن موصلتيها واطئة كما أن المفاعلة الحثيةinductive) reactance ) عالية مما يؤدى إلى حدوث هبوط جهد كبير.

1-1-4 أهم المواد المستعملة في صناعة موصلات خطوط النقل الكهربائية:-

بما أن الموصل الكهربي هو الناقل الرئيسي للقدرة الكهربائية  وبما أن خطوط النقل تكون عادة مكشوفة وتمتد لمسافات بعيده قد تصل  إلى أكثر من 450m  مما يجعل الموصل واقعا تحت تأثير وزنه الذي يؤثر رأسيا إلى أسفل مسببا إجهاد شد في الموصل لذا يجب أن تكون المادة الذي يصنع منه الموصل ذات متانة ميكانيكية عاليه يجعلها يتحمل الإجهاد الواقع عليها وان تكون خفيفة الوزن في نفس الوقت حتى تكون قوة الشد المؤثر على السلك قليله وحتى يمكن زيادة المسافة بين الأبراج لتقليل تكلفه إنشاء الخط .

وفيما يلي بعض التفصيلات لهذه المواد:

- النحاس   Copper

يحتل النحاس المرتبة الأولى في الأهمية كماده لصنع موصلات خطوط النقل لأنة يمتاز بموصليتة الكهربائية والحرارية العالية وبقوة شد ميكانيكية عالية. وتعتمد موصلية النحاس إلى حد كبير على نقاوته وخلوه من الشوائب . وللحصول على نحاس ذي درجة عالية من النقاوة فانه غالبا ما يكون مكررا الكتروليتيكيا electorolytically refined.

ومن المزايا الأخرى للنحاس انه بطئ التأكسد في الهواء ولا يتآكل بسرعة في ظروف الجو الاعتيادية وفي الظروف الصناعية وهو يتحمل الهواء الرطب وان درجة حرارة انصهاره عالية وهو كذلك سهل اللحام كما يمكن سحبة إلى أسلاك رفيعة جدا .

1-1 النحاس اللدن العالي الموصلية High Conductivity Copper

وتعتبر موصلية النحاس اللدن العالي الموصلية ذو موصلية  100% حيث تقاس موصلية المواد الأخرى بالنسبة لها أي أنها تعتبر وحدة قياس الموصلية النسبية.

1-2  سبيكة النحاس والكادميوم cadmium-copper

تحتوي سبيكة النحاس والكادميوم المستعملة لموصلات خطوط النقل المعلقة على حوالي 1.0 من الكادميوم ولها موصليه حوالي 80% من موصلية النحاس إما قوة الشد لهذه السبيكة فهي ضعف قوة الشد لأسلاك النحاس الاخري المكافئة لها.

إن ثمن سبيكة النحاس والكادميوم أعلى من سعر النحاس النقي ولذلك فان هذه السبيكة تستعمل بصورة رئيسية عندما يكون الباع طويلا ويكون قطر الموصل صغيرا بحيث لا تشكل كلفة الموصلات جزا كبيرا من الكلفة الكلية لخط النقل.

- الألمنيوم Aluminum :-

يمتاز الألمونيوم بأنه خفيف الوزن حيث تبلغ حوالي ثلث 1/3 كثافة النحاس، والألمونيوم من أكثر المواد استعمالا في الهندسة الكهربائية وذلك نسبة لسعره وموصلية الكهربائية العالية نسبيا حيث تصل إلي 60% من موصلية النحاس النقي

وعلي هذا فان مساحة المقطع لموصل من الألمنيوم تكون حوالي 1.67 مساحة المقطع لموصل من النحاس إذا كانت المقاومة لوحدة الطول متساوية للموصلين.

إن قوة الشد لموصل الألمونيوم هي2/3 قوة شد لموصل مناظر له مصنوع من النحاس وذلك إذا أخذنا بناظر الاعتبار أن قطر موصل الألمونيوم اكبر من قطر موصل النحاس المناظرة له، ولذا فان موصلات الألمونيوم تكون صالحة للاستعمال في خطوط التوزيع ذات الجهد المنخفض والتي يكون طول الباع فيها قليلا.

من الناحية الاقتصادية يمكن استعمال الألمونيوم بدلا من النحاس في خطوط نقل القدرة ذات التيار العالي إذا كان التوفير في ثمن الموصلات يفوق الزيادة في المبلغ المصروف على المساند الإضافية التي تحتاج إليها في حالة استعمال موصلات الألمونيوم.

أن القطر الكبير لموصلات الألمونيوم يؤدي إلى زيادة القوة العرضية التي تسلطها الرياح على الأسلاك والى زيادة القوه الناتجة عن تراكم الثلوج على الموصل، ولكن هذا القطر الكبير يؤدي في نفس الوقت إلى تقليل القدرة الضائعة الناتجة عن حدوث الهالة.

في الأجواء الطبيعية تكون على سطح موصل الألمونيوم طبقة رقيقة من أكسيد الألمونيوم مما يكسب الموصل مقاومة عالية للتآكل كما أن الطبقة الاكسيديه هذه تشكل حماية للموصل ضد الحرارة.

ولكل المواد المذكورة أعلاه والمواد الاخرى التي لم تذكر، لها خواص تميزها عن بعضها البعض كما مبينة بالجدول رقم (2).

2  أبراج خطوط النقل الكهربائيTransmission line Towers

وظيفة أبراج خطوط النقل هي لحمل تثبيت الموصلات ويجب أن تكون هذه الأبراج محصورة داخل حقوق المرور المتاحة ومطابقة للإعتبارات الجمالية للمنطقة التي يتم تركيبها فالأبراج التي تستخدم لحمل خطوط النقل في الصحراء لا تصلح بحال لحمل أسلاك الكهرباء داخل المدن ، وهناك العديد من الوسائل المستخدمة لحمل وتثبيت خطوط النقل وهي :

1-3-1  الأعمدة الخشبية  wood towers

تعتبر الأعمدة الخشبية ارخص أنواع الأعمدة وتصنع من أخشاب شجر الأرز والصنوبر وذلك لطولها واستقامتها وتتوافر الأعمدة الخشبية في أطوال تبدأ من 25  قدم حتى 130  قدم أو أكثر حسب الطلب وبزيادة مقدارها 5 أقدام . وتتميز الأعمدة الخشبية بمرونتها حيث تنحني إذا تعرضت لأحمال ميكانيكية عالية ثم تعود إلى وضعها الطبيعي بزوال الحمل وهذه الخاصية تجعلها ملائمة لأغرض تثبيت الموصلات ولذا ينصح باستعمالها كلما أمكن ذلك، لأنه في حالة تعرض الموصلات لقوى شديدة كتلك الناتجة عن عاصفة مثلا فان حركة العمود الخشبي تمتص هذه القوة وتخفف من تأثيرها على الموصلات. وبناء على متطلبات الحالات المختلفة يمكن أن  تستخدم الأعمدة الخشبية إما بشكل مفرد أو بشكل حرفH. كما بالشكل (1-3).

شكل(1-3) يوضح شكل عمود خشبي على شكلH

وتتميز الأعمدة الخشبية المفردة بان مساحة المرور المطلوب لها اقل ما يمكن    في حين إنما يحد من إستعمال الأعمدة الخشبية المفردة هو أقصى جهد يمكن وضعة على عمود مفرد والمسافة بين الموصلات وكذلك وزن الموصلات.

تتميز تركيبات الـ H للأعمدة الخشبية بأنها متينة وقوية لدرجة تمكنها من تحمل موصلات ذات مساحة مقطع كبيرة ولمسافات كبيرة وذلك باستخدام أبراج من نوع H بشكل متعاقب ويمكن كذلك استخدامها لجهود مرتفعة وذلك للإمكانية المتاحة لديها من تثبيت الموصلات على مسافات اكبر ويعيبها فقط أن حق المرور يكون اكبر. تتميز الأعمدة الخشبية بمقاومتها لمرور التيار ويمكن تصنيفها في حالة الجهود المنخفضة كمادة عازلة وتتميز كذلك بسهولة تركيبها وبحاجتها إلى أثاثات بسيطة لتثبيتها.

تحضر العمدة الخشبة من الخشب المشبع بالمواد الكيميائية وذلك لميزاتها الآتية:

- المتانة العالية حيث يقاوم الرياح الشديدة

- خفيف الوزن مما يساعد في عملية تركيبها

- سهولة نقله من أماكن إنتاجها إلى أماكن تركيبها

- إمكانية تحضيرها بالقرب من طرق مد الخطوط

ومن سلبياتها الأساسية عمرها القليل وغلاء ثمنها وعادة لا يزيد عمرها 20__25yer.

1-3-2  الأعمدة الخرسانية

تستخدم الأعمدة الخرسانية والمعدنية عندما تكون المتانة العالية مطلوبة وكذلك عندما يكون الشكل ذا أهمية كبرى حيث يمكن تصنيع الأعمدة الخرسانية والمعدنية بأشكال والوان مختلفة و تصنع الأعمدة الخرسانية بمقاطع دائرية أو مربعة أو مضلعة وتكون مجوفة وذلك لتقيل وزنها الذي مازال يمثل عبئا كبيرا وخصوصا عند نقلها أو تثبيتها. كل الأعمدة الخرسانية تكون مدببة أي تقل مساحة مقطعها مع ارتفاع العمود والأعمدة المضلعة والمربعة يوجد بها فتحات لدخول الكيبلات وفتحات لدخول يد العامل لسحب وتركيب الكيبل في القلب المجوف للعمود وبالإضافة إلى ثقل وزنها فان الأعمدة الخرسانية اكبر تكلفة من الأعمدة الخشبية وهذا ما يحد من استخدامها وخصوصا عند توافر الأعمدة الخشبية ، وتتميز الأعمدة الخرسانية بأنها لا تتأثر بالتعفن ولا بالطيور ولا بالنار  وكذلك أيضا لا تتأثر بالمواد الكيميائية وهي اقوي واصلب من الأعمدة الخشبية ولا تحتاج إلى صيانة في حين أن رطوبة التربة والجو تؤثر تأثيرا سلبيا على الأنواع الأخرى من الأعمدة إلا أنها تعمل لصالح الأعمدة الخرسانية حث تزيد من صلابتها ومتانتها. الشكل(3-2) يوضح شكل العمود.

شكل(1-4) شكل عمود خرساني دائري

1-3-3  الأعمدة المعدنية

تصنع الأعمدة المعدنية بأطوال مختلفة وسمك يعتمد على المتانة المطلوبة و تصنع في أشكال دائرية أو مربعة أو مضلعة أو تكون مدببة النهايات ويكون لونها مثل لون المعدن المصنع منة كما يمكن طلاؤها بألوان مختلفة حسب المطلوب، ويمكن تثبيتها في الأرض مباشرة أو بمسامير بألواح مخلفة مثبته في قواعد خرسانة، الأعمدة المعدنية ليست لها مرونة كالأعمدة الخشبية وأيضا قصر عمرها الزمني حيث تتراوح مابين 25__50 سنه .

وتعتبر الأعمدة المعدنية اكبر تكلفة من الأعمدة الخشبية إلا أنها تتميز بسهولة النقل وخصوصا الأعمدة الطويلة حيث يمكن أن تصنع العمود المعدني من عدة أجزاء يسهل نقلها ثم يتم تجميعها في موقع التركيب كم أنة يمكن تصنيع الأعمدة المعدنية في مواقع عديدة بعكس الأعمدة الخشبية التي تعتمد أماكن إنتاجها في أماكن توافر الأشجار .

أن السبب الرئيسي لاستخدام الأعمدة المعدنية هو منظرها حيث أنها أكثر جاذبية وقبول من العمود الخشبي وأكثر استخداماتها هي في الإنارة الطرق السريعة

والشوارع والملاعب الرياضية والأماكن التجارية كما يمكن أن يستخدم في شكل خطوط منفردة أو تكوينات من عمودين أو أكثر .

1-3-4  الأبراج الحديدية

هي عبارة عن تركيب شبكي من الصلب المجلفن والتي يتم تجميعها بصواميل ومسامير لتكوين شكل البرج وتعتبر الأبراج الحديدية أكثر الأبراج استخداما حيث أنها الأعلى من حيث نسبة المتانة  والوزن والأطول عمرا وذات تكلفة معقولة كما يمكن نقل وتجميع مكونات البرج بسهولة في مكان التركيب ورغم أنها تحتاج إلى أثاثات خاصة إلا أنها غير باهظة في التكليف ولا صعبة التركيب وتعتمد أبعاد البرج وارتفاعه والمسافات بين الأذرع المستعرضة واتساعها على مستوى الجهد المنقول ويعتمد تصميم البرج وطريقة تثبيته على موقعة من الخط .

أنواع الأبراج من حيث وضعه على خط النقل:

Suspension/Support tower (ا) برج تعلق \ تثبيت

وهو البرج الذي يستخدم لتعليق/تثبيت الموصلات وغالبية الأبراج الموجودة في مسار الخط تكون من هذا النوع ، ولا يبذل هذا البرج أي شد على الموصل فهو بمثابة نقطة تعليق/تثبيت فقط ويمكن تميز هذا البرج بوجود عازل واحد لمل موصل. ويختلف برج التعليق عن برج التثبيت في وضع الموصل بالنسبة للعازل ، ففي برج التثبيت يكون العازل مثبتا راسيا لأعلى كما بالشكل (3-3). ويكون السلك موضوعا فوق العازل.

شكل (3-3)برج تثبيت                           شكل (4-3)برج تعليق

إما في برج التعليق يكون العازل مثبتا راسيا لأسفل ويكون السلك معلقا في أسفل العازل كما بالشكل(4-3) وفي كلا النوعين لا يكون السلك مربوطا في العازل .

(ب) برج الشد Tension tower

يمكن تميز هذا البرج بوجود عازلين عند كل نقطة تثبيت حيث يكون الموصل بينه وبين البرج الذي يسبقه مربوطا بأحد العازلين والموصل بينه وبين البرج الذي يليه مربوطا بالعازل الثاني  كما بالشكل(5-3) ويوضع برج مثل هذا النوع بعد كل عدة أبراج تعليق وذلك لتفادي سقوط السلك من على البرج حالة حدوث قطع فيه .

إذا كانت جميع الأبراج على مسار الخط أبراج تعليق أو أبراج تثبيت وحدث قطع في الموصل سيسقط من على جميع الأبراج وسيلزم إعادة تركيب الموصلات على الأبراج وما يلزم ذلك من وقت طويل ومجهود كبير وتكلفة عالية . ولكن في وجود أبراج الشد لن يسقط إلا السلك في المسافة بين برجي الشد الذي حدث بينهما القطع ، ويكون هذا البرج معرضا لشد متساو من كلتا جهتيه .

شكل(3-5) يوضح برج الشد

(ج) برج الزاوية Angle tower

ويشبه إلى حد كبير برج الشد إلا انه يستخدم عند حدوث تغير في اتجاه خط النقل ويكون طرفا السلك المربوطان به ليسا على استقامة واحدة مما يجعله معرضا لقوة شد تساوي محصلة الشد في الموصلين المربوطين فيه كما بالشكل (3-6)

شكل (3-6) برج زاوية

(د) برج النهاية End tower

وهذا النوع من الأبراج يوجد في بداية الخط وفي نهايته ويكون معرضا للشد من ناحية واحدة ويلزم اخذ هذا الشد في الاعتبار عند تصميم وتثبيت البرج .

1-4 خط الحماية ضد الجهود الزائدة

تعتبر خط الحماية من البرق والصوائق من المكونات الذي يجب ان يؤخذ في الاعتبار عند إنشاء خط نقل كهربي . وتكون أسوا التأثيرات الناتجة عن الجهود الزائدة هو المتسبب عن البرق ، ويجب حماية الخطوط من ضد هذه الأخطار على الأقل داخل حدود اقتصادية ، حتى لا تدمر الأجهزة وكل ما يخص مكونات خط النقل والمحطات سواء كانت محطات تحويل أو توليد. ولحماية الخط من مثل هذه الأعطال هنالك عدة طرق ، سنتناولها في فصل الظواهر والوقاية.