- التمديدات الكهربائية و التسليك

هناك عدة طرق لتمديد و سحب الاسلاك و لكل طريقة ميزاتها و عيوبها:

الطريقة الاولى : وهي التمديدات المخفية وهي تركيب علب التوزيع للدور الارضي بارضية الدور الاول و عمل فتحات

تنزل من خلالها الاسلاك لسقف الدور الارضي.

من مميزاتها : من الممكن استغلال ارتفاع السقف و توفير بعدم الحاجة للسقف المستعار يتم لياسة السقف فقط.

و من عيوبها : الالتزام بالفتحات المعمولة و لايمكن تغييرها مستقبلا و صعوبة صيانة تمديدات في المستقبل عند الحاجة

و هناك الكثير من المقاولين لايرغب بالعمل بهذه الطريقة لكثرة التكسير و عمل فتحات اضافية.

الطريقة الثانية : و هي تمديدات ملاصقة للسقف حيث يتم تثبيت العلب و مواسير التسليك مباشرة بالسقف.

مميزاتها : السهولة و السرعة في العمل تمنحك المزيد من الاختيارات و سهولة الصيانة.

عيوبها : يجب تغطيتها بالسقف المستعار وهي تكلفة اضافية و سوف يقل ارتفاع السقف ولن تستطيع تركيب الثريات.

وقد اخترت الطريقة الثانية لاني قررت استخدام تكييف الوحدات المخفية وهذا اجبرني على السقف المستعار و الجبس.

اما بانسبة للوحات التوزيع فان اماكنها محددة حسب المخطط و لايمكن تغييرها

مرحلة تحديد نقاط التوزيع و الكهرباء و التليفونات و الداتا

سوف يتم تركيب كمبروسرات التكييف على جدار السطح و ليس على ارضية السطح لتجنب الاهتزازات و زيادة مساحة السطح

عمل لوحة توزيع منفصلة للتكييف في السطح لم يكن هذا في المخطط

و تم تركيب لوحة توزيع مقاومة للعوامل الجوية و في الجهه الشرقية من السطح و عند الانتهاء من العمل سوف يركب عليه صندوق اضافي للحماية

هذه هي الفتحة لدخول الكوابل الاساسية من خارج المنزل الى لوحات التوزيع الثلاثة

و تم تغيير اتجاه سحب الكوابل عن المخطط و توفير 40 متر عن المخطط

هناك امكانية باضافة فتحات لمخارج الكهرباء او مفاتيح الانارة عن طريق القص بالصاروخ و تجنب عمل الفتحات عن طريق التكسيرلانه من الممكن اتلاف الجدار و حدوث اضرار بالمبنى وهناك شركات متخصصة لقص البريكاست بعد استشارت المكتب الهندسي