تنفسم العدد والأدوات المستخدمة فى ورشة البلاط الى قسميين رئيسيين:

أولا :

العدد والأدوات اليدوية:

وهى العدد والأدوات التى لا تحتاج الى أى نوع من أنواع الطاقة الخارجية مثل الطهرباء والبنزين أو الديزل ولكن تعتمد على الشخص نفسه وهى كالتالى:

- ميزان المياه: يستخدم فى ضبط أفقية ورأسية البلاط أثناء التركيب.

- ميزان الشاغول:يستخدم فى ضبط راسية الخيط اللازم لضبط السراميك ورخام الجدران.

- ميزان الخرطوم:يستخدم فى تحديد مستويات أفقية على الجدران أو أخذ علامات على مشتوى أفقى واحد فى أماكن مختلفة.

- مطرقة بلاستيك: تستخدم فى ضبط البلاط أثناء التركيب.

- الشاكوش : وهو نوعان ثقيل ويستخدم مع الأجنة فى التكسير أو فتح الشنايش فى الجدران ، والخفيف يستخدم فى تثبيت المسامير بالجدران لشد الخيوط الرأسية لضبط سيرميك ورخام الحوائط.

- الزاوية القائمة: تستخدم لضبط الخيط على زاوية قائمة عند شد خيوط متعامدة أو متقاطعة للبلاط وتستخدم فى تحديد المسافات لقطع البلاط أذا كان البعد المطلوب متساويا.

- شريط القياس(المتر): يستخدم فى قياس المسافات وتحديد الأطوال المطلوبة على الطبيعة حسب المخططات.

- القصعة : هى عبارة عن وعاء من الصاج توضع فيه المونة بعد تجهيزها تمهيدا للنقل.

- القدة: تستخدم لضبط الأفقية والرأسية بواسطة ميزان المياه.

- السطل: يستخدم فى نقل المونة بعد تجهيزها .

- العربة : تستخدم فى نقل الخامات والرمل وكذلك المونة.

- السقايل: وهى نوعان معدنية – خشبية وتستخدم للصعود والوقوف عليها عند تركيب السيراميك على ارتفاعات عالية.

- السلم : يستخدم للصعود عليه أثناء اصلاح أو تركيب بلاط الجدران فى مكان محدد وكذلك عند تثبيت المسامير اللازمة للخيط الرأسى لسيراميك ورخام الجدران.

- الكوريك : يستخدم فى تقليب المونة أثناء العمل ويستخدم فى فرد الرمل أسفل البلاط.

- خيط الشد: يستخدم فى تحديد مكان ومنسوب أول صف بلاط بالأرضيات ويستخدم فى ضبط رأسية أو أفقية السيراميك.

- مسطرين : يستخدم فى وضع المونة أسقل البلاط وتسويتها ويستخدم أيضا فى تركيب سيراميك الجدران بوضع المونة على البلاط ثم الضغط عليه والتحريك به.

- مقص بلاط يدوى : يستخدم فى قص بلاط الأرضيات والأرصفة .

- ماكينة قص سيراميك يدوى:تستخدم فى قص بلا ط السيراميك فى خطوط مستقيمة ويمكن تحديد مقاسات ثابتة لأكثر من بلاطة دون تكرار القياس ووضع العلامات.

- سكبنة معجون: تستخدم فى خلط وعجين المواد.

- البروة المسننة: وتيتخدم فى لصق السيراميك بالغراء.

- فرشاة سلك: تستخدم لتنظيف المونة الأسمنتية من لحامات البلاط.

- شوكة : تستخدم لفرد طبقة الرمل أسفل البلاط فبل التركيب.

- مهزة سلك: تستخدم لفصل الشوائب من الرمل.

- صندوق الكيل: يستخدم لتحديد حجم الرمل المستخدم فى الخلطات.

- مساحة بلاستيك: تستخدم فى ترويب بلاط ورخام الأرضيات.

- مكنسة : تستخد فى تنظيف سطح البلاط من الرمال والأتربة ومواد الترويب.

- اسفنجة: تستخدم فى تنظيف السيراميك والرخام بعد الترويب.

ثانيا :

العدد الكهربائية :

- الصاروخ:يستخدم فى قص البلاط والرخام وشطف السيراميك .

- المثقاب الكهربائى : يستخدم لعمل الثقوب داخل الجدران عند تركيب رخام الحوائط ميكانيكيا ويستخدم فى ثقب الرخام فى أماكن تثبيت المسمار.

الخامات المستخدمة:

يقصد بالخامات أى المواد والمون المستخدمة فى أعمال البلاط وهى:

الأسمنت.

الجبس.

الرمل.

الجير.

الماء.

الغراء الخاص بالبلاط.

أصباغ الترويب.

مسامير وخوابير تثبيت البلاط بالطريقة الميكانيكية .

الفواصل البلاستيكية .

البلاط.

أنواع البلاط :

تتكون البلاطة من جزأين رئيسين:

1-جسم البلاطة.

2-وجه البلاطة.

ويصنع البلاط عادة بالطرق الميكانيكية أو الطرق اليدوية وأن كانت الطرق الميكانيكية

هى الأقضل والأكثر شيوعا وتختلف مكونات البلاط حسب نوع البلاط :

| م | نوع البلاط | شكله | الأستخدامات |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | بلاط أسمنتى: مقاساته:20*20 سم |  | يستخدم عادة فى الأسطح العلوية وفى تكسية الأرضيات. |
| 2 | بلاط الموزيكو: مقاساته: 20 *20 أو 25*25 أو 30*30 |  | يستخدم فى الحجرات والطرقات. |
| 3 | بلاط الموزاييك. مقاساته: 20*20 أو 25*25 أو 30*30 |  | يستخدم فى الحجرات والطرقات. |
| 4 | بلاط الأستيل كريت: وهو بلاط أسمنتى مقوى ببرادة الحديد. |  | يستخدم فى الأرصفة. |
| 5 | يلا اسكاليولا: يتكون وجه البلاطة من أسمنت وبودرة الرخام على شكل عروق بألوان زاهية ويشبه الرخام الطبيعى. |  | يستعمل فى الحمامات والمطابخ. |
| 6 | بلاط سيراموكريت: يدخل فى صناعته الأسمنت والرمل ومواد أخرى ومقاساته 15*15*2 سم |  | يستعمل هذا النوع فى الحمامات والمطابخ والمعامل الكيميائية. |
| 7 | بلاط الأرصفة: ويقضل انتاج هذا النوع من البلاط بالطريقة الأوتوماتيكية فى المصنع وغالبا ما يصنع من الخرسانة المسلحة. |  | عادة لارصفة المشاة. |
| 8 | بلاط الرخام ومقاساته مختلفة ويتم تركيبه على فرشة من الأسمنت والرمل بسمك 3 سم. |  | الحمامات والمطابخ والصالات والمداخل. |
| 9 | بلاط تقليد الرخام: خليط من الأسمنت الأبيض وبودرة الرخام وبعض الأكاسيد ذات الألوان الخاصة. |  | للمطابخ والحمامات |
| 10 | بلاط السيراميك: يستخدم بكثرة وهو الأكثر شيوعا فى البلاط وتختلف أبعاده واوزانه وقوته الميكانيكية وله عدة أنواع منها:1-بلاط سيراميك مزجج. 2-بلاط سيرامبك غير مزجج. 3-بلاط سيراميك الاستعمال الخاص. |  | للأرضيات والحوائط |
| 11 | بلاط متداخل. |  | يستخدم فى أرصفة الحدائق والملاعب. |